ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК»

Генеральный план

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Т102

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК»

Генеральный план

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Т102

| Заказчик | Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» |
| --- | --- |
| Исполнитель | Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА» |
| Шифр объекта | Т102 |

| Генеральный директор |  | Миронова М.Е. |
| --- | --- | --- |

Состав проекта генерального плана городского округа Архангельской области «Северодвинск»

1.1 Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы утверждаемой части генерального плана |  |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа | М 1:50000 М 1:10000 М 1:5000 | 1 |  |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа | М 1:50000 М 1:10000 М 1:5000 | 2 |  |
| 3 | Карты функциональных зон городского округа | М 1:50000 М 1:10000 М 1:5000 | 3 |  |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |  |
| 4 | Опорный план (схема современного состояния и использования территории) | М 1:50000 М 1:10000 М 1:5000 | 5 |  |
| 5 | Карта существующих и планируемых границ земель различных категорий | М 1:50000 М 1:10000 М 1:5000 | 6 |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории | М 1:50000 М 1:10000 М 1:5000 | 7 |  |
| 7 | Карта транспортной инфраструктуры | М 1:50000 М 1:10000 М 1:5000 | 8 |  |
| 8 | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:50000 М 1:10000 М 1:5000 | 9 |  |
| 9 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:50000 М 1:10000 М 1:5000 | 10 |  |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного, регионального и федерального значения | М 1:50000 М 1:10000 М 1:5000 | 11 |  |

1.2 Текстовые материалы:

1. Положение о территориальном планировании Том-I

2. Материалы по обоснованию генерального плана Том-II

1.3 Электронная версия (CD-диск):

1. Графические материалы в векторном (рабочий набор WOR ГИС Mapinfo) и растровом формате (JPG)

2. Текстовые материалы в формате Word

3. Сведения о границах населенных пунктов зон в пакете ZIP-архив (XML-файл, PDF-файлы)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8

1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального, регионального и местного значения городского поселения	10

2. Анализ использования территории городского округа	15

2.1 Общая характеристика территории	15

2.2 Природные условия	19

2.2.1 Климатическая характеристика	19

2.2.2 Геоморфология и гидрография	24

2.2.3 Инженерно-геологические условия	26

2.2.4 Минерально-сырьевые ресурсы	27

2.2.6 Почвенно-растительный покров	33

2.2.7 Животный мир и охотничьи промысловые ресурсы	33

2.2.8 Лесные ресурсы	34

2.2.9 Рекреационные ресурсы	43

2.3 Особо охраняемые природные территории	49

2.4 Наличие объектов культурного наследия	55

2.5. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории городского округа	63

2.5.1 Система расселения и трудовые ресурсы	63

2.5.2 Производственная сфера	67

2.5.2.1 Промышленность	67

2.5.2.2. Сельское хозяйство	68

2.5.3 Жилищный фонд	69

2.5.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	71

2.5.5 Транспортное обеспечение	80

2.5.5.1 Железнодорожный транспорт	81

2.5.5.2 Внутренний водный транспорт	84

2.5.5.3 Автомобильный пассажирский транспорт	84

2.5.5.4 Автомобильные дороги	84

2.5.5.5 Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Объекты транспортной инфраструктуры	86

2.5.5.6 Проблемы транспорта	89

2.5.6 Инженерное обеспечение	89

2.5.6.1 Водоснабжение	89

2.5.6.2 Водоотведение (канализация)	94

2.5.6.3 Теплоснабжение	98

2.5.6.4 Электроснабжение	100

2.5.6.5 Газоснабжение	102

2.5.6.6 Связь и информатизация	103

2.5.7 Экологическое состояние	104

2.5.7.1 Существующие экологические условия территории	104

2.5.7.2 Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения	105

2.5.7.3 Состояние земельных ресурсов, почвы	124

2.5.7.4 Радиационная обстановка	125

2.5.7.5 Состояние воздушного бассейна	127

2.5.7.6 Состояние водных ресурсов	130

2.5.7.8. Состояние системы обращения с отходами	144

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа	147

3.1 Пространственно-планировочная организация территории городского округа	147

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие	148

3.2.2 Планируемые производственные территории	150

3.2.3 Перспективный жилищный фонд	150

3.2.4 Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание	151

3.3 Мероприятия по охране окружающей среды	160

3.3.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	160

3.3.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения	161

3.3.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов	163

3.3.4 Мероприятия в области обращения с отходами	167

3.3.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов растительного и животного мира	179

3.3.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	182

3.4 Развитие инженерной инфраструктуры	184

3.4.1 Водоснабжение	184

3.4.2 Водоотведение (канализация)	188

3.4.3 Теплоснабжение	191

3.4.4 Электроснабжение	194

3.4.5 Газоснабжение	196

3.4.6 Связь и информатизация	198

3.5 Развитие транспортной инфраструктуры	199

3.5.1 Железнодорожный транспорт	199

3.5.2 Автомобильный транспорт	199

3.5.3 Мероприятия по развитию объектов внутреннего водного транспорта	199

3.5.4 Воздушный транспорт.	200

3.5.4 Улично-дорожная сеть	200

3.6 Инженерная подготовка территории	202

3.6.2 Организация и очистка поверхностного стока	203

3.6.3 Берегоукрепление	204

3.6.4 Благоустройство водоёмов	205

4.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие территорий	208

5.	Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации и Архангельской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения  объектов федерального и регионального значения	210

6 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	218

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	218

6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.	221

7 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов	234

8 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	241

9 Основные технико-экономические показатели генерального плана	242

## Введение

Работы по внесению изменений в проект генерального плана городского округа Архангельской области «Северодвинск» выполнены в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, регионального значения, и местного значения, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 №10 (далее – Проект).

Проект разработан в соответствии с техническим заданием

Проект разработан в границах муниципального образования утвержденный законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч. - ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Архангельской области".

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

I очередь - 			2034 г.

Расчетный срок - 		2044 г.

Расчеты генерального плана ведутся полностью на муниципальное образование, включая населенные пункты: г. Северодвинск и поселки Белое Озеро, Зеленый Бор, Палозеро, Сопка, село Ненокса и деревни Таборы, Волость, Лахта, Солза, Сюзьма и железнодорожная станция Рикасиха.

Нормативно-правовые ссылки:

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022);

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022);

- "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.10.2022);

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020)

(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2022);

- "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 01.01.2022);

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 01.07.2022) "О кадастровой деятельности";

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 01.01.2022) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 01.01.2022) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»;

- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (ред. от 10.02.2017) "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (с изм.)";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...").

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 (ред. от 14.04.2022) "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию могут приводиться в специальных разделах документа.

## 1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального, регионального и местного значения городского поселения

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа г. Северодвинск учитывались параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного значения, а также документов территориального планирования и стратегического планирования Архангельской области, муниципального образования «Северодвинск»:

- Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года.

- Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025 года.

- Областная адресная инвестиционная программа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

- Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области».

- Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области».

- Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».

- Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области».

- Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области».

- Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера».

- Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области».

- Региональная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области».

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области».

- Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области».

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года.

Перечень муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования городской округ г. Северодвинск представлен в таблице ниже:

| Наименование программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Северодвинска» 2020-2024 годы | Управление социального развития, опеки и попечительства | - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - увеличение доли населения трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет, женщины 16-55 лет) в общей численности населения; - уменьшение коэффициента смертности населения трудоспособного возраста |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска» 2023–2028 годы | Управление социального развития, опеки и попечительства | - увеличение доли граждан, охваченных мерами социальной поддержки за счет местного бюджета, от общего числа населения города с 26,73 процента до 30,15 процента; - увеличение количества граждан, которым оказана социальная помощь, с 4143 человек до 4386 человек; - увеличение доли граждан, которые имеют право на льготный проезд на общественном транспорте за счет местного бюджета, с 25,50 процента до 28,79 процента; - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, с 86,34 процента до 87,43 процента |
| Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» 2023–2028 годы | Управление образования Администрации Северодвинска | Повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» 2016–2024 годы. | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | Создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства Северодвинска |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» 2023–2028 годы | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирования единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, туризма на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» 2016 - 2027 годы | Управление общественных связей и молодежной политики | Развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив Северодвинска |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» 2023–2028 годы | Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения городского округа Архангельской области «Северодвинск» |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» 2023–2028 годы | Администрация Северодвинска в лице отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска | Обеспечение охраны окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |
| Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» 2023–2028 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» 2016 – 2027 годы. | Администрация Северодвинска в лице Управления экономики | Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска» 2020-2025 годы | Администрация Северодвинска в лице Административно-организационного управления | Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории МО «Северодвинск» |
| Региональная программа «Газификации жилищно-коммунальногохозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2021 – 2030 годы» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Обеспечение доступности природного газа как вида топливадля муниципальных образований Архангельской области; реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива; расширение сферы использования природного газа |
| Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Архангельской области «Северодвинск» на период до 2037 г. | Комитет Жилищно-коммунального Хозяйства, Транспорта и Связи Администрации Северодвинска | Обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. |
| Схема теплоснабжения городского округа Архангельской области «Северодвинск» на период до 2040 года | Комитет Жилищно-коммунального Хозяйства, Транспорта и Связи Администрации Северодвинска | Удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. |
| «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2022-2026 годы» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. | Разработка и обоснование предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечивающих удовлетворение долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, тепловую энергию, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики. |

2. Анализ использования территории городского округа

2.1 Общая характеристика территории

Северодвинск

Северодвинск - город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования «Северодвинск». Основан в 1936 году как рабочий посёлок Судострой, рядом с Николо-Корельским монастырём. Поселок получил статус города в 1938 году. В 2016 году получил статус «Города трудовой доблести и славы», присвоенный Межгосударственным Союзом Городов-Героев. Также носит государственное почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», согласно Указу президента Российской Федерации от 20 мая 2021 года № 304 «О присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Город начал формироваться в 1936 году вокруг древнего Николо-Корельского монастыря (основан по летописным источникам в 1419 г.) как поселок судостроителей.

Началом основания города Северодвинска послужило принятое постановление № 0-137сс Политбюро ЦК ВКП, Совета Труда и Обороны СССР от 31 мая 1936 года о строительстве судостроительного завода на берегу Белого моря в  дельте Северной Двины, строительство было названо «Судостроем». Стране был необходим крупный судостроительный завод на побережье одного из морей Северного Ледовитого океана.

1 августа в 1938 году Указом президиума Верховного Совета РСФСР поселок Судострой получил статус города и название Молотовск в честь советского партийного деятеля В.М. Молотова (этот день принято считать официальной датой рождения Северодвинска).

12 сентября 1957 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 733/2 город Молотовск был переименован в город Северодвинск. На территории современного города Северодвинска сохранились строения Николо-Корельского монастыря (находятся на территории ОАО ПО «Севмаш»).

Границы и статус городского округа Архангельской области "Северодвинск", в состав которого входит город Северодвинск, поселки Белое Озеро, Зеленый Бор, Палозеро, Сопка, село Ненокса и деревни Таборы, Волость, Лахта, Солза, Сюзьма и железнодорожная станция Рикасиха, установлены Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч. - ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Архангельской области".

Город Северодвинск расположен в 35 км к западу от Архангельска на побережье Белого моря. Основан как город-спутник крупнейшего судостроительного комплекса страны. Город Северодвинск – ведущий промышленный центр Архангельской области и Северо-Запада России.

Внешние транспортные связи городского округа Северодвинск с областным центром осуществляется по автодороге "Подъезд к г. Северодвинску" от автодороги федерального значения М8 "Холмогоры" сообщением "Москва - Архангельск". Автодорога областного значения сообщением "Архангельск - Онега" обеспечивает автотранспортное сообщение с г. Онега и Онежским районом. Расстояние по автодорогам от г. Северодвинска до Архангельска - 35 км, до Москвы - 1177 км. Регулярное железнодорожное сообщение с городом осуществляется по Северной железной дороге системы "РЖД" через станцию Исакогорка (49 км).

Регулярное железнодорожное сообщение с городом осуществляется по Северной железной дороге системы "РЖД" через станцию Исакогорка (49 км).

Для Северодвинска характерна линейная планировочная структура. Город расположился на севере Архангельской области, по берегу Белого моря и протянулся на несколько километров. Функциональное зонирование территории ярко выражено. Выделяется несколько промышленных зон. Кроме того, ряд предприятий граничат с жилой застройкой.

Территория муниципального образования состоит из ряда исторически сложившихся поселков: п. Белое Озеро, с. Ненокса, д. Сюзьма, п. Сопка, д. Солза, д. Таборы, д. Волость, д. Лахта, п. Зеленый Бор, п. Палозеро и ж/д ст. Рикасиха. В структуру муниципального образования эти поселки вошли в качестве отдельных населенных пунктов.

В экологическом плане Северодвинск можно отнести к проблемной территории. В основе экологических проблем города лежат как его северное географическое положение, так и расположение в нём крупнейших атомных объектов предприятий судостроительного и судоремонтного комплекса.

Также следует принимать во внимание потенциальную опасность расположенного примерно в 20 километрах утилизационного хранилища малоактивных ядерных отходов на Мироновой горе. В рамках Федеральной целевой программы «Ядерная и радиационная безопасность России» хранилище твёрдых радиоактивных отходов на Мироновой горе переведено в экологически безопасное состояние.

Современный г. Северодвинск относится к моногородам с градообразующими предприятиями АО "Северный центр судостроения и судоремонта", входящими в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". Крупнейшие предприятия этой отрасли - АО "ПО "Севмаш" и АО "ЦС "Звездочка". Основные направления деятельности - строительство, ремонт, модернизация кораблей подводного и надводного флота, в том числе - атомное судостроение, проведение работ по утилизации подводных кораблей, выведенных из состава флота, а также изготовление сооружений для нефтедобычи на морском шельфе.

В настоящее время Северодвинск является крупным промышленным и научно-техническим центром Севера России. Ведущей отраслью экономики является строительство и ремонт подводных лодок и надводных кораблей и судов, а также строительство морских буровых платформ, металлообработка, утилизация атомных подводных лодок.

В городе Северодвинске развиты и другие производства: пищевых продуктов, строительных материалов, мебельное производство, издательская и полиграфическая деятельность. Основная задача предприятий других видов экономической деятельности - обеспечение населения города товарами и услугами.

В ноябре 2010 года решением Комиссии Правительства РФ по экономическому развитию и интеграции одобрен комплексный инвестиционный план (КИП) модернизации Северодвинска как моногорода на 2010-2020 годы. В ноябре 2012 года в рамках КИПа завершена реконструкция Архангельского шоссе – самой протяжённой дороги Северодвинска.

Территория города условно делится на две неравные части: «город» и остров Ягры, разделяет эти две части Никольское устье. Существующая жилая застройка города Северодвинск в центральной части в основном представлена кварталами среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки. Также в западной и южной частях расположены кварталы многоэтажной жилой застройки. Немногочисленные кварталы индивидуальной жилой застройки расположены в южной и юго-западной части населенного пункта.

Современная планировочная структура города Северодвинска содержит все элементы городской среды и имеет следующие характерные особенности:

- сформировавшиеся промышленно-коммунальные районы, обособленные от жилой застройки;

- четкое членение селитебной территории на 3 планировочных района – Ягры, Центральный и Южный, каждый из которых имеет характерную, отличную от других структуру;

- деление на 7 жилых районов, в том числе: Западный, Центральный, Восточный, Морской, Полярный, Заречный и Водогон;

- наличие большого водного пространства Белого моря, а также ряда озер и реки в селитебной территории города.

Центральный планировочный район делится на Западный, Центральный и Восточный жилые районы, разделенные соответственно улицами Труда и Ленина.

Западный жилой район обеспечивает выход к морю и прибрежную парковую зону, развитие которой предусматривается параллельно со строительством новых жилых микрорайонов. Основная часть территории Центрального жилого района застроена 3 - 5-этажными домами и включает в себя большое количество административных и общественных зданий городского центра.

Восточный жилой район является наиболее старой частью города, своеобразным памятником градостроительства Северодвинска. Застроенный в 1940-е годы двухэтажными деревянными домами, он имеет четкую прямоугольную структуру с небольшими кварталами и частой сетью благоустроенных озелененных улиц. По периметру Восточного района имеются дома в 4 - 5 и 5 - 9 этажей.

Южный планировочный район делится на Морской, Полярный и Заречный жилые районы, а также включает в себя район индивидуальной малоэтажной застройки – Водогон, расположенный в 2 км к юго-западу от массива основной застройки города Северодвинска.

Общегородской центр города Северодвинска имеет разветвленную структуру и охватывает практически весь Центральный район от железнодорожного вокзала на востоке до выхода к морю и в прибрежную парковую зону улиц Ломоносова и Карла Маркса на западе.

К югу от города расположена Кудьминская зона отдыха, включающая в себя в основном дачные и садовые участки, а также отдельные базы отдыха и пансионаты.

В настоящее время основная масса объектов общественного назначения сосредоточена в общегородском центре города между пр. Ленина, ул. Ломоносова, ул. Арктической, улицами К. Маркса и Советской, включая участки пр. Труда и Морского пр., а также в центре планировочного района Центральные Ягры между улицами Мира, Макаренко, Дзержинского и Логинова. Эти территории являются многофункциональными комплексными зонами общественно-деловой и жилой застройки. Значительной является зона объектов обслуживания, формирующаяся в Западном районе вдоль ул. Ломоносова и пр. Труда в северо-восточной прибрежной зоне рефулерного озера №3.

Объекты здравоохранения расположены в Центральном районе в центральной и южной части, в районе Центральные Ягры в западной части вдоль ул. Макаренко. Объекты физической культуры представлены спортивными комплексами "Беломорец", "Север", «Строитель" и "Энергия".

На территории города расположены два санатория «Севмаш», в центральной части Северодвинска и «Звездочка» на территории острова Ягры.

В границах городской черты расположены значительные по размерам площадки крупных промышленных и коммунальных объектов. Промышленные и коммунально-складские территории, ориентированные на железную дорогу, занимают периферию городской территории и значительные участки восточных микрорайонов.

В городской планировочной структуре, которая сложилась на предшествующих этапах развития города Северодвинска, промышленные площадки и коммунально-складские территории размещаются в северной, северо-восточной и южной частях города.

2.2 Природные условия

### 2.2.1 Климатическая характеристика

Муниципальное образование «Северодвинск» расположено на южном побережье Белого моря в 150 км от Полярного Круга к западу от Архангельска и характеризуется суровыми природными условиями.

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с коротким прохладным летом и длительной, холодной зимой. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс, что обеспечивает в течение всего года неустойчивую погоду. Господствующие в холодный период ветры северных направлений приносят холодный и влажный морской полярный арктический воздух.

Характерной особенностью климата является частая смена воздушных масс. Из западных районов Баренцева моря нередко вторгаются циклоны, которые приносят с собой пасмурную погоду с осадками – прохладную летом и тёплую зимой. Прохождение циклонов часто сопровождается сильными ветрами. Циклоничность летом ослабевает, а осенью и зимой усиливается, поэтому штормовая погода летом наблюдается реже.

Для климатической характеристики использованы СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) по метеостанции Архангельск.

Рассматриваемая территория относится к зоне IIА климатического районирования для строительства.

Зимой преобладает циклоническая деятельность, которая обуславливает холодную пасмурную погоду с частыми снегопадами. Летом погода отличается крайней неустойчивостью.

Солнечная радиация:

Город расположен в зоне значительного ультрафиолетового дефицита. Радиационный баланс положительный с марта по октябрь и отрицательный в остальные месяцы. Период с ноября по февраль характеризуется как биологические сумерки. Неблагоприятным фактором в этот период является также высокая влажность в сочетании с большой скоростью ветра.

В весенние и летние месяцы территория получает большое количество солнечной энергии в виде тепла и света. Продолжительность дня значительно превышает продолжительность ночи.

В зимние месяцы солнце над горизонтом стоит низко. В это время долгота дня сокращается до 5-6 часов. Приток солнечной радиации в этот период года незначительный, но и он тратится на излучение и отражение от снега. Поэтому земная поверхность сильно охлаждается. Период с ноября по февраль характеризуется как биологические сумерки.

Температурный режим.

Абсолютный минимум составляет -45°C, абсолютный максимум +34 °C. Безморозный период длится с конца мая по сентябрь.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -31°C.

Таблица 2.2.1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, м/с.

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск | -13,3 | -11,7 | -5,7 | 0,3 | 6,9 | 12,8 | 16,2 | 13,4 | 8,2 | 1,9 | -4,5 | -9,4 | 1,3 |

Таблица 2.2.1.2. Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода в воздухе

| Станция | Дата последнего заморозка |  |  | Дата первого заморозка |  |  | Продолжительность безморозного периода, дни |  |  | Повторяемость (%) лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | наименьшая | наибольшая | с отсутствием безморозного периода | с длительным безморозным периодом, прерываемым заморозками |
| Архангельск | 15 VI | 28 V 1974 |  | 28 VIII |  | 25 IX 1971 | 73 |  | 104 1971 | 6 | 9 |

Промерзание почво-грунтов начинается в конце октября – начале ноября, полное оттаивание на большей части территории происходит в первой-второй декаде мая. Наибольшая глубина промерзания обычно наблюдается в феврале-марте (в отдельные годы – в апреле) и достигает 120-200 см. В теплые зимы почва промерзает всего на 30-40 см.

Температура подстилающей поверхности, как и температура ее верхних слоев, обусловливается радиационными и циркуляционными факторами. Кроме того, температура поверхности почвы определяется свойствами самой почвы (механическим составом, цветом, содержанием гумуса и влаги) и особенностями местоположения участка.

Таблица 2.2.1.3. Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (Со)

| Станция | Тип почвы | I | II | III | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск | Глинистая | -14 | -14 | -9 | -1 | 7 |  | 15 | 18 | 15 | 8 | 1 | -5 | -10 | 1 |

Ветровой режим

Особенностью климата является частая смена воздушных масс. Циклоны с Атлантики зимой приносят с собой пасмурную погоду с частыми снегопадами и метелями, летом – пасмурную, прохладную и дождливую погоду. Воздушные массы из Арктики сопровождаются холодными и сухими северо-восточными ветрами, зимой эти вторжения вызывают резкие похолодания, летом – заморозки. Зимой с востока поступает также континентальный воздух Сибири, приносящий сухую и морозную погоду.

Преобладающее направление ветра в году  и за зимний период юго-восточное, южное, в летний период ветер неустойчивых направлений.

Таблица 2.2.1.4. Повторяемость направлений ветра и штилей за год %

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск | 10 | 7 | 11 | 20 | 14 | 12 | 13 | 13 | 3 |

Таблица 2.2.1.5. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| Станция | Высота флюгера |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с легкой доской | с тяжелой доской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск | 13 | 13 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |

Средняя годовая скорость ветра по м/ст Архангельск равна 3,6 м/с. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха менее 8°С составляет 3,7 м/сек.

Минимальная из средних скоростей ветра СЗ румба за июль составляет 4,0 м/сек.

Максимальная из средних скоростей ветра ЮВ румба за январь увеличивается до 5,9 м/сек.

В переходные периоды направление ветра неустойчиво.

За год отмечается в среднем 11 дней с сильным ветром (более 15 м/сек).

Наибольшую повторяемость имеют ветры скоростью от 6 до 9 м/сек (20-40%), скорости ветра более 10 м/сек. наблюдаются реже и их вероятность большей частью составляет 10-15%.

В связи с усилением циклонической деятельности, наибольшие средние месячные скорости наблюдаются в зимнее время года и составляют на побережье до 8-10 м/сек. В отдельных случаях скорость ветра при порывах превышает 40 м/сек. Наименьшие средние месячные скорости характерны для теплого периода (6-7 м/сек.).

Режим увлажнения, осадки:

Бассейн Северной Двины относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая норма осадков составляет 516-659 мм, в зимние месяцы выпадает  от 22 до 53 мм ежемесячно,  в летние месяцы (май – сентябрь)  от 43 до 82 мм.

Таблица 2.2.1.6. Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на смачивание

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск | 35 | 30 | 30 | 31 | 46 | 62 | 64 | 67 | 69 | 63 | 51 | 42 | 188 | 402 | 590 |

Внутрисезонное  распределение осадков неравномерное: за теплый период (апрель-октябрь) выпадает 366-460 мм осадков, что соответствует 70-71% годового количества осадков, за зимний период (ноябрь-март)  –150-199 мм (29-32%). Летом осадки преимущественно ливневого характера и нередко сопровождаются грозами. Осенью преобладают обложные дожди.

Воздух влажный во все сезоны года. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 86 %, наиболее тёплого месяца – 72%. Максимальное ее среднее месячное значение приходится на холодный период года и составляет 85-92%. Дефицит влажности наибольшим бывает в июне.

Таблица 2.2.1.7. Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 4,6 | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 12,5 | 9,4 | 6,4 | 4,3 | 3,2 | 6,6 |

Снежный покров.

Снежный покров появляется в конце сентября – начале октября. Первый снег обычно стаивает при оттепелях. Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде октября - первой декаде ноября. Большая часть территории освобождается от снега к третьей декаде апреля-первой декаде мая. Число дней со снежным покровом в среднем составляет 200-230. Максимальной высоты снежный покров достигает во второй-третьей декадах марта. На защищенных лесом участках он составляет 75-85 см, на открытых участках – на 10-20 см меньше.

Таблица 2.2.1.8 Средняя декадная высота (см) снежного покрова по постоянной рейке по м/ст Архангельск

| X |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Наибольшая на зиму |  |  | Место установки рейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | средн. | макс. | мин. |  |
| 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 37 | 38 | 38 | 30 | 19 | 8 | 42 | 70 | 12 | Открытое |

На всей территории отмечается значительная облачность. В летние месяцы облачных дней больше, чем ясных. В этот период года часты туманы.

Повторяемость метелей составляет более 40 дней за сезон.

В целом для рассматриваемой территории характерны следующие неблагоприятные для человека свойства климата:

большая изменчивость погоды;

относительно короткое и прохладное лето с непродолжительным комфортным периодом (период со средними суточными температурами выше 15°С);

длительная зима;

высокая влажность воздуха;

большое число дождливых дней;

сильные ветры;

частые туманы;

частые метели.

Таблица 2.2.1.9 Сводная таблица климатических показателей по периодам (м\ст. Архангельск)

| № | Климатические показатели | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 | °С | –40 |
|  | 0,92 | °С | –38 |
| 3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | –37 |
|  | 0,92 | °С | –34 |
| 4 | Температура воздуха обеспеченностью 0,94 | °С | –20 |
| 5 | Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | –45 |
| 6 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 8,3 |
| 7 | Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С: продолжительность средняя температура воздуха | сут, °С | 175 –8,1 |
| 8 | Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: продолжительность средняя температура воздуха | сут, °С | 248 –4,5 |
| 9 | Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С: продолжительность средняя температура воздуха | сут, °С | 270 –3,4 |
| 11 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 85 |
| 12 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | % | 84 |
| 13 | Количество осадков за ноябрь-март | мм | 188 |
| 14 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | ЮВ |
| 15 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 3,6 |
| 9 | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8 °С |  | 31 |
| 16 | Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 17 | Барометрическое давление | гПа | 1011 |
| 18 | Температура воздуха обеспеченностью 0,95 0,98 | °С | 20 24 |
| 19 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | 22,1 |
| 20 | Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 34 |
| 21 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | °С | 10,8 |
| 22 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 73 |
| 23 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 60 |
| 24 | Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 382 |
| 25 | Суточный максимум осадков | мм | 63 |
| 26 | Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | С |
| 27 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/сек | 2,9 |

Территория городского округа г. Северодвинск согласно СП 20.13330.2016 относится:

- к IV снеговому району. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли составляет 2.0 кПа.

- ко II ветровому району. Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа.

- к II гололедному району. Толщина стенки гололеда, мм (превышаемая один раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли – не менее 5 мм.

2.2.2 Геоморфология и гидрография

Город Северодвинск находится вблизи впадения Никольской протоки дельты Северной Двины в Двинскую Губу Белого моря. Располагаясь всего лишь в 150 км к югу от Полярного Круга, Северодвинск находится в районе, характеризующемся суровыми природными условиями. Вокруг города простираются труднопроходимые болота и многочисленные реки и озера.

Рассматриваемая территория расположена на юго-восточном побережье Двинского залива Белого моря и представляет собой морскую террасу, имеющую слабый уклон к морю и сливающуюся на северо-востоке с дельтой реки Северной Двины и на северо-западе с дельтой реки Кудьмы.

Морская равнина современного возраста представляет собой морскую террасу, развитую на небольших изолированных участках в северной части территории. Эта плоская поверхность преимущественно заболоченная. Переход террасы к дельте р. Северной Двины и озерно-ледниковой равнине постепенный или посредством уступов, высотой 3-5 м, крутизной до 20°.

Городская застройка располагается в основном на материковом берегу и частично на острове Ягры, отделенном от берега Никольской протокой. Поверхность рассматриваемой территории в значительной степени изменена в результате сплошной подсыпки до незатопляемых отметок (+ 2,67 м) на застроенных и подготовленных к застройке площадях.

Водные объекты бассейна относятся к бассейнам Белого моря и Северной Двины.

Таблица 2.2.2.1 – Характеристика водных объектов

| Наименование водотока | Куда впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 | Протоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество | общая длина, км | количество | общая площадь, км2 |
| Сюзьма | Двинская губа | — | 158 | 780 | 18 | 63 | 99 | 5,64 |
| Солза (Нижн. Солза) | Двинская губа | — | 109 | 1420 | 15 | 46 | 222 | 40,3 |
| Кудьма | Двинская губа | — | 35 |  | 26 | 26 | 424 | 41,1 |

Гидрографическая сеть реки Северной Двины принадлежит к бассейну Белого моря. Река Северная Двина – одна из крупнейших рек Европейского Севера, дает 70% всего притока речной воды в Белое море. По водоносности в Европейской части РФ она стоит на 4-ом месте, уступая рекам Волге, Каме и Печоре.

Река Северная Двина образуется слиянием рек Сухоны и Юга и впадает в Двинскую губу Белого моря. Длина реки 744 км, в том числе в пределах Архангельской области 705 км. Площадь водосбора 357 000 км2.

Большинство водных объектов бассейна относятся к естественным водным объектам: к ним можно отнести водные объекты, испытывающие малую антропогенную нагрузку или незначительно изменившие свои характеристики под её воздействием (это водные объекты бассейнов рек Сюзьма, Мегра, Майда и др.)

К существенно модифицированным водным объектам следует отнести:

– реку Солзу, сток которой зарегулирован двумя плотинами – одна в истоке из оз. Солозеро и вторая в среднем течении реки;

– озеро Солозеро, являющегося водохранилищем, образованном подпором от плотины в истоке из озера р. Солзы.

Реки бассейна обладают в основном малой протяженностью, большинство менее 50км. Характер течения рек – равнинный. Большинство рек бассейна относится к водотокам равнинного типа. Водосборы часто заболочены.

Озерность бассейна реки Северной Двины составляет 4%. Распределение озер по территории бассейна неравномерное. Суммарная площадь всех озер бассейна составляет 1517 км2, причем на долю больших озер с площадью зеркала от 10 до 407 км2 приходится менее 1% от их количества.

Водохранилища на территории городского округа отсутствуют.

Водный режим рек бассейна Северной Двины характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней меженью и летне-осенними паводками, сменяющимися зимней меженью.

Главная доля стока приходится на период весеннего половодья, когда наблюдаются максимальные расходы воды и проходит 40-60% годового стока (до 70-80% в годы с многоводной весной). Наибольший слой стока наблюдается на склонах возвышенностей.

Летне-осенняя межень обычно наступает в начале – середине июня и заканчивается в первой – второй декаде октября. На период летне-осенней межени приходится 20-25% годового стока.

Зимняя межень начинается в конце ноября – начале декабря и оканчивается с началом весеннего подъема, еще до вскрытия рек. Самые низкие величины стока наблюдаются зимой. Продолжительность зимней межени 4,5 – 6 месяцев, за этот период проходит 8-10 % годового стока.

Твердый сток низкий вследствие слабой эрозионной деятельности рек в условиях сильной залесенности, заболоченности и мерзлоты.

Подземная составляющая стока рек колеблется от 10-15 до 30-40%.

Бассейн р. Северной Двины принадлежит к числу бассейнов, наиболее обеспеченных водными ресурсами. Среднемноголетние возобновляемые водные ресурсы поверхностных вод бассейна составляют 108 куб. км/год, в исключительно маловодный год 95% обеспеченности –73,8 куб.км/год.

2.2.3 Инженерно-геологические условия

В геологическом строении на изучаемой территории, принимают участие докембрийские, палеозойские, мезозойские и четвертичные отложения.

На породах кристаллического фундамента залегают отложения рифейского и вендского комплексов верхнего протерозоя. Суммарная мощность отложений колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч метров. В рифейском комплексе выделены шесть литологических пачек, представленных алевролитами, аргиллитами и песчаниками.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории являются сложными и исключительно неблагоприятными для размещения строительства ввиду плоского рельефа и интенсивной заболоченности. Грунтовые воды повсеместно залегают на глубине менее 2 м от поверхности и агрессивны по отношению к бетону. В зоне заложения фундаментов зданий и сооружений развиты слабые грунты.

Гидрогеологические условия

Наблюдения за состоянием подземных вод и экзогенных геологических процессов на территории Архангельской области ведутся с 50-70-х годов ХХ века, с начала создания наблюдательной сети.

С 1993 года проводятся работы по ведению мониторинга подземных вод  на участках групповых водозаборов.

В конце девяностых годов  начаты работы по выявлению и обследованию очагов загрязнения подземных вод нефтепродуктами на территории Архангельской области.

В 2002 году завершены работы по гидрогеологическому доизучению с эколого-геологическими исследованиями  и картографированием (ГЭИК) масштаба 1:200 000 в пределах листов Р-37-45-Б, Г; 46; 47-А, В (Мирнинская площадь).

Проведены оценочные работы на Бобровском и Лапоминском участках Северодвинского месторождения промышленных йодных вод.

За счет разведанных месторождений подземных вод возможно удовлетворить перспективную водопотребность городов: Архангельска, Северодвинска, а также ряда поселков.

Специально для городов области – Архангельска, Северодвинска и Новодвинска были разведаны месторождения Пермиловское и Тундро-Ломовское,  эксплуатационные  запасы  которых утверждены в ГКЗ СССР еще в 1986 г. (т.е.  20 лет назад) в количестве 375 тыс. м3/сут. Они полностью подготовлены для промышленного освоения и полностью удовлетворяют уточненную водопотребность этих городов (Архангельск -146 тыс.м3/сут, Северодвинск – 93,2 тыс.м3/сут, Новодвинск – 19,2 тыс. м3/сут,  всего 258,4 тыс.м3/сут). Капитальные вложения в мероприятия по переводу указанных городов с поверхностных на подземные источники водоснабжения в настоящее время будут значительно меньше, по сравнению с предыдущими оценками, в связи со строительством газопровода к этим городам. Трасса газопровода проходит вблизи упомянутых выше разведанных месторождений. Трассы газопровода и водоподводящих сетей подземных вод могут быть совмещены, что не потребует выполнения работ по вырубке леса, строительства дороги и т.д.

Сейсмические условия.

Изучаемый район расположен на территории относительного тектонического покоя. В пределах района не выделено активных сейсмогенерирующих структур, которые являлись бы потенциально опасными из-за возникновения в их пределах крупных землетрясений.

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015 район проектирования характеризуется сейсмической интенсивностью менее 6 баллов шкалы MSK-64, вероятность возможного превышения расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет – 10 % (карта ОСР-2015-А).

2.2.4 Минерально-сырьевые ресурсы

За счет разведанных запасов месторождений подземных вод (в частности Архангельского месторождения) возможно удовлетворить потребность Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, водоснабжение которых осуществляется из поверхностных источников. На одного жителя двух городов с населением свыше 100 тыс. чел. (Архангельск и Северодвинск) приходится 1,526 м3/сут. запасов подземных вод питьевого качества.

На территории области разведаны 3 месторождения промышленных вод: Северодвинское йодных вод, Ненокское и Котласское – хлоридных натриевых рассолов. Запасы йодных вод Северодвинского месторождения, отнесенные к забалансовым, составляют 15,42 тыс. м3/сут. по категории С1. В настоящее время недропользователь осуществляет подготовку месторождения к вовлечению в эксплуатацию.

Предварительно оцененные запасы хлоридных натриевых рассолов Ненокского месторождения) составляют (НТС 29.06.1988) – 6,34 тыс. м3/сут. Месторождение не эксплуатируется.

В соответствии с распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Администрации Архангельской области от 16.11.2005 № 76-Р/1090-Р утвержден следующий перечень общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) по субъекту:

– алевролиты, аргиллиты (кроме используемых в цементной промышленности, для производства минеральной ваты и волокон);

– ангидрит (кроме используемого в цементной промышленности);

– битумы и битуминозные породы;

– брекчии, конгломераты;

– магматические и метаморфические породы (кроме используемых для производства огнеупорных и кислотоупорных материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, в цементной промышленности);

– галька, гравий, валуны;

– гипс (кроме используемого для цементной промышленности и в медицинских целях);

– глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупорных, используемых для фарфорово-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и цементной промышленности, каолина);

– диатомит, трепел, опока (кроме используемых в цементной и стекольной промышленности);

– доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической промышленности);

– известковый туф, гажа;

– известняки (кроме используемых в цементной, металлургической, химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности, для производства глинозема, минеральной подкормки животных и птицы);

– кварцит (кроме динасового, флюсового, железистого, абразивного и используемого для производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов);

– мел (кроме используемого в цементной, химической, стекольной, резиновой, целлюлозно-бумажной промышленности, для получения глинозема из нефелина, минеральной подкормки животных и птицы);

– мергель (кроме используемого в цементной промышленности);

– облицовочные камни (кроме высокодекоративных и характеризующихся преимущественным выходом блоков 1–2-й групп);

– песок (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях);

– песчаники (кроме динасовых, флюсовых, для стекольной промышленности, для производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов);

– песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы;

– ракушечник (кроме используемого для минеральной подкормки животных и птицы);

– сапропель (кроме используемого в лечебных целях);

– сланцы (кроме горючих);

– суглинки (кроме используемых в цементной промышленности);

– торф (кроме используемого в лечебных целях).

Таблица 2.2.4.1 – Перечень общераспространённых полезных ископаемых на территории городского округа г. Северодвинск Архангельской области

| Месторождения общераспространённых полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия | Предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название месторождения | Географическая привязка | Географические координаты месторождения |  |  |  |  |  | Количество и категория утв. запасов тыс. м3 | Тип ПИ |  |  |  |  |
|  |  |  | СШ грд | СШ мин | СШ сек | ВД грд | ВД мин | ВД сек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26_км | В 26 км от г. Северодвинск | 64 | 19 | 26,789 | 39 | 48 | 12,154 | 49,2-С1 | Пески строительные | АРХ 00290 ТЭ |  | Белое озеро, СМУП |  |
| 2 | Усальские боры участок Северный-1 | в 12,0 км югу от пос. Ненокса | 64 | 31 | 6,7512 | 39 | 14 | 29,27 | 4462,5-С1 | Пески | АРХ 00811 ТЭ |  | Севдорстройсервис, ООО |  |
| 3 | Солзенское уч.2 | в 8,6 км к западу от г. Северодвинск | 64 | 31 | 24,686 | 39 | 35 | 41,766 | 1785,6-С1 | Пески для бетона и силикатных изделий | АРХ 00595 ТЭ |  | Северодвинский завод строительных материалов, АО |  |
| 4 | Южное_уч_1 | На восточной окраине г. Северодвинска | 64 | 33 | 12,809 | 39 | 55 | 46,085 | 524,6-С1 | Пески строительные | АРХ 00315 ТЭ |  | СпецИн, ООО |  |
| 5 | Глубокое | В 4,5 км ЮЗ п. Солза, в 0,5 км СВ оз. Карахтское, в кв. 29 Севередвинского л/ва Северодвинского л-за | 64 | 30 | 40,774 | 39 | 27 | 36,061 | 104 -С1 | Пески строительные | - |  | - |  |
| 6 | Кудьма | В 2,5 км ЮЗ г. Северодвинска, в 1,0 км ЗСЗ ж-д. платформы Кудьма | 64 | 32 | 30,793 | 39 | 42 | 11,07 | 7072,5-С1 | Пески строительные | - |  | - |  |
| 7 | Южное | На восточной окраине г. Северодвинска, в кв. 308 | 64 | 33 | 25,808 | 39 | 55 | 51,082 | 8478-А+В+С1 | Пески строительные | - |  | - |  |
| 8 | 5_км | В районе 5-7 км шоссе Северодвинск – Архангельск, в месте слияния р. Никольский Исток и р. Малкурья | 64 | 34 | 40,818 | 40 | 0 | 31,082 | 295 -С1 | Пески строительные | - |  | - |  |
| 9 | Резерв_№1_2 | В 4,3 км Ю с. Кудьма, в 0,3 км В оз. Мал. Пихкальское, в кв. 70 Белозерского л/ва Северодвинского л-за | 64 | 23 | 40,787 | 39 | 45 | 51,127 | 59,2-С2 | Пески строительные | - |  | - |  |
| 10 | Резерв_№5 | В 0,6 км СВ п. Белое Озеро в 30 км Ю г. Северодвинска, на землях Кудьмозерской с/а | 64 | 16 | 25,788 | 39 | 51 | 51,181 | С2:13,6-ПГС 102,4-песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - |  | - |  |
| 11 | Солзенское | 16 км к З от г. Северодвинск | 64 | 32 | 0,7872 | 39 | 36 | 51,066 | 20029-С1_617-С2 | Пески для бетона и силикатных изделий | - |  | - |  |
| 12 | Усальские_боры |  | 64 | 31 | 0,7608 | 39 | 13 | 51,038 | 10951-А+В+С1 | Пески строительные | - |  | - |  |
| 13 | Усальские_боры уч_Южный_1 | В 11,8 км к Ю от п. Ненонкса, на лев. берегу среднего течения р. Верховка, на пр. берегу руч. Кинозерец, в 11 кв Унского уч. л/ва Северодвинского л/ва | 64 | 31 | 11,762 | 39 | 14 | 41,039 | 1298,9-В | Пески строительные | - |  | - |  |
| 14 | Ягры | В русле р. Ягорка, между о. Ягры и о. Угломин | 64 | 37 | 40,811 | 39 | 51 | 11,052 | 1200-С2 | Пески строительные | - |  | - |  |
| 15 | Таборское (№197) | От г. Архангельск на ЮЗ в 37 км | 64 | 25 | - | 39 | 42 | - | 4083-АВС1 | торф | - |  | - |  |
| 16 | Боры (№1651) | От ж.-д. ст. Архангельск на ЮЗ в 9 км | 64 | 32 | - | 40 | 3 | - | 8041-забаланс. | торф | - |  | - |  |
| 17 | Северодвинское (Молотовское) (№191) | От ж.-д. разъезда Рикасиха при г. Северодвинск на СЗ в 0,3 км | 64 | 33 | - | 39 | 55 | - | 16719-забаланс. | торф | - |  | - |  |

2.2.6 Почвенно-растительный покров

В почвенном покрове северо-таежной подзоны преобладают глеево-подзолистые на моренных суглинках и подзолистые иллювиально-гумусовые  почвы на песках и супесях в комплексе с болотно-подзолистыми и торфяными почвами преимущественно верховых болот.

Район отличается высокой заболоченностью (до 25%), что связано с равнинностью территории, слабым дренажем и наличием водоупорных глин ледникового происхождения.

По растительности местность целиком входит в природную зону тайги, подзону северной тайги. Основными типами лесов этой зоны являются ельники и сосновые боры. Другие породы почти не образуют чистых насаждений и встречаются только как примесь.

Сосновые массивы преобладают на подзолистых почвах и участках с развитым поверхностным карстом. Среди заболоченных еловых лесов островками выделяются зеленомошные и лишайниковые сосновые боры. Вблизи берега растительность во многих местах напоминает лесотундру. Для этих мест свойственны разреженность речной сети, преобладание осоковых болот над сфагновыми. В районе много средних и мелких озер: ледниковых, карстовых береговых (вдоль рек).

Информация, содержащаяся в Красной книге Архангельской области, содержит сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растениях и других организмах, но не позволяет делать выводы о постоянном обитании или отсутствии таких видов на испрашиваемом участке. Данная информация может быть получена при проведении экологических изысканий и натурных обследований.

Информацией о перечне видов животных, обитающих на территории локального участка, министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области не располагает.

2.2.7 Животный мир и охотничьи промысловые ресурсы

Охотничьи угодья представлены следующими основными категориями: лесными, полевыми, водными, болотными и вырубками. Преобладающими являются лесные и болотные угодья, занимающие соответственно 59,0% и 35,4% от общей площади лесничества.

В последние годы происходит снижение промыслового и возрастание любительского значения охоты. Угодья и ресурсы охотничьих животных предоставляют большие возможности для занятия спортивной охотой, как для местного населения, так и для организации охотничьего туризма.

Правила пользования животным миром для нужд охотничьего хозяйства регламентированы рядом нормативных документов («Об охране окружающей среды», «О животном мире», Лесным кодексом РФ, Правилами охоты на территории Архангельской области). К настоящему времени охотхозяйства ликвидированы и все охотничьи угодья лесничества относятся к резервному охотничьему фонду и используются как в целях промысловой охоты, так и в рекреационных целях.

Профессиональных охотников и закрепленных за ними промысловых участков в лесничестве нет. Охотничьи угодья рекреационного назначения (для любительской охоты) занимают 45% территории. В основном это леса, прилегающие к населенном пунктам, водным, автомобильным и железнодорожным магистралям (за исключением мест, где охота запрещена соответствующими нормативами: зеленые зоны, места отдыха населения, воспроизводственные участки, заказники и т.д.). Охотничьи угодья как промыслового, так и рекреационного назначения довольно хорошо обустроены: развита сеть дорог, охотничьих троп, оборудованы самоловные путики, в достаточном количестве (через 8-10 км) располагаются охотничьи избушки, большинство из которых поддерживается в удовлетворительном состоянии.

Перспективны также угодья для организации таких новых направлений пользования животным миром, как фотоохота, экотуризм и наблюдения за животными – в этом случае общение с животными здесь гуманно и не заканчивается их отстрелом.

Большинство местных охотников занимаются добычей животных только для своего пропитания и для продажи мяса или шкурок. Поэтому список объектов их охоты традиционен и невелик – белка, куница, лось, рябчик, глухарь.

Спортивное направление охоты, охотничий туризм начинает развиваться более интенсивно лишь в последние десятилетия. Для таких охотников набор объектов охоты наиболее обширен – от куличка-бекаса до медведя.

На территории лесничества к объектам охоты относятся 21 вид зверей и 47 видов птиц.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих животных и ухудшающая среду их обитания.

Из птиц, отнесенных к редким и особо охраняемым видам, на территории муниципального образования «Северодвинск» отмечена высокая плотность беркута, сапсана, на водоемах – скопы и орлана-белохвоста.

Перечень редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Архангельской области невелик: филин, бородатая неясыть, воробьиный сыч, сорокопут серый, чеглок.

Из млекопитающих, к редким видам отнесены летучие мыши (ночница Брандта, бурый ушан) и летяга.

Как очевидный факт негативного воздействия охоты и лесоэксплуатации на объекты животного мира необходимо рассматривать исчезновение из состава фауны лесного северного оленя. Данный вид на территории лесничества в последние десятилетия не встречается.

Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

Водные объекты территории являются средой обитания ценных и редких видов водной флоры и фауны. Любительское рыболовство распространено повсеместно и в основном приурочено к населенным пунктам.

В бассейне имеется Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод.

2.2.8 Лесные ресурсы

Все земли лесного фонда на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» находятся в ведении Северодвинского лесничества.

Северодвинское лесничество расположено в северно-западной части Архангельской области на территории Приморского административного района и муниципального образования «Город Северодвинск».

Границы Северодвинского лесничества установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 07.08.2018 № 660 «Об установлении границы Северодвинского лесничества в Архангельской области». Сведения о границе лесничества внесены в Единый государственный реестр недвижимости с присвоением реестрового номера 29:00-15.2.

Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах Северодвинского лесничества является Лесохозяйственный регламент Северодвинского лесничества Архангельской области, утвержденный постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 
от 20 ноября 2018 года № 45п, общей площадью 777164 га.

Городские леса

Лесохозяйственный регламент лесничества «Леса города Севевродвинска» утвержден Постановлением Администрации Северодвинска № 507-па от 28.12.2022 г.

Лесничество «Леса города Северодвинска» расположено на части земель населенного пункта городского округа Архангельской области «Северодвинск», занятой городскими лесами. Всего площадь земель, занятых городскими лесами в пределах населенного пункта (городской черты) города Северодвинска, по результатам кадастровых работ составляет 33 013 215 кв. м (3301 га), а по материалам лесоустройства – 3631 га.

Таблица 2.2.8.2 Перечень кадастровых кварталов городского лесничества

| Кадастровый номер лесного участка | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 29:28:113232:23 | 42 380 |
| 29:28:602004:5 | 232 133 |
| 29:28:104166:11 | 3 246 330 |
| 29:28:502001:3 | 101 146 |
| 29:28:113231:517 | 547 370 |
| 29:28:113223:16 | 472 000 |
| 29:28:000000:4487 | 637 570 |
| 29:28:113232:24 | 2 914 770 |
| 29:28:105185:69 | 578 780 |
| 29:28:108307:766 | 5 462 976 |
| 29:28:113231:518 | 1 337 450 |
| 29:28:501006:291 | 144 453 |
| 29:28:113234:2 | 8 455 237 |
| 29:28:104178:8 | 4 311 523 |
| 29:28:000000:4486 | 44 741 |
| 29:28:108318:60 | 3 807 152 |
| 29:28:113233:2 | 677 204 |

В состав земельных участков, занятых городскими лесами и поставленных на государственный кадастровый учет, не вошли территории, занятые нелесными землями (дорогами общего пользования, водными объектами).

Рис. 2 Схема лесов города Северодвинска

Территория лесничества «Леса города Северодвинска» входит в таежную лесорастительную зону и относится к северо-таежному району европейской части Российской Федерации.

Городские леса городского округа Северодвинск отнесены к зоне средней лесопатологической угрозы.

Территория городских лесов по целевому назначению относится к защитным лесам, категория защитных лесов – городские леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Таблица 2.2.8.3 Характеристика лесных и нелесных земель на территории лесничества

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель | 3631,0 | 100 |
| Лесные земли, всего | 1542,6 | 42,5 |
| Земли, покрытые лесной растительностью, всего | 1542,6 | 42,5 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью, всего | - | - |
| Нелесные земли, всего | 2088,4 | 57,5 |
| в т.ч. числе: |  |  |
| болота | 1975,1 | 54,4 |
| пески | 113,3 | 3,1 |

В лесничестве преобладают нелесные земли, представленные болотами и песками, на их долю приходится 57,5 % площади. Лесных земель 42,5 %.

На территории городских лесов самой распространенной древесной породой является сосна. Насаждения с ее преобладанием занимают площадь 983 га, общим запасом 56,3 тыс. м3. Сосняки представлены в основном средневозрастными насаждениями – 63,7 %. Большая часть сосняков относится к сфагновому типу леса – 53 %.

Второй господствующей по площади породой является береза. Насаждения с ее преобладанием занимают площадь 556 га, общим запасом 29,4 тыс. м3. Березняки представлены в основном средневозрастными насаждениями – 36 %.

Третьей породой является ель, занимает площадь 4 га с общим запасом 0,6 тыс. м3 и представлена спелыми и перестойными насаждениями – 0,3 %.

В городских лесах преобладают среднеполнотные насаждения.

Наиболее продуктивные насаждения 3 класса бонитета занимают 53,5 га, что составляет 3,5 %. Низкопродуктивные 5–5б класса бонитета занимают 986,8 га (63,9 %).

Общий запас насаждений 86,31 тыс. м3. Средний возраст: сосна – 62 года, ель – 160 лет, береза – 45 лет.

Лесосечные работы на территории городских лесов не проектируются.

На территории лесничества расположена особо охраняемая природная территория местного значения – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры» с целью сохранения уникального 200-летнего соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска, создания условий для отдыха (в том числе массового) и сохранения рекреационных ресурсов. На территории природного рекреационного комплекса устанавливается особый правовой режим.

На рассматриваемой территории наиболее распространен открытый, без деревьев тип ландшафта.

Таблица 2.2.8.4 Распределение площади лесных земель городских лесов по типам существующих рекреационных ландшафтов

| Тип ландшафта | Площадь |  | Характеристика ландшафта (по Н.М. Тюльпанову) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | % |  |
| Закрытый горизонтальный | 300,8 | 8,3 | Древостои с горизонтальной сомкнутостью полога. Равной протяженности кроны смыкаются на одной высоте. Сомкнутость полога - 0,6 и выше. |
| Закрытый вертикальный | 720,9 | 19,9 | Древостои с вертикальной сомкнутостью полога. Кроны деревьев, смыкаясь между собой, образуют сплошной или ступенчатый полог в вертикальной плоскости. Сомкнутость полога 0,6 и выше. |
| Полуоткрытый с равномерным размещением деревьев | 346,4 | 9,5 | Древостои с равномерным размещением деревьев. Сомкнутость полога 0,3-0,5. |
| Полуоткрытый с групповым размещением деревьев | 174,5 | 4,8 | Изреженные древостои с куртинным расположением деревьев. Сомкнутость полога 0,3-0,5. |
| Открытый ландшафт – редины или низкополонотные древостои | - | - | Древостои с сомкнутостью крон 0,1-0,2. |
| Открытый с единичными деревьями | 36,5 | 1,0 | Не покрытые лесом и нелесные площади с древесно - кустарниковой растительностью, занимающие менее 10 % площади. |
| Открытый, без деревьев | 2051,9 | 56,5 | Участки без деревьев и кустарников (чистые сенокосы, поляны, болота, водоемы и т.д.) |

Рекреация затрагивает и изменяет все компоненты наземных экосистем, ответные реакции которых зависят от масштаба воздействия – интенсивности, распределения в пространстве и во времени рекреационных нагрузок. Основные нарушения, сказывающиеся на почвенно-растительном комплексе и почвенной фауне, приносит вытаптывание. Оно проявляется в виде прямого механического повреждения растений и верхнего горизонта почвы и в виде косвенного влияния – через ухудшение физических и химических свойств почвы.

В целом изменение лесной среды незначительно. Основными видами рекреационной нагрузки и антропогенного воздействия в лесах являются прогулки населения летом и зимой, заготовка грибов, ягод, дикорастущих трав, пикники в лесу.

Большая часть насаждений городских лесов совершенно здоровы и способны противостоять неблагоприятным условиям роста и развития, ведущим к преждевременному распаду древостоев и смене пород.

Допустимые рекреационные нагрузки в городских лесах  в зависимости от типа насаждений составили от 0,7 до 1, чел/га. Оптимальное возможное единовременное количество посетителей в городских лесах на территории лесничества «Леса города Северодвинска» составило 1560 человек, в среднем 1 чел./га.

Одним из наиболее популярных мест массового загородного отдыха жителей города Северодвинска и города Архангельска является побережье Белого моря, рядом с которым размещается особо охраняемая природная территория местного значения – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры».

В настоящее время это ослабленное насаждение, требующее ограничение рекреационной нагрузки.

Согласно нормативам, предельно допустимое количество людей, которое сможет находиться с причинением минимального ущерба, составило 258 человек (на 1 га 1,4 человек).

Таблица 2.2.8.5 Ограничения по видам целевого назначения лесов

| Целевое назначение лесов | Ограничение использования лесов |
| --- | --- |
| Защитные леса: |  |
| Городские леса | Запрещается: - проведение сплошных рубок, за исключением, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; - создание и эксплуатация лесоперерабатывающей инфраструктуры; - использование токсичных химических препаратов; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - разведка и добыча полезных ископаемых; - строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений |

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности в случае невозможности соблюдения охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу субъекта Российской Федерации, не допускается.

2.2.9 Рекреационные ресурсы

Рекреация означает восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища – на лоне природы или во время туристической поездки, связанной с посещением интересных для обозрения мест.

Северодвинск мало известен как туристическое направление. Но в последние годы набирает обороты российский туризм, в том числе  по такой загадочной и малодоступной  части страны — Крайнему Северу.

В Архангельскую область и Северодвинск привлекают богатая история края, интересные музеи, монастыри и храмы, чудесная живописная природа Русского севера.

Одной из главных достопримечательностей Северодвинска является Белое море. Архангельск, куда прибывает большинство туристов, — хоть и считается морским городом, все же стоит на берегах реки.

Остров Ягры, Ягринский сосновый бор

Остров Ягры почти вплотную прилегает к Северодвинску, и именно там можно увидеть знаменитые дюны и реликтовый сосновый бор. Летом там отдыхают и местные жители, и приезжие архангелогородцы, хотя даже при 23° тепла вода не прогревается выше 15°С.

С целью сохранения уникального 200-летнего соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска, создания условий для отдыха Решением Муниципального совета (второго созыва) г. Северодвинск от 30.05.2002 №57 создана ООПТ местного значения «Природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры».

Деревянная застройка

Северодвинск не может похвастаться богатым архитектурным наследием. Но имеется деревянная застройка, очень характерная для северных городов. Часть ее давно снесена, возможно еще при СССР. Многое нуждается в реставрации.

Удалось уберечь дом Пикуля, который был построен в 1940 г. Несколько лет жизни, подростком, в его стенах провел будущий писатель Валентин Саввич Пикуль. С 2018 г. ведутся проектные работы по его восстановлению.

Николо-Корельский монастырь

Мужской Николо-Корельский монастырь появился в районе нынешнего Северодвинска в XV в. В 1920 г. он прекратил свою деятельность, но постройки сохранились на территории завода «Севмаш». Доступ по-прежнему затруднен. Хотя в 2005 г. один из соборов передан церкви, и там прошла литургия.

Храм Воскресения Христова

Этот деревянный храм, стоящий при въезде на остров Ягры, был демонтирован и перевезен в Северодвинск из деревни Солза Приморского края Архангельской области в 1990-х годах. По конструкции аккуратная церковь нежно-голубого цвета с позолоченными куполами напоминает типичный образец северного деревянного зодчества. Примечательно, что при демонтаже церкви случайно была найдена икона Божией Матери «Знамение», завернутая в холст и спрятанная под полом.

Нёнокский храмовый ансамбль

Деревянный храмовый ансамбль находится близ Северодвинска – в древнем селе Нёнокс, основанном предположительно в 1397 году. Комплекс включает три постройки: Троицкую церковь, церковь Николая Чудотворца и колокольню. Троицкая церковь (1724) – главный храм ансамбля, центрическое пятиярусное строение с восьмериком в основании. Пять шатров верхнего яруса увенчаны большими луковичными главками. Внутри резные четырехъярусные иконостасы, полностью охватывающие восточные стены интерьера. Никольская церковь (1762) – чудесный образец зимнего поморского храма XVIII в., восьмерик на четверике, перекрытый шатром с главкой. Колокольня (1834) ансамбля выделяется необычным куполом, окраской фасадов и рисованными архитектурными элементами.

Музеи

Северодвинский городской краеведческий музей

Музей производственного объединения Севмашпредприятие

Старинный колёсный ретро-пароход Н. В. Гоголь

Экскурсионная подводная лодка «Нептун»

Музей поисковой работы ВПК «Эдельвейс»

Кудемская узкоколейная железная дорога

Городской краеведческий музей основан весной 1970 года. Примечательна не только его экспозиция, но и само здание – памятник архитектуры 1940 года постройки, первое каменное строение в городе.

ПО «Севмаш» – крупное российское предприятие оборонного комплекса, а также один из флагманов отечественного судостроения и единственная в стране верфь, где строят атомные подводные лодки для ВМФ РФ. В 1971 году при предприятии был открыт музей, посвященный трудовой и воинской славе «Севмаша».

Ретро-пароход «Н. В. Гоголь» – интересный городской объект, сочетающий в себе историко-познавательные и развлекательные функции. Он был построен в 1911 году и сегодня считается самым старым пассажирским судном в России, которое до сих пор регулярно эксплуатируется – его используют для круизов, выездных презентаций и банкетов по Белому морю и рекам региона.

Кудемская узкоколейная железная дорога – историческая и культурная достопримечательность Северодвинска. Она открылась в 1949 г. и изначально использовалась для пассажирских и грузовых перевозок – в основном для перевозки леса. Кудемская узкоколейка официально входит в число десяти красивейших железнодорожных маршрутов в мире.

Городские леса и озелененные территории общего пользования внутри застроенной территории должны формировать рекреационный каркас города, но в силу своего локального размещения непрерывную систему они не создают. Городские зеленые зоны представлены парками и скверами.

В связи с размещением промышленных зон вдоль побережий рекреация в части использования  береговых территорий внутри города не развита.

Оценка рекреационной и оздоровительной функций лесов заключается в определении роли леса в удовлетворении потребности людей в экологически чистых (в пределах санитарно-гигиенических норм) воздухе, воде, пище, почве, экологически приемлемой акустической среде. Необходимость этого для населения г. Северодвинска очень велика.

Основными функциями городских лесов являются следующие:

рекреационная;

оздоровительная;

образовательно-воспитательная;

эстетико-художественная;

сохранение традиционно-хозяйственного природопользования.

Леса, выполняющие рекреационную функцию, характеризуются эстетической привлекательностью, возможностью массового и даже элитарного потребления рекреационных ресурсов, транспортной доступностью, наличием определенной рекреационной инфраструктуры, отсутствием медико-экологических ограничений. При оценке рекреационной роли лесов необходимо принимать во внимание тот факт, что она включает в себя в определенной мере экологически агрессивные моменты, способные снизить экологические функции леса.

В городских лесах г. Северодвинска представлены все типы рекреационных ландшафтов. На лесных землях преобладают закрытые ландшафты вертикальной сомкнутости, на долю которых приходится 46,5% лесной площади, несколько меньше закрытых ландшафтов горизонтальной сомкнутости (19,7%) и полуоткрытых ландшафтов с равномерным распределением деревьев (22,2%). Закрытые рекреационные ландшафты сформированы, в основном, высокополнотными сосняками и средневозрастными березняками с густым подростом ели.

В закрытых рекреационных ландшафтах хорошо выражены красочность, создаваемая окраской листьев и хвои у разных пород, и контрастность между темными группами деревьев и светлыми просветами лесных прогалин и полян.

Так, как окрестности городского округа Архангельской области «Северодвинск» сильно заболочены, средняя эстетическая оценка городских лесов невелика. К самому низкому III классу относятся 1002,8 гектара насаждений или почти 2/3 всех покрытых лесом земель, насаждений с I самым высоким классом эстетической оценки лишь 99,2 га (менее 6,4%). При этом следует отметить, что в рекреационной зоне доля насаждений с 1 классом эстетической оценки значительно выше, чем в прогулочной зоне и городских лесах в целом, и составляет 26,8%, достигая у сосняков 32,7%.

Высшую оценку получили лесные участки с хорошим санитарным состоянием. Наиболее привлекательны для отдыха сосновые леса. Чистый воздух хвойных лесов насыщенный фитонцидами, приятный зеленый цвет, тихие лесные шумы, положительно влияют на здоровье человека. Под пологом хвойных лесов смягчается температурный режим, условия освещенности, ветровые нагрузки и воздействие осадков.

К средней категории санитарно-гигиенической оценки отнесены участки в удовлетворительном санитарном состоянии, в которых требуются несложные лесохозяйственные мероприятия для рекреационного использования. Среди них большая часть сосняков с наличием сухостойных деревьев, древостои всех пород с густым подлеском и подростом, ограничивающим передвижение.

К слабой категории санитарно-гигиенической оценки отнесены участки в плохом санитарном состоянии, захламленные мертвой древесиной, избыточно увлажненные, где требуются капитальные затраты для организации отдыха.

Малопригодно для отдыха более 70% городских лесов городского округа Архангельской области «Северодвинск», где нормальный отдых и свободное передвижение затруднены избыточным увлажнением.

Эстетическая функция деревьев заключается в том, что они участвуют в оформлении города.

К санитарно-гигиеническим функциям, выполняемым древесными насаждениями в г. Северодвинске, относятся следующие: пылезащита, шумозащита, защита от солнечной радиации, фитонцидность, поглощение углекислого газа и оксида серы, выделение кислорода. К микроклиматическим функциям насаждений относятся повышение влажности, изменение температуры, уменьшение скорости ветра. Особое значение имеют леса санитарно-защитных зон города.

Зеленые насаждения выступают в качестве зеленых фильтров, улавливающих и выводящих из атмосферы пыль и газы. Особенно велика их роль для нейтрализации выбросов автотранспорта, особая экологическая опасность которого заключается в том, что он выделяет загрязнения на высоте человеческого роста. Зеленые насаждения регулируют температурный и влажностный режимы в городах, служат защитой от городского шума, обогащают атмосферу кислородом, поглощая углекислый газ, дезинфицируют атмосферу от микробного заражения путем выделения фитонцидов. В городах они являются барьером между человеком и застройкой, ликвидируя опасные для человека агрессивные видеополя.

Важнейшим инструментом управления территорией и ресурсами, позволяющим установить оптимальное соотношение мер использования и охраны насаждений является функциональное зонирование.

Территория каждого лесного рекреационного участка по функциональному назначению делится на три основные зоны: активного отдыха; прогулочная; санитарно-защитная.

Прогулочная и санитарно-защитная зоны устанавливаются исходя из размеров зоны активного отдыха; в целях обеспечения сохранности лесной среды они должны занимать не менее 70% площади участка.

Система функционального зонирования направлена на решение целого комплекса задач, из которых основными являются:

снижение антропогенного воздействия на природные комплексы;

создание системы отдыха;

устойчивое природно-хозяйственное развитие территории.

Основными видами рекреационной нагрузки и антропогенного воздействия в рекреационных лесах и на прилегающих к ним территориях являются:

прогулки населения летом и зимой;

спортивные занятия.

Задачи ведения лесного хозяйства в лесах рекреационного назначения:

создание благоприятных условий для массового отдыха населения в естественной лесной обстановке как в летний, так и в зимний периоды;

профилактика и проведение мероприятий по устранению процессов деградации лесных насаждений под воздействием отрицательных факторов внешней среды.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий ненанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Рекреационная деятельность в лесах регламентируется приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 908 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

Важнейшей задачей является охрана рекреационных лесов от пожаров, самовольных рубок леса и других лесонарушений, защита от вредителей и болезней.

Вокруг МО «Северодвинск» выделены леса зеленой зоны: кв. № 1-16, 19-117 Северодвинского участкового лесничества. Леса вблизи крупных населенных пунктов, поселков и деревень используются местным населением для отдыха, сбора грибов и ягод.

Рекреационное лесопользование или использование лесов для отдыха носит в настоящее время стихийный характер. С целью отдыха лес посещают горожане, жители лесных и рабочих поселков и деревень, а также проезжающие транзитом автолюбители.

Предлагается изготовление и установка типовых конструкций малых архитектурных форм благоустройства (лесная мебель, навесы, беседки и др.), Малые архитектурные формы рекомендуется размещать вдоль дорог, троп, на площадках для отдыха и других посещаемых участках.

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.

2.3 Особо охраняемые природные территории

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо от 17.07.2023 №18579-ОГ/61) городской округ Северодвинск, расположенный на территории Архангельской области, не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон.

По информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (письмо от 04.08.2023 №204-15/7746) в границах городского округа «Северодвинск» расположена ООПТ местного значения «Природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры».

Профиль   ООПТ – ландшафтный.

ООПТ создана Решением Муниципального совета (второго созыва) г. Северодвинск от 30.05.2002 №57 с целью сохранения уникального 200-летнего соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска, создания условий для отдыха (в том числе массового) и сохранения рекреационных ресурсов.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

Решение Муниципального совета (второго созыва) г. Северодвинск от 30.05.2002 №57 «Об особо охраняемой природной территории местного значения – зеленая зона «Сосновый бор о. Ягры» от 30.05.2002	№57.

Решение городского Совета депутатов муниципального образования Северодвинск от 24.09.2009 №99 «О внесении изменений и дополнений в Положение об особо охраняемой природной территории местного значения – зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры».

Решение городского Совета депутатов муниципального образования Северодвинск от 22.09.2016 №65 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Северодвинска от 30.05.2002 №57 "Об особо охраняемой природной территории местного значения – зеленая зона "Сосновый бор острова Ягры».

Местоположение:  Архангельская область, на западе острова Ягры к северу от селитебной зоны г. Северодвинска, между Двинским заливом Белого моря и рекой Ягрой.

Общая площадь ООПТ:   184,39 га.

Охранная зона отсутствует.

Основные объекты охраны:   естественный природный ландшафт и сосновый бор.

Описание границ:

Природный рекреационный комплекс  имеет прямоугольную форму с наибольшей протяженностью с севера на юг. Южная граница примыкает к селитебной территории острова Ягры по улице Ченслера. Западной границей является Двинской залив Белого моря. На севере граничит с кварталом городских лесов. На востоке – с производственной зоной и рекой Ягоркой.

Режим охраны

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

рубки главного пользования – осуществление заготовки древесины в лесонасаждениях, достигших возраста спелости;

подсочку леса – нанесение на стволы деревьев хвойных пород, отдельных лиственных пород надрезов, а также сбор живицы, древесных соков;

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества;

приватизацию земельных участков;

захламление территории отходами, организацию свалок, захоронение отходов;

выпас домашних животных;

разведение костров вне специально отведенных для этих целей мест;

движение и стоянку механических транспортных средств вне дорог общего пользования;

мойку машин;

возведение объектов капитального строительства, не связанных с охраной, использованием природного рекреационного комплекса;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест;

размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием особо охраняемой природной территории;

повреждение или уничтожение зеленых насаждений;

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

проведение рубок ухода за лесами;

сбор грибов и ягод;

туризм с учетом рекреационных нагрузок;

лов рыбы в прибрежной зоне с соблюдением правил рыболовства в Архангельской области;

освоение аварийной древесины, в том числе образовавшейся в результате пожаров;

ведение любой другой деятельности, не противоречащей установленному режиму.

Природные особенности ООПТ:

Ягры — морской остров в дельте Северной Двины, крупнейшей реки на Северо-западе России.

«Природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры» — популярное место отдыха на побережье Белого моря. На берегу Двинского залива располагается песчаный пляж, вдоль берега протянулся береговой песчаный вал, рядом с которым размещается уникальный двухсотлетний сосновый бор.

Основные черты рельефа сформированы в результате аккумулятивной и эрозионной деятельности моря. Это плоская заболоченная равнина, имеющая слабый уклон к морю. Наименьшие отметки (до 1м) наблюдаются в прибрежной пониженной части равнины (т.н. лайде), находящейся в зоне постоянного воздействия приливно-отливных и штормовых вод. Территория характеризуется чередованием невысоких узких плоских гряд (нерунгов) и таких же понижений (маршей) с разницей в отметках 1,5-2 м. Марши имеют отметки до 1 м, заболочены и подвержены затоплению.

Вдоль северо-западного берега острова Ягры расположена полоса песчаных пляжей шириной до 100 м, отделённая от основной территории цепочкой дюн высотой до 15 м.

Ягры — намывной песчаный остров, а сосновые леса, произрастающие на дюнных песках, способствуют закреплению песков и сдерживают естественное продвижение и развеивание дюн. Без растительности существование острова на современном месте и в современных очертаниях было бы очень краткосрочным. Бор — это лес с доминированием сосны. Сосна определяет условия существования многих видов, связанных с ней.

На территории расположено 8 болот общей площадью 57, 5 га.

Территория ООПТ входит в состав городских лесов. Породный состав: сосняки 71, 9 %, березняки 26, 3 %. В ООПТ присутствуют только сосновые типы леса. Всего же типы леса с дренированными почвами занимают 72,5 %.

На территории ООПТ расположен 200-летний сосновый бор.

Фактором негативного воздействия на ООПТ является рекреационная дигрессия.

Рисунок 3 – Схема расположения ООПТ местного значения «Природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры».

Севернее ООПТ «Природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры» находится памятник истории города – воинский мемориальный комплекс на о. Ягры. Воинский мемориальный комплекс на месте захоронения воинов Карельского фронта, погибших от ран в госпиталях города Северодвинска в 1941-1945 г.г.

Памятник природы регионального значения «Урочище Куртяево» располагается в 30 км и к западу от города Северодвинск, на правом берегу реки Верховки, впадающей в систему озер у села Ненокса, в 30 км к западу от г. Северодвинска. Памятник природы расположен в выделах 19, 22, 23, 24, 31, 32, 34 и части выделов 6, 14, 15, 17, 21, 30, 33 квартала 11 Унского участкового лесничества Северодвинского лесничества.

Рисунок 2 – Схема расположения ООПТ памятника природы регионального значения «Урочище "Куртяево»»

Памятник природы образован решением от 03.02.1988 №27 Исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов «О создании государственного природно-исторического памятника».

Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Управление и обеспечение функционирования памятника природы осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования и охраны окружающей среды".

Памятник природы «Урочище Куртяево» образован в целях сохранения природно-исторического памятника, включающего в себя участок живописной местности с памятником архитектуры XVIII века (Алексеевская церковь, 1721 год), стоянкой первобытного человека II тыс. до н. э., следами построек XVIII – XIX вв. и группой источников минеральных вод, имеющих высокую бальнеологическую ценность и связь с древними вулканическими аппаратами.

Площадь памятника природы составляет 150,4 га.

Основные объекты охраны:

- высокобонитетные средневозрастные сосновые насаждения;

- еловые насаждения с примесью сосны, березы и осины;

- источник с целебными минеральными водами;

- памятник архитектуры XVIII века.

Общий режим охраны и использования ООПТ: Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами: Постановление правительства Архангельской области от 01.12.2021 №680-пп Запрещенные виды деятельности и природопользования: на территории памятника природы запрещаются:

- рубки лесных насаждений, за исключением:

рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, а также аварийных деревьев;

рубок при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, проводимых в соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации.

- въезд, проезд и стоянка всех видов механических транспортных средств вне существующих дорог, за исключением:

транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Архангельской области, подведомственных им государственных учреждений при осуществлении государственного контроля (надзора) и иных служебных мероприятий;

транспортных средств правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб и формирований при выполнении ими служебных мероприятий и (или) аварийно-спасательных работ;

транспортных средств лиц, осуществляющих рубки погибших, поврежденных лесных насаждений, уборку неликвидной древесины, аварийных деревьев;

транспортных средств лиц, осуществляющих мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров;

организация туристических стоянок и разведение костров вне специально оборудованных мест;

размещение отходов производства и потребления;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;

деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

уничтожение и порча экологических троп, объектов религиозного назначения и благоустройства, установленных предупредительных или информационных знаков (аншлагов);

интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации. строительство зданий, строений и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за исключением: экологических троп и их инфраструктуры; объектов благоустройства выходов минеральных источников.

На территории памятника природы устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений:

- основные виды разрешенного использования земельных участков:

Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);

Охрана природных территорий (код 9.1);

Заготовка древесины (код 10.1) в части охраны и восстановления лесов;

Резервные леса (код 10.4);

2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

Природно-познавательный туризм (код 5.2) в части размещения палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;

Историко-культурная деятельность (код 9.3);

Заготовка лесных ресурсов (код 10.3) в части сбора недревесных и пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд, за исключением заготовки живицы;

Общее пользование водными объектами (код 11.1), за исключением использования водных мотоциклов и устройства водопоев.

Проектируемых и перспективных ООПТ согласно концепции от 07.08.2018 г. № 358-пп о развитии ООПТ Архангельской области до 2028 года не предусмотрено.

2.4 Наличие объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: федерального значения, регионального значения, местного значения.

В настоящее время на территории муниципального образования «Северодвинск» расположено 9 объектов культурного наследия:

- 6 объектов культурного наследия федерального значения, в том числе:

- 2 ансамбля;

- 3 памятника, входящих в ансамбли;

- 1 памятник.

- 3 памятника регионального значения.

Также на территории муниципального образования «Северодвинск» расположено 15 выявленных объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения на территории муниципального образования «Северодвинск» отсутствуют.

Границы территорий объектов культурного наследия

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 федерального закона № 73-ФЗ.

На дату разработки настоящего генерального плана утверждены границы 5 объектов культурного наследия. Сведения о границах категорий земель историко-культурного назначения в ЕГРН отсутствуют.

Таблица 2.4.1- Информация об утвержденных границах территории ОКН

| № | Наименование объекта культурного наследия | Адрес памятника | Информация об утверждении границ территории ОКН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом Пикуля в Северодвинске | Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 36/19 | постановление № 21-п от 25.09.2018 |
| 2 | Николо-Корельский монастырь | Архангельское, ш., д.58, стр.74 | постановление № 40-п от 21.11.2018 |
| 3 | Памятник М. В. Ломоносову | Северодвинск, Ломоносова, пл. | постановление № 27-п от 24.11.2020 |
| 4 | Комплекс деревянных церквей | с. Ненокса, Первомайская, ул., д. 38а | постановление № 43-п от 12.12.2018 |

На территории МО «Северодвинск» располагается 24 объекта культурного наследия, подробная информация представлена в таблице ниже.

Таблица 2.4.2 - Перечень объектов культурного наследия

| № | Наименование объекта культурного наследия | Вид 1 | Адрес памятника по данным БТИ |  | Адрес памятника по документу о постановке на охрану | Наименование ансамбля | № ЕГРОКН | Документ о постановке на государственную охрану 2 | Размер защитный зоны | Документ об утверждении границ и режимов использования территорий объектов культурного наследия 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Населенный пункт | улица, дом, ориентиры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс деревянных церквей: | А | Нёнокса, с. | Первомайская, ул., д. 38а | с. Нёнокса, Приморский район | Комплекс деревянных церквей | 291420184170006 | ф1327 | 150 4 | 43-п |
|  | - Колокольня | П (А) | Нёнокса, с. | Первомайская, ул., д. 38а | с. Нёнокса, Приморский район | Комплекс деревянных церквей | 291410184170016 | ф1327 | — 7 | 43-п |
|  | - Николаевская церковь | П (А) | Нёнокса, с. | Первомайская, ул., д. 38а | с. Нёнокса, Приморский район | Комплекс деревянных церквей | 291410184170036 | ф1327 | — 7 | 43-п |
|  | - Троицкая церковь | П (А) | Нёнокса, с. | Первомайская, ул., д. 38а | с. Нёнокса, Приморский район | Комплекс деревянных церквей | 291410184170046 | ф1327 | — 7 | 43-п |
|  | Николо-Корельский монастырь | А | Северодвинск, гор. | Архангельское, ш., д.58, стр.74 | г. Северодвинск | Николо-Корельский монастырь | 291620617030006 | ф624 | 150 4 | 40-п |
|  | Памятник М. В. Ломоносову | П | Северодвинск, гор. | Ломоносова, пл. | ул. Ломоносова, г. Северодвинск |  | 291410181340006 | ф1327 | — 6 | 27-п |
|  | Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Варница соляная | П | Нёнокса, с. | на территории Усолья (к западу от основной территории села, с севера, северо-запада и северо-востока ограничено рекой Ненокса) | с. Нёнокса | — | 291711168250005 | м519 | 200 5 | Сведения о границах внесены в ЕГРН |
|  | Пароход-колесник "Н. В. Гоголь" | П | Северодвинск, гор. | Машиностроителей, проезд, д.12 | г. Северодвинск | — | 291410179940005 | м181 | — | Сведения о границах внесены в ЕГРН |
|  | Дом Пикуля в Северодвинске | П | Северодвинск, гор. | ул. Индустриальная, д. 36/19 | Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 36/19 | — | — | 43-р | 100 4 | 21-п |
| Выявленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усолье | П | Нёнокса, с. | к западу от основной территории села, с севера, северо-запада и северо-востока ограничено рекой Ненокса | с.Нёнокса | — | — | 10 | — | — |
|  | Кинокомплекс "Родина" | П | Северодвинск | ул. Ленина, д. 26 | г. Северодвинск, ул. Ленина, д. 26 | — | — | 64-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Березовский Вадим Леонидович (1929-2013), Герой Советского Союза" | П | Северодвинск | Узловой проезд, д. 11, городское кладбище, могила № 47069 | узловой проезд, д. 11, городское кладбище, могила № 47069 | — | — | 130-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Чесноков Николай Федорович (1919-1982), Герой Советского Союза | П | Северодвинск | Узловой проезд, д. 11, городское кладбище, 2-ая улица, 2-ой ряд, могила № 289 | Узловой проезд, д. 11, городское кладбище, 2-ая улица, 2-ой ряд, могила № 289 | — | — | 130-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Юдин Александр Дмитриевич (1925-1994), Герой Советского Союза | П | Северодвинск | Узловой проезд, д. 11, городское кладбище, могила № 34619 | Узловой проезд, д. 11, городское кладбище, могила № 34619 | — | — | 130-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Аншуков Владимир Афанасьевич (1925-2012), Герой Социалистического Труда | П | Северодвинск | Узловой проезд, д. 11, ст. 1, городское кладбище | Узловой проезд, д. 11, ст. 1, городское кладбище | — | — | 129-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Афанасов Владимир Александрович (1920-1996), Герой Социалистического Труда | П | Северодвинск | кладбище "Миронова гора" | г. Северодвинск, кладбище "Миронова гора" | — | — | 129-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Егоров Николай Тимофеевич (1918-1984), Герой Социалистического Труда | П | Северодвинск | городское кладбище | г. Северодвинск, городское кладбище | — | — | 129-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Кондратьев Александр Иванович (1936-1981), Герой Социалистического Труда | П | Северодвинск | городское кладбище | городское кладбище | — | — | 129-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Кузнецов Геннадий Аркадьевич (1926-2011), Герой Социалистического Труда | П | Северодвинск | кладбище "Миронова гора" | г. Северодвинск, кладбище "Миронова гора" | — | — | 129-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Лапочкин Андрей Николаевич (1927-1997), Герой Социалистического Труда | П | Северодвинск | городское кладбище | г. Северодвинск, городское кладбище | — | — | 129-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронена Ночвина Евдокия Павловна (1926-2012), Герой Социалистического Труда | П | Северодвинск | городское кладбище | г. Северодвинск, городское кладбище | — | — | 129-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Харитонов Иван Петрович (1924-1973), Герой Социалистического Труда | П | Северодвинск | городское кладбище | г. Северодвинск, городское кладбище | — | — | 129-р | — | — |
|  | Могила, в которой похоронен Храбров Константин Иванович (1909-1968), Герой Социалистического Труда | П | Северодвинск | городское кладбище | г. Северодвинск, городское кладбище | — | — | 129-р | — | — |
|  | Дом Советов | П | Северодвинск | Архангельская обл., г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 23/13 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 23/13 | — | — | 107-р | — | — |

Примечание:

1 Вид объекта культурного наследия: П – памятник, А – ансамбль, П (А) – памятник в составе ансамбля.

2 Реквизиты нормативно-правовых актов о постановке ОКН на государственную охрану:

- ф1327 - Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» № 1327 от 30.08.1960

- ф624 – Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»

- м519 – Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов трудящихся № 519 от 20 августа 1971 года «О дополнительном принятии памятников истории и культуры Архангельской области под государственную и местную охрану»

- м181 – Постановление администрации Архангельской области от 14 июля 1998 года № 181 «О памятнике истории пароходе «Н.В. Гоголь»

- 43-р – распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области № 43-р от 14 марта 2017 года «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия»

- 129-р – распоряжение министерства культуры Архангельской области от 06 июля 2016 года № 129-р «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия»

- 64-р – распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области № 64-р от 19 сентября 2018 года «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия»

- 130-р – распоряжение министерства культуры Архангельской области от 06 июня 2016 года № 130-р «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия»

- 10 – распоряжение министерства культуры Архангельской области от 15.05.2012 № 10 – распоряжение министерства культуры Архангельской области от 15 мая 2012 года № 10 «Об отнесении к выявленным объектам культурного наследия».

- 107-р – Постановление инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области № 107-р от 6 октября 2020 года

3 Реквизиты документов об утверждении границ и режимов использования территорий объектов культурного наследия:

- 43-п – Постановление Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области № 43-п от 12.12.2018

- 40-п – Постановление Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области № 40-п от 21.11.2018

- 21-п – Постановление Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области № 21-п от 25.09.2018

- 27- п – Постановление Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области № 27-п от 24.11.2020

4 Защитная зона установлена на указанном расстоянии от внешних границ территории памятника или ансамбля.

5 Защитная зона установлена на указанном расстоянии от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

6 Защитные зоны не устанавливаются для произведений монументального искусства.

7 В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" защитная зона устанавливается для ансамбля, в состав которого входит объект культурного наследия.

2.5. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории городского округа

2.5.1 Система расселения и трудовые ресурсы

Показатель демографической ситуации является одним из основных показателей, определяющих развитие территории.

На начало 2023 года численность населения городского округа составила 158,7 тыс. человек, в том числе численность населения городского округа Архангельской области «Северодвинск» – 156,056 тыс. человек (99,5% от общей численности населения).

Таблица №2.5.1.1. – Динамика численности населения.

| № п/п | Годы | Численность населения, тыс. чел. | Общий прирост, снижение (-), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.2014 | 187,284 |  |
| 2 | 01.01.2015 | 186,172 | -1,112 |
| 3 | 01.01.2016 | 185,075 | -1,097 |
| 4 | 01.01.2017 | 183,996 | -1,079 |
| 5 | 01.01.2018 | 183,255 | -0,741 |
| 6 | 01.01.2019 | 182,291 | -0,964 |
| 7 | 01.01.2020 | 181,990 | -0,301 |
| 8 | 01.01.2021 | 181,768 | -0,222 |
| 9 | 01.01.2022 | 180,668 | -1,1 |
| 10 | 01.01.2023 | 158,756* |  |

Примечание:*данные уточняются

Как видно из приведенных данных, существует явная тенденция снижения численности населения. С 2014 года произошло сокращение население почти на 7 тыс. человек.

Сокращение численности населения происходит по двум основным демографическим составляющим. Количество умерших превышает количество родившихся (в 2018 году число умерших превысила число родившихся на 431 человека). Количество выбывших за пределы городского округа превысило число прибывших на 565 человек.

Таблица №2.5.1.2 – Динамика численности населения городского округа, тыс. человек

| Показатели | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Естественное движение населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся | 2241 | 2088 | 2451 | 2154 | 2003 | 1795 | - | 1545 | 1502 |
| Число умерших | 2179 | 2179 | 2221 | 2295 | 2098 | 2226 | - | 2476 | 2743 |
| Естественный прирост (убыль) | 62 | -91 | 230 | -141 | -95 | -431 | - | -931 | -1241 |
| Механическое движение населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число прибывших | 4207 | 4237 | 4217 | 4839 | 5148 | 5287 | 5 079 | 4 177 | 4 058 |
| Число выбывших | 5568 | 5289 | 5586 | 5794 | 5815 | 5852 | 4 993 | 4 341 | 3 927 |
| Механический прирост (убыль) | -1361 | -1052 | -1369 | -955 | -667 | -565 | 86 | -164 | 131 |

Положительный показатель естественного прироста был зафиксирован в 2015 году – 230 человек. Максимальный показатель естественной убыли был в 2018 году – 431 человек.

На протяжении рассматриваемого периода механическое движение населения носило отрицательный характер: максимальные показатели механической убыли были отмечен в 2013 и 2015 годах – 1361 и 1369 человек соответственно, минимальный – 565 человек – в 2018 году. По данным Архангельскстата порядка 57% миграционной убыли за период 2014-2023 гг. приходится на население трудоспособного возраста, 67% миграционной убыли – женщины.

В целом, в период 2014-2022 гг. естественная убыль составила 466 человек, механический отток порядка 6,0 тыс. человек.

Для анализа проектом используются данные динамике показателей рождаемости, смертности и естественного прироста по Архангельской области (без учета Ненецкого автономного округа).

Таблица 2.5.1.3 – Динамика показателей рождаемости, смертности и естественного прироста по Архангельской области без учета Ненецкого автономного округа

| Годы | Архангельская область без НАО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент рождаемости на 1 000 жителей | Коэффициент смертности на 1 000 жителей | Естественная убыль на 1 000 жителей |
| 2020 | 8,2 | 14,8 | -6,6 |
| 2021 | 7,9 | 17,9 | -10,0 |
| 2022 | 7,2 | 14,3 | -7,1 |

В то же время коэффициент естественной убыли в 2022 году несколько улучшился и составил -7,1 на 1000 чел. населения, против -10,0 в 2021 году.

Возрастная структура населения является важным показателем демографической ситуации. Зная особенности возрастной структуры, можно строить обоснованные предположения о будущих тенденциях рождаемости и смертности, оценивать вероятность возникновения тех или иных проблем в экономической и социальной сферах, прогнозировать спрос на те или иные товары.

Возрастная структура населения, на которой также сказывается кризисное развития процессов воспроизводства, характеризуется небольшой долей населения лиц младше трудоспособного возраста (18%), высокой долей населения старше трудоспособного возраста (26%). На долю населения трудоспособного возраста приходится 56%.

Данный тип населения относится к регрессивному типу, когда доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышают долю населения до 14 лет. Регрессивный тип населения представляет угрозу сокращения в будущем численности населения.

Проанализировав демографическую ситуацию в городском округе можно сделать следующие выводы:

- динамика численности населения в период с 2014 г. по 2023 г. имела траекторию убывающего характера со средним ежегодным сокращением 1,1 тыс. человек;

- естественное движение населения характеризуется отрицательной динамикой, за исключением 2013 и 2015 гг.;

- механической движение характеризуется отрицательной динамикой и является основополагающим в снижении численности населения;

- возрастная структура является неблагоприятной для увеличения численности населения.

2.5.2 Производственная сфера

    - 2.5.2.1 Промышленность

Хозяйственная специализация муниципального образования «Северодвинск» – судостроение и оборонная функция. Основные направления деятельности – строительство, ремонт и модернизация кораблей подводного и надводного флота, проведение работ по утилизации подводных кораблей, выведенных из состава флота, а также изготовление сооружений для нефтегазодобычи на морском шельфе.

Основными производителями промышленной продукции Северодвинска являются судостроительные и судоремонтные предприятия, входящие в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». Выполнение плана реализации государственных программ вооружений обеспечивает загрузку производственных мощностей градообразующих предприятий Северодвинска.

Градообразующими предприятиями являются АО "Северный центр судостроения и судоремонта", входящими в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". Крупнейшие предприятия этой отрасли - АО "ПО "Севмаш" и АО "ЦС "Звездочка". Основные направления деятельности - строительство, ремонт, модернизация кораблей подводного и надводного флота, в том числе - атомное судостроение, проведение работ по утилизации подводных кораблей, выведенных из состава флота, а также изготовление сооружений для нефтедобычи на морском шельфе.

За 2018 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства по всем видам экономической деятельности, уменьшился на 47,8% по сравнению с 2017 годом, что обусловлено цикличностью производства на градообразующих предприятиях.

Положительная динамика к уровню 2017 года наблюдается в следующих отраслях промышленности: производство металлургическое – в 3,8 раза; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 137,0%; производство, передача и распределение электроэнергии – 127,4%; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 104,9%; производство мебели – 108,4%; производство пищевых продуктов – 101,3%.

Для инвестиционных проектов развития моногорода Северодвинска требуются: реконструкция дорог, реконструкция инженерной инфраструктуры по водоотведению и стокам. За последние десятилетия Северодвинск получил крупные федеральные средства на своё развитие. Основой города был и остаётся мощнейший судостроительный и судоремонтный комплекс.

В городском округе ведётся активная поддержка малого бизнеса. Городские власти всячески способствуют реализации экономически выгодных бизнес-идей простыми горожанами.

В Северодвинске развито также производство пищевых продуктов, производство строительных материалов, мебельное производство, издательская и полиграфическая деятельность. Наиболее крупными предприятиями отрасли:

- ОАО «Северодвинск-молоко»;

- ООО «Мясные продукты»;

- ОАО «Северодвинский хлебокомбинат»;

- ООО «Мясоперерабатывающий цех «Апрель»;

- ОАО «Северодвинский агрокомбинат».

    - 2.5.2.2. Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство рассматриваемой территории не оказывает какого-либо влияния на развитие агропромышленного сектора Архангельской области. Ввиду природных условий, ограниченности пахотных земель и низкого уровня плодородия почв сельское хозяйство на территории муниципального образования «Северодвинск» развито недостаточно. Потребление сельскохозяйственной продукции и продуктов питания зависит от поставок из других регионов.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил 783,3 млн руб. и относительно 2017 года (629,6 млн руб.) увеличился на 19,6% в действующих ценах.

В общем объеме продукции сельского хозяйства преобладает продукция хозяйств населения – 78,6%; продукция сельскохозяйственных организаций составила 21,4%.

По видам продукции сельского хозяйства продукция растениеводства составила 98% в общем объеме, продукция животноводства составила 2%.

В сельскохозяйственных организациях города в 2018 году относительно предыдущего года сбор овощей увеличился на 7,1%, картофеля – на 39,0%, поголовье крупного рогатого скота снизилось на 20,4%, производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 34,0%, производство молока выросло на 3,8%.

Сельские административные округа в настоящее время не имеют четкой хозяйственной специализации и не связаны с экономической деятельностью города.

Население занимается в основном ведением личных подсобных хозяйств (выращиванием картофеля, овощей и плодово-ягодных культур, содержит свиней, КРС, птиц, кроликов), сбором грибов, ягод, лекарственных растений, охотой и рыбной ловлей.

Основной проблемой, которая сдерживает развитие агропромышленного комплекса, является высокая себестоимость сельскохозяйственной продукции, обусловленная сложными климатическими условиями, на фоне значительной конкуренции с сельскохозяйственными товаропроизводителями других регионов России.

На данный момент ситуация усугубляется ростом цен из-за курсовой разницы валют на корма, сельскохозяйственную технику, оборудование и запчасти, ветеринарные препараты, а в перспективе ожидается рост цен на минеральные удобрения.

На предприятиях аграрного сектора имеет место проблема кадрового обеспечения, нехватка квалифицированных работников в сфере агропромышленного комплекса Архангельской области, низкий уровень обеспеченности сотрудниками с профильным и профессиональным образованием.

2.5.3 Жилищный фонд

Общая площадь многоквартирного жилого фонда в городском округе составила 4807,6 тыс. кв.м, в том числе:

малоэтажные жилые дома (до 4 эт.) – 10% от общей площади многоквартирных домов;

среднеэтажные жилые дома .(5-8 эт.) – 64%;

многоэтажные жилые дома (9 эт. и выше) – 26%.

В структуре жилищного фонда преобладает частная собственность – 94%, доля муниципальной собственности составляет 5%, на государственную собственность приходится 1% жилищного фонда.

Средняя жилищная обеспеченность в городском округе составила 23,6 кв.м общей площади на человека.

Большинство жилых домов, расположенных в старой части города, введены в эксплуатацию в 40-70 годах прошлого века. Длительная эксплуатация без проведения своевременного капитального ремонта привела к значительному физическому износу жилищного фонда.

По состоянию на 01.11.2025 на территории муниципального округа признан аварийным и не снесен 151 многоквартирный дом суммарной площадью жилых помещений 99,8 тыс. кв. м, в том числе в г. Северодвинске – 134 многоквартирных дома суммарной площадью 97,9 тыс. кв. м.

Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на демографические процессы в муниципальном образовании, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования.

В период 2013-2018 гг. было введено в эксплуатацию 228,6 тыс. кв.м. Динамика ввода жилищного фонда представлена в таблице ниже.

Таблица 2.5.3.1 – Динамика ввода в действие жилищного фонда, тыс. кв.м

| Показатель | Данные по состоянию на конец года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Ввод в действие жилых домов | 19,4 | 18,8 | 30,3 | 42,7 | 49,7 | 67,7 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов | 1,3 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | 1,1 |

В 2018 году темпы жилищного строительства увеличились в 1,4 раза относительно 2017 года. Общий объем ввода в действие жилых домов составил 67,7 тыс. кв. м. Сдано в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов на 1 295 квартир общей площадью 66,6 тыс. кв. м. Индивидуальными застройщиками построено 7 домов общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

На территории городского округа действует муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 08.06.2016 г. № 184-па, целью которой является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск».

Таким образом, проанализировав жилищную сферу городского округа можно сделать следующие выводы:

- средняя жилищная обеспеченность выше нормативного значения и составляет 23,6 кв.м общей площади на человека;

- жилая застройка представлена индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройкой;

- основная доля жилых домов – среднеэтажные многоквартирные жилые дома;

- доля аварийного жилья составляет 2,2% от общей площади жилья.

2.5.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Современная сеть объектов и учреждений культурно-бытового назначения в городском округе Архангельской области «Северодвинск» достаточно разнообразна, но при этом качество и объем услуг ниже нормативных требований по некоторым объектам обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен с учетом следующих нормативов:

1. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016г. N1034/пр.

2. Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск», утвержденных решение Совета депутатов Северодвинска от 26 октября 2017 г. № 9.

3. Демографических особенностей.

4. Нормы обеспеченности населения торговыми объектами приняты в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для муниципальных образований Архангельской области (приложение к Закону от 24.10.2014 №191-11-О3).

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. № 202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 года №132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

7. Методических рекомендаций органов исполнительной власти РФ.

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания приведена в таблице ниже.

Таблица 2.5.4.1  – Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | норма на 1,0 тыс.чел | Наличие на 1.01.23 (158,7 тыс.чел.) | Требуется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчет на 158,7 тыс.чел | Обеспеченность, % |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные организации (ДОО) | мест | 651) | 12643 | 10190 | Более 100% |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 921) | 23207 | 14422 | Более 100% |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 1101) | 6366 | 17244 | 36,9 |
| 4 | Учреждение профессионального образования/ Высшие учебные заведения | студентов | по заданию на проектирование | Н.д | - | - |
| 5 | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | мест | по заданию на проектирование | Н.д | - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Больницы, стационары 2) | коек | * | 978 |  | Более 100% |
| 6 | Поликлиники 3) | п/день | 18,15 | Н.д | 2845 |  |
| 7 | ФАП | объект | 1 на н.п. | 2 | 2 | 100% |
| 8 | Аптеки | объект | объект на 13 тыс.чел. | 29 | 12 | Более 100% |
| 9 | Станции скорой помощи | вызов | 337 | 66286 | 53482 | Более 100% |
| Учреждения социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Социальные приюты для детей и подростков (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних) | 1 объект | на 10 тыс. детей | 1 | 1 | 100% |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дома культуры | мест | 35 | 2977 | 4610 | 65% |
| 12 | Театры | мест | 5-8 | 510 |  |  |
| 13 | Библиотеки | т.том | 2,5 |  | 391,8 |  |
| 14 | Музей | объект |  | 3 |  | более 100% |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Физкультурно-спортивные залы | м2 общей площади | 350 | 29171,34 | 54867 | 53% |
| 16 | Плоскостные сооружения | м2 общей площади | 1950 | 139243,95 | 305565 | 46% |
| 17 | Бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 1648,1 | 3919,1 | 42% |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Торговые объекты | м2 торг. площ. | 464,04) | 191400 | 72708,8 | более 100% |
| - | Продовольственные товары | м2 торг. площ. | 142 | - | - |  |
| - | Непродовольственные товары | м2 торг. площ. | 322 | - | - |  |
| 19 | Рынки | м2 торг. площ. |  | 1 объект (1491,4 м2) | 1526,4 | - |

Примечание:

1 Норматив рассчитан в соответствии с демографической структурой Городского округа по состоянию на 01.01.2023г. и НГП МО «Северодвинск».

3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 года №132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

4 Норматив принят в соответствии с Приложением к Закону от 24.10.2014 №191-11-О3.

Подробная информация об объектах социальной инфраструктуры с техническими характеристиками и точным местоположением приводится ниже по тексту.

Учреждения образования

Дошкольные образовательные организации

Система дошкольного образования городского округа включает 64 муниципальных дошкольных образовательных организации, в том числе 4 структурных подразделения расположенных в общеобразовательных школах. Действующая мощность объектов составляет 12643 места.

Общеобразовательные организации

На территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» расположены 32 общеобразовательные организации. Действующая мощность объектов составляет 23207 мест.

Дополнительное образование

В системе образования городского округа функционируют 14 учреждений дополнительного образования суммарной мощностью 6,4 тыс. мест. Все объекты дополнительного образования расположены в г. Северодвинск.

В разрезе населенных пунктов расположены следующие объекты образования:

г. Северодвинск:

- 62 дошкольных учреждения;

- 30 общеобразовательных организаций.

Кроме того, в систему образовательных организаций, расположенных на территории города, входят государственные бюджетные учреждения Архангельской области:

- ГБОО АО «Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;

- ГБОО АО «Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №15.

п. Белое озеро:

- МБОУ СОШ №26 структурное подразделение «Детский сад» на 24 места;

- МБОУ «СОШ №26» на 100 учащихся.

п. Сопка:

- МБОУ «СОШ №36» на 320 учащихся.

Учреждение профессионального образования:

- Северодвинский колледж управления и информационных технологий;

- Северодвинский техникум социальной инфраструктуры;

- Северодвинский техникум судостроения и судоремонта;

- Северодвинский техникум электромонтажа и связи;

- Северодвинский технический колледж;

- Техникум строительства, дизайна и технологий (2 объекта);

- Архангельский медицинский колледж;

- Техникум судостроения и машиностроения.

Высшие учебные заведения:

- ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (4 филиала).

Общеобразовательные организации, имеющие интернат:

- ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» по адресу: ул. Капитана Воронина, 9. Фактическое число учащихся - 79 человек.

Учреждения здравоохранения

На территории г. Северодвинска расположены объекты здравоохранения федерального значения:

- ФГУ «1483 Военно-морской госпиталь Северного флота», ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 58",

- ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №58 федерального медико-биологического агентства России».

Объекты здравоохранения в городе Северодвинск:

- детские поликлиники – 5 объектов;

- детская стоматологическое отделение (структурное подразделение государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская стоматологическая поликлиника») – 1 объект;

- медицинский центр для детей раннего возраста – 1 объект;

- городская детская больница – 1 объект;

- поликлиники – 6 объектов;

- скорая медицинская помощь – 2 объекта;

- северодвинский психоневрологический диспансер – 1 объект;

- северодвинский родильный дом – 1 объект;

- диспансер восстановительного и амбулаторного лечения граждан – 1 объект;

- медико-санитарная часть – 2 объекта;

- региональное управление № 58 федерального медико-биологического агентства – 1 объект.

Оказание медицинской помощи жителям поселков и деревень, входящих в состав городского округа Архангельской области «Северодвинск», организовано фельдшерско-акушерском пункте с. Ненокса» - 1 объект, который планируется к ликвидации.

По состоянию на 1 декабря 2020 года у медицинских организаций на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» 978 коек.

Также на территории муниципального образования действуют частные медицинские организации, в количестве 11 объектов.

Данные учреждения обеспечивают потребность населения в полном объеме.

Учреждения социального обслуживания

Социальное обслуживание населения является одной из составляющих социальной поддержки населения и представляет собой деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие системы социальной защиты населения определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах и мерах социальной поддержки, особенностями региональной социальной политики, законодательства.

В числе стационарных учреждений социальной защиты населения в городе функционирует:

- ГБСУ СО системы социальной защиты населения Архангельской области «Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» мощностью 140 мест.

В числе других организаций социального обеспечения в городе функционируют:

- ГКУ Архангельской области (АО) «Отделение социальной защиты населения по г. Северодвинску».

- ГБУ СОН АО «Северодвинский комплексный центр социального обслуживания «Забота».

- ГБУ АО «Северодвинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Ручеек».

- ГБСУ АО «Северодвинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко».

- Организация по социально-психологической поддержке детей и лиц с онкологическими заболеваниями.

- Детский дом;

- Северодвинский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства представлены следующими объектами:

Театры, ДК и учреждения культуры

- Северодвинский театр драмы;

- Дом Корабела (бывший Дворец культуры и спорта имени Ленинского комсомола);

- Дворец молодёжи «Строитель»;

- Научно-технический центр «Звёздочка» (НТЦ «Звёздочка», до 2007 г. — ДК им. 50-летия Октября);

- Детско-юношеский центр (ДЮЦ);

- Центр культуры и общественных мероприятий Северодвинска (ЦКиОМ);

- Муниципальное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный центр» (основан 12 апреля 2011 г.)

- Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха»

- МАОУ Детский центр культуры. Детская вокальная студия «Соловушка» (трио «Бирюза», «Маргаритки», ансамбль «Веснушки») и др.

Кинотеатры

- «3D Кинозалы» (два небольших кинозала, расположенных в Центральном Универмаге);

- «Россия» (с 1993 по 2011 гг. носил название «Сириус»).

Музеи

- Северодвинский городской краеведческий музей. Музей находится в историческом здании Северодвинска — бывшем 1-м роддоме, построенном в 1940 году;

- Музей памяти о войне в Афганистане.

Библиотечная система представлена следующими объектами: Центральной библиотекой им. Н.В. Гоголя и 7 ее филиалами, а также детско-юношеской библиотекой им. А.С.Пушкина, расположенными на территории города. Центральная библиотека активно занимается не только формированием собственного электронного каталога, но и является второй библиотекой области по объему вклада электронных записей в Сводный электронный катало библиотек Архангельской области.

В сельской местности в с. Ненокса действуют следующие объекты культуры и искусства:

- Городок ремесел;

- Многофункциональный культурный центр.

Существующая сеть муниципальных учреждений культуры городского округа, создавалась преимущественно в советский период и рассчитана на действовавшие в то время требования к сооружениям, оборудованию, наполняемости. Современное состояние характеризуется недостаточным единообразием учреждений. Материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения.

Учреждения физической культуры и спорта

Для занятий физической культурой и массовым спортом в городе имеется более 200 спортивных сооружений, ниже представлен список основных объектов:

Стадионы

- Спортивный комплекс «Север» АО «ПО «Севмаш»: (футбольный стадион с трибуной вместимостью более 1500 мест, запасное футбольное поле, легкоатлетический манеж, спортзал «Севмаш», лыжная база).

- Спортивный комплекс «Беломорец» АО «ЦС «Звездочка» (футбольный стадион с трибуной, легкоатлетический стадион).

- Спортивный комплекс «Энергия» АО «СПО «Арктика» (футбольный стадион с трибуной).

- Спортивно-оздоровительный центр "Строитель" (футбольный стадион с трибуной, каркасно-тентовое сооружение (крытый каток), плавательный бассейн).

Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК):

- ФОК «Севмаш» АО «ПО «Севмаш»;

- Физкультурно-спортивный корпус ФОК «Звездочка»;

- «Здание ФОКа» (спортзал МУП «Созидание»);

- Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивно-тренировочные залы МАУ «Спортивная школа»);

- ФОК «Двинские зори» (тренировочные залы, бассейн);

- ФОК «Siti» (тренировочные залы, бассейн);

- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» (спортивно-тренировочные залы, плавательный бассейн) (находится на ремонте);

- ФОК «Арктика»;

- Физкультурно- оздоровительный комплекс с универсальным залом 42x24.

Спортивные залы, бассейны, другие объекты физической культуры и массового спорта:

- «Детский плавательный центр «Аквалайф»: плавательный бассейн, детский учебный бассейн.

- Спортивный корпус «Корабел» АО «ПО «Севмаш»: спортивный зал, плавательный бассейн.

- Спортивный зал «Север» АО «ПО «Севмаш»;

- Спортивный зал «Звездочка» АО «ЦС «Звездочка»;

- Спортивный корпус на стадионе «Энергия»;

- Водно-тренировочная база «Парус»;

- Яхт-клуб «Север»;

- Лыжный стадион «Звездочка»;

- Конный клуб «Тавро»;

- Крытый каток с искусственным льдом ФОК «Звездочка»;

- Каркасно-тентовое сооружение (каток МАУ «Спортивная школа «Строитель»);

- Тренажер для спортивного скалолазания (скалодром).

В городе функционируют 2 детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) в системе дополнительного образования детей (ДОД), одна из которых с бассейном (ДЮСШ № 2) и лыжная база.

Анализ размещения спортивных сооружений по городу показывает, что такие районы, как Ягры, Восточный и Центральный, имеют более развитую инфраструктуру спортсооружений (стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), бассейны, спортзалы, плоскостные сооружения, тиры, лыжные базы, сооружения водного спорта и др.). В районах Западный и Южный структура спортсооружений ограничивается, в основном, спортзалами и плоскостными спортплощадками в составе общеобразовательных организаций.

Спортивные сооружения в сельской местности представлены спортивными залами и стадионами при средних общеобразовательных школах. Отдельных спортивных сооружений в населенных пунктах нет.

Можно отметить следующие проблемы развития массовой физической культуры и спорта:

- низкий уровень вложения средств из внебюджетных источников в строительство объектов сферы физической культуры и спорта;

- удорожание стоимости материалов и работ для строительства объектов физической культуры и спорта;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта и спорта высших достижений.

Число жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом составило порядка 29% от общей численности населения.

На территории городского округа расположены кладбища, в следующих населенных пунктах:

- На территории населенного пункта с. Ненокса с южной части расположено действующее кладбище;

- На территории населенного пункта д. Солза расположено действующее кладбище;

- В г. Северодвинске, старое кладбище (близ узлового проезда), кладбище (Миронова гора), кладбище (близ озера Заизбное)

- Кладбище в д. Волость, 2 объекта;

- Кладбище в д. Лахты;

- Кладбище близ д. Сюзьма;

- Кладбище д. Таботы.

Выводы:

При высокой насыщенности объектами социальной инфраструктуры на территории городского округа город Северодвинск, по некоторым объектам имеется отставание либо низкий уровень обеспеченности.

На территории города наблюдается недостаточная обеспеченность объектами спорта, а именно: бассейнами, физкультурно-спортивными залами.

2.5.5 Транспортное обеспечение

Внешний транспорт

Муниципальное образование - город Северодвинск, граничит в западной части с Пертоминским муниципальным образованием, в восточной и южной частях с Приморским муниципальным образованием, наделен статусом городского округа, в состав которого входят: город Северодвинск, поселки Белое Озеро, Зеленый Бор, Палозеро, Сопка, села Ненокса и деревни Таборы, Волость, Лахта, Солза, Сюзьма и железнодорожной станции Рикасиха.

Численность населения городского округа составляет ориентировочно 158,7 тыс. чел, в том числе г. Северодвинск – 156,056 тыс. чел, сельское население – 1,35 чел.

Площадь городского округа составляет 119349 га.

Город Северодвинск расположен в 45 км к западу от г. Архангельска. МО «Северодвинск» окружен территорией МО «Приморский муниципальный район» со всех сторон.

Северодвинск – крупный промышленный и научно–технический центр Севера России. Ведущей отраслью экономики является строительство и ремонт подводных лодок и надводных кораблей и судов, а также строительство морских буровых платформ, металлообработка, утилизация атомных подлодок. За 30 лет северодвинскими корабелами сдано флоту около 130 атомных подводных лодок.

Ближайшим крупным аэропортом республиканских и международных авиалиний является аэропорт Архангельск им. Ф.А. Абрамова. Аэропорт Архангельск расположен в Талажском авиагородке, в 10 км к северо-востоку от центра г. Архангельска, в 40 км от г.  Северодвинска. С 1 мая по 30 ноября 2023 временно закрыт для приёма воздушных судов из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома Архангельск (Талаги), которая осуществляется в условиях закрытого на прием воздушных судов аэропорта. Авиаперевозки в регионе временно осуществляются на базе аэродрома Васьково, который обеспечивает перевозки по местным воздушным линиям.

На территории г. Северодвинск расположены 4 посадочных площадки необщего пользования, имеющие ведомственную принадлежность.

Транспортное сообщение с общенациональной сетью автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда – Архангельск протяженностью в границах муниципального образования 8,2 км.

2.5.5.1 Железнодорожный транспорт

По территории муниципального образования «Северодвинск» проходит участок железной дороги общего пользования Архангельского отделения Северной железной дороги. протяженностью в границах муниципального образования 59,7 км. В г. Северодвинск расположен железнодорожный вокзал, обслуживающий пассажиров дальнего следования и пригородные перевозки до железнодорожных станций Ненокса и Рикасиха.

Основная железнодорожная линия Северодвинск - Исакогорка соединяет город с областным центром (ст. Исакогорка СЖД) и сетью железных дорог страны.

Прямое пассажирское сообщение обеспечивают регулярный поезд Северодвинск - Москва (прибывает на Ярославский вокзал), пригородные поезда, следующие по железнодорожной линии Северодвинск - Ненокса, а также с 2019 года возобновилось пригородное сообщение по маршруту Северодвинск - Архангельск.

В черте города расположены железнодорожный вокзал ст. Северодвинск СЖД и платформа пригородного сообщения Морской проспект на линии Северодвинск - Ненокса.

Таблица 2.5.5.1.1 - Характеристика железнодорожных станций и остановочных пунктов, расположенных на территории городского округа Северодвинск

| № п/п | Наименование станции | Класс станции | Основное назначение станции | Характер работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Северодвинск | 3 класс | - прием и отправление пассажирских поездов всех видов сообщений; - формирование и оборот пассажирских поездов всех видов сообщений, в том числе по основному (оборотному) мотор-вагонному депо; - техническая обработка, очистка ЭЧТК, экипировка транзитных пассажирских; - обслуживание пассажиров; - производство маневровой работы с пассажирскими вагонами по формированию поездов, отцепке и прицепке вагонов; - прием и отправление грузовых поездов; - расформирование/формирование грузовых поездов в соответствии с планом формирования; - расформирование/формирование отправительских маршрутов на местах общего пользования. - формирование/расформирование сборных, передаточных и вывозных поездов; - технический и коммерческий осмотр поездов; - работа с местными вагонами, прибывающими под выгрузку, погрузку; - обслуживание маневровыми локомотивами мест выполнения операций с местными вагонами на путях необщего пользования, на прикрепленных станциях прилегающих участков. - выгрузка, погрузка вагонов; - оформление перевозочных документов; - таможенные операции с грузами и транспортными средствами в пути следования, а также на станции отправления и станции назначения в целях соблюдения таможенного законодательства. | грузовая |
| 2 | Ненокса | 5 класс | - прием и отправление пригородных поездов; - прием и отправление грузовых поездов; - прием, отправление передаточных поездов; - подача/уборка вагонов на пути необщего пользования; - приём и отправление резервных локомотивов и других подвижных единиц; - выгрузка, погрузка вагонов | промежуточная |
| 3 | Рикасиха | 5 класс | - прием, отправление, пропуск пассажирских/пригородных проездов; - прием, отправление, пропуск, обгон грузовых поездов; - приём, отправление и пропуск резервных локомотивов и других подвижных единиц. | разъезд |

Таблица 2.5.5.1.2 - Характеристика количество путей, наличие парков, депо и грузовых дворов.

| № п/п | Наименование станции | Количество путей | Наличие парков | Наличие депо, грузовых дворов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Северодвинск | Грузовой парк: 6 приемо-отправочных путей. Пассажирский парк: 4 приемо-отправочных пути | 2 парка: грузовой и пассажирский | нет |
| 2 | Ненокса | 3 приемо-отправочных пути | нет | нет |
| 3 | Рикасиха | 3 приемо-отправочных пути | нет | нет |

Из Архангельска осуществляется регулярное прямое пассажирское сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Минском, Котласом, Карпогорами; в летний период с Адлером, Анапой, Белгородом, Новороссийском.

Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом на территории муниципального образования составил:

а) 2022 год Северодвинск отправлено 725 ваг. (или 30245 тонн)

б) 2021 год Северодвинск – 820 ваг. (или 37573 тонн)

От станции Водогон осуществляется движение по однопутной узкоколейной железнодорожной линии необщего пользования до поселка Белое Озеро. Протяженность узкоколейной железной дороги необщего пользования в границах муниципального образования «Северодвинск» составляет 55,1 км.

2.5.5.2 Внутренний водный транспорт

В муниципальном образовании «Северодвинск» имеются речной и морской порты, использующиеся в основном для пассажирских и туристических перевозок.

Кроме того, существуют проекты воссоздания торгового порта.

2.5.5.3 Автомобильный пассажирский транспорт

В Северодвинске основной объем перевозок грузов и пассажиров выполняется автомобильным транспортом. На территории муниципального образования зарегистрировано порядка 73 тыс. транспортных средств, из них число легковых автомобилей составило 59 тыс. единиц (81% в общем количестве транспортных средств). Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями составила 403 единицы на 1000 человек населения.

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом пассажирооборот общественным автомобильным транспортом снизился на 40,2%, количество пассажиров, перевезенных крупными и средними автотранспортными организациями Северодвинска снизилось на 1 535,1 тыс. человек или на 17,9%.

Перевозку пассажиров осуществляют ООО «Северодвинский центр пассажирских автотранспортных перевозок» (доля на рынке – 33%), ООО «Северодвинское автотранспортное предприятие» (доля на рынке – 45%), индивидуальный предприниматель Комаров Ю.В. (доля на рынке – 22%). В целях улучшения качества обслуживания была организована работа по замене транспортных средств на новые низкопольные автобусы в городе Северодвинске работают 82 низкопольных автобусов среднего и большого класса.

Для обслуживания пассажиров междугородных и пригородных автобусных маршрутов в г. Северодвинске имеется отдельно стоящее здание автовокзала, вместимостью – до 140 автомобилей, расположенное по адресу: просп. Дзержинского, 7.

2.5.5.4 Автомобильные дороги

Транспортное сообщение с общенациональной сетью автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда – Архангельск протяженностью в границах муниципального образования 8,2 км.

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 21.04.2020 N 217-пп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области, и перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», по территории муниципального образования проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога» - Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега (до дер. Кянда) (Онежский тракт) V категории, протяженностью 44,2 км (протяженность указана в границах МО).

На пересечении данной автомобильной дороги с естественными преградами расположено 7 мостовых сооружений.

Подъезды к населенным пунктам муниципального образования осуществляются по автомобильным дорогам местного значения. В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Северодвинск» № 469-па от 19.11.2013 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Северодвинск» протяженность указанных автомобильных дорог составляет 103,055 км.

Перечень автомобильных дорог в городском округе по данным единого государственного реестра автомобильных дорог, федеральная государственная информационная системы СКДФ представлен в таблице.

Таблица 2.5.5.4.1 – Перечень автомобильных дорог в городском округе

| Наименование | Значение | Протяженность, км | Число полос | Виды покрытия | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорога от ул. Заводской до Кородского шоссе | автомобильная дорога местного значения | 1,41 | 2 | Асфальтобетонные |  |
| Автомобильная дорога к Воинскому мемориалу | автомобильная дорога местного значения | 2,545 | 2 | Асфальтобетонные |  |
| Автомобильная дорога на Городское кладбище | автомобильная дорога местного значения | 0,3 |  | Асфальтобетонные |  |
| Автомобильная дорога на полигон ТБО | автомобильная дорога местного значения | 0,31 | 2 | Асфальтобетонные |  |
| Автомобильная дорога от с. Ненокса | автомобильная дорога местного значения | 22,72 | 2 | Грунтовые |  |
| Проезд соединяющий Архангельское и Ягринское шоссе | автомобильная дорога местного значения | 0,147 | 1 |  | IV |
| Участок автодороги Архангельское шоссе от пр. Морской, круговая развязка | автомобильная дорога местного значения | 0,232 | 2 | Асфальтобетонные | IV |
| ш Архангельское | автомобильная дорога местного значения | 6,278 | 4 | Асфальтобетонные | IV |
| ш Кородское | автомобильная дорога местного значения | 10,4 | 2 | Асфальтобетонные | IV |
| ш Кудемское | автомобильная дорога местного значения | 12,9 | 2 | Асфальтобетонные | IV |
| ш Солзенское | автомобильная дорога местного значения | 15,05 | 2 | Асфальтобетонные |  |
| ш Ягринское | автомобильная дорога местного значения | 3,1 | 2 | Асфальтобетонные |  |

Основная проблема в дорожном хозяйстве региона – низкое техническое состояние автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них. Основная причина – систематическое недофинансирование отрасли. Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального значения приводится в нормативное состояние в рамках, предусмотренных областным бюджетом средств дорожного фонда, сформированного за счет источников, установленных статьей 174.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.5.5.5 Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Объекты транспортной инфраструктуры

Особенностью планировочной структуры г. Северодвинска является разобщенность его территории Никольским устьем р. Северной Двины на материковую и островную части.

В г. Северодвинск можно выделить каркас магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения, по которым осуществляются основные передвижения:

Архангельское шоссе на участке от пересечения с Ягринским шоссе до ул. К. Маркса;

ул. Железнодорожная на участке от Архангельского шоссе до ул. Южной;

улицы Советская на участке от ул. Железнодорожная до ул.Гагарина и ул.К.Маркса на участке от ул.Гагарина до бульвара Строителей, включая ул.Гагарина от ул.Советской до ул.Ломоносова;

ул. Ломоносова на участке от ул. Железнодорожной до бульвара Строителей;

Морской проспект на участке от ул. К. Маркса до пр. Победы;

пр. Ленина на участке от Архангельского шоссе до ул. Южной;

пр. Труда на участке от ул. Первомайской до пр. Победы;

ул. Юбилейная на участке от Морского пр. до планируемого соединения с ул. Окружной (в настоящее время до ул. Заводской);

проезд Машиностроителей на участке от Ягринского шоссе до ул. Макаренко;

ул.Южная на участке от ул. Железнодорожной до ул.Георгия Седова и ул.Южная от ул.Георгия Седова до пр. Труда (с перспективой реконструкции).

Согласно данным, предоставленным Администрацией муниципального образования «Северодвинск», в г. Северодвинск протяженность улично-дорожной сети составляет 79,3 км. Все участки, отнесенные к улично-дорожной сети г. Северодвинска, имеют твердое покрытие.

Таблица 2.5.5.5.1 – Перечень объектов улично-дорожной сети в г. Северодвинске

| Наименование | Протяженность, км | Число полос | Виды покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| б-р Приморский | 0,912 | 4 | Железобетонные или армобетонные сборные |
| б-р Строителей | 0,846 | 4 | Асфальтобетонные |
| пер Банный | 0,319 |  |  |
| пер Восточный | 0,204 | 1 | Асфальтобетонные |
| пер Русановский | 0,368 | 1 | Асфальтобетонные |
| пер Трудовой | 0,375 | 1 | Асфальтобетонные |
| пер Южный 1-й | 0,352 | 1 | Асфальтобетонные |
| пер Южный 2-й | 0,351 | 1 | Асфальтобетонные |
| пер Южный 3-й | 0,2 | 1 | Асфальтобетонные |
| пер Южный 4-й | 0,086 | 1 | Асфальтобетонные |
| пер Южный 5-й | 0,314 | 1 | Асфальтобетонные |
| пер Южный 6-й | 0,342 | 1 | Асфальтобетонные |
| пр-кт Беломорский | 3,438 | 2 | Асфальтобетонные |
| пр-кт Бутомы | 0,958 | 2 | Асфальтобетонные |
| пр-кт Ленина | 2,17 | 4 | Асфальтобетонные |
| пр-кт Морской | 2,07 | 4 | Асфальтобетонные |
| пр-кт Победы | 2,21 | 4 | Асфальтобетонные |
| пр-кт Труда | 3,896 | 4 | Асфальтобетонные |
| проезд Грузовой | 0,251 | 2 | Асфальтобетонные |
| проезд Грузовой (от ул Железнодорожной старого ж/д переезда) | 0,81 |  | Асфальтобетонные |
| проезд Диагональный | 0,8 | 2 |  |
| проезд Заозерный | 1,55 | 2 | Асфальтобетонные |
| проезд Запрудный | 0,56 | 2 | Асфальтобетонные |
| проезд Машиностроителей | 1,269 | 2 | Асфальтобетонные |
| проезд Промышленный | 0,245 | 2 | Асфальтобетонные |
| проезд Створный | 0,76 | 2 | Асфальтобетонные |
| проезд Тепличный | 1,335 | 2 | Асфальтобетонные |
| проезд Узловой | 3,5 | 2 | Асфальтобетонные |
| проезд Чаячий | 1,075 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Адмирала Нахимова | 0,619 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Арктическая | 0,646 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Бойчука | 0,354 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Гагарина | 1,163 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Гайдара | 0,265 | 2 | Асфальтобетонные |
|  | 1,314 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Георгия Седова |  |  |  |
| ул Героев Североморцев | 0,359 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Гоголя | 0,232 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Двинская | 1,065 | 2 | Грунтовые |
| ул Дзержинского | 1,092 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Железнодорожная | 2,113 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Заводская (от ул Юбилейной до ул Героев Североморцев) | 0,894 |  | Асфальтобетонные |
| ул Звездная | 0,773 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Индустриальная | 1,895 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Капитана Воронина | 1,124 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Карла Маркса | 2,729 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Кирилкина | 1,504 | 4 | Железобетонные или армобетонные сборные |
| ул Коммунальная | 1,373 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Комсомольская | 1,335 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Коновалова | 0,593 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Корабельная | 0,858 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Краснофлотская | 0,53 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Лебедева | 2,069 | 4 | Железобетонные или армобетонные сборные |
| ул Лесная | 1,97 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Логинова | 1,128 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Ломоносова | 4,782 | 2;4 | Асфальтобетонные |
| ул Макаренко | 1,218 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Малая Кудьма | 0,648 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Матросова | 0,45 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Мира | 2,083 | 2;4 | Асфальтобетонные |
| ул Народная | 0,363 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Некрасова | 0,575 | 1 | Асфальтобетонные |
| ул Николая Островского | 0,36 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Новая | 0,466 | 1 | Асфальтобетонные |
| ул Окружная | 5,2 | 4 | Железобетонные или армобетонные сборные |
| ул Октябрьская | 1,469 | 2;3 | Асфальтобетонные |
| ул Первомайская | 3,281 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Первых причалов | 0,6 | 1 | Асфальтобетонные |
| ул Пионерская | 1,499 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Плюснина | 0,579 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Полярная | 1,506 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Портовая | 0,372 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Профсоюзная | 1,942 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Республиканская | 1,236 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Садовая | 0,251 | 1 | Грунтовые |
| ул Свободы | 0,249 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Северная | 0,388 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Серго Орджоникидзе | 1,122 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Советская | 2,305 | 2;4 | Асфальтобетонные |
| ул Советских Космонавтов | 0,325 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Строителей | 0,088 | 1 | Асфальтобетонные |
| ул Торцева | 2,351 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Транспортная | 0,9 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Трухинова | 0,602 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Тургенева | 0,987 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Чеснокова | 0,651 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Чехова | 0,532 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Юбилейная | 3,86 | 4 | Асфальтобетонные |
| ул Юдина | 0,455 | 2 | Асфальтобетонные |
| ул Южная | 3,13 | 2;4 | Асфальтобетонные |

Улично-дорожная сеть других населенных пунктов муниципального образования «Северодвинск» имеет грунтовое покрытие. Суммарная протяженность, по данным топографической съемки, составляет 31,6 км.

На автомобильных дорогах местного значения муниципального образования расположено 12 мостовых сооружений и одна транспортная развязка в разных уровнях с путепроводом через железную дорогу на проспекте Труда.

По территории г. Северодвинск перевозки пассажиров осуществляются городским пассажирским транспортом. Для обслуживания пассажиров в городе расположены остановочные пункты автобуса в количестве 102 единиц.

Обслуживание транспортных средств осуществляется на объектах дорожного сервиса:

автозаправочных станциях в количестве 20 единиц, суммарной мощностью около 80 топливораздаточных колонок;

станциях технического обслуживания в количестве 65 единиц, суммарной мощностью около 356 постов.

С учетом данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями муниципального образования «Северодвинск» составляет 299 единиц на 1000 жителей. Общее количество легковых автомобилей на территории муниципального образования составляет 54,4 тысяч единиц.

Для хранения легковых автомобилей в городе расположены гаражи индивидуального транспорта суммарной вместимостью около 26000 машино-мест, что составляет 48% от всего зарегистрированного количества легковых автомобилей. Остальной транспорт хранится преимущественно на организованных открытых стоянках внутри жилых территорий.

Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей, проживающих в индивидуальной и в малоэтажной жилой застройке с приквартирными участками, осуществляется на территории приусадебных и приквартирных участках.

2.5.5.6 Проблемы транспорта

Основная проблема в дорожном хозяйстве региона – низкое техническое состояние автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них. Основная причина – систематическое недофинансирование отрасли. Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального значения приводится в нормативное состояние в рамках, предусмотренных областным бюджетом средств дорожного фонда, сформированного за счет источников, установленных статьей 174.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В 2021 году за счет средств федерального бюджета продолжена реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске.

2.5.6 Инженерное обеспечение

2.5.6.1 Водоснабжение

В настоящее время на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в г. Северодвинск и в п. Сопка. В остальных населенных пунктах городского округа для питьевого водоснабжения используются децентрализованные источники.

Город Северодвинск

Объединенная система водоснабжения, обеспечивающая питьевой водой всех потребителей города Северодвинска, находится на балансе и эксплуатации следующих организаций:

цехом №19 АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»);

АО «Центр судоремонта «Звёздочка» - микрорайон о. Ягры (АО «ЦС «Звёздочка»);

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» (СМУП ЖКХ «ГОРВИК»).

Забор воды для централизованного водоснабжения города Северодвинск осуществляется из поверхностного источника - река Солза. В состав водозаборных сооружений входят:

Гидроузел на р. Солзы с водохранилищем сезонного регулирования;

Гидроузел с водозаборными сооружениями на р. Солзе с водоподъемной плотиной и тремя водопроводными насосными станциями I подъема с общей мощностью 150,4 тыс. м3/сут.

Водозаборные сооружения I подъема включают в себя три насосные станции, введенные в эксплуатацию 1974 и 1984 годах. Подача речной воды от водозаборных сооружений I подъема до узла водоочистных сооружений (ВОС-1, ВОС-2) осуществляется по четырем водоводам "сырой" воды диаметром 900-920 мм и 600-630 мм. Вдоль трасс магистральных водоводов за пределами жилой застройки устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 50 м в обе стороны; в границах селитебной территории - 10 м.

ВОС-1 запроектированы в 3 очереди обшей производительностью 150 тыс. м3/сут. Проекты выполнены «Ленводоканалпроектом». После технологической наладки очистных сооружений, проведенной в 1985 году, производительность сооружений была скорректирована до 115 тыс. м3/сут.

В настоящее время производительность сооружений не превышает 75 тыс. м3/сут. Технологическая схема очистки заложена проектом 2-х ступенчатая (I ступень очистки в горизонтальных отстойниках, II ступень очистки на скорых фильтрах).

После завершения реконструкции реагентной обработки речной воды на ВОС-1 с 2021 года вода, подаваемая в сеть централизованной системы водоснабжения, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

ВОС-2 запроектированы производительностью 110 тыс. м3/сут. Проекты выполнены «Ленводоканалпроектом». После технологической наладки очистных сооружений, проведенной в 1990 году, производительность сооружений была скорректирована до 85,0 тыс.м3/сут.

В настоящее время производительность сооружений не превышает 70 тыс. м3/сут. Технологическая схема очистки заложена проектом 2-х ступенчатая (I ступень очистки в горизонтальных отстойниках, II ступень очистки на скорых фильтрах).

В период с 2013 по 2016 год была проведена реконструкция водоочистных сооружений ВОС-2. В результате проведенной реконструкции удалось добиться получения, на выходе с водоочистных сооружений, воды питьевого качества, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

В составе ВОС-1 и ВОС-2 функционируют 4 водонапорные насосные станции II подъема с резервуарами запаса воды общим объемом 37,5 тыс. м3.

После водоподготовки на ВОС-1 очищенная холодная вода от насосных станций II подъема подается по четырем водоводам в городскую распределительную сеть, по одному водоводу на насосную станцию III подъема, по двум трубопроводам на ТЭЦ-1.

После водоподготовки на ВОС-2 очищенная холодная вода от насосной станции II подъема подается по двум трубопроводам в городскую распределительную сеть, по двум водоводам на ТЭЦ-2.

По городской распределительной сети холодная вода непосредственно поступает в жилые дома и промышленные объекты г. Северодвинск (кроме о. Ягры - холодная вода подается через станцию III подъема), в микрорайонах с домами повышенной этажности подача холодной воды происходит через повысительные насосные станции (ПНС).

Централизованная система водоснабжения г. Северодвинска включает 25 насосных станций, из них 15 повысительных. Повысительные насосные станции предназначены для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и противопожарные нужды микрорайоном со зданиями повышенной этажности.

Таблица 2.5.6.1-1 Состав и характеристика повысительных насосных станций АО «ПО «Севмаш»

| № п/п | Наименование здания, сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Состав и характеристики основного оборудования и сооружений | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПНС №1 ул. Ломоносова, д. 100, стр. 1 | 1986 | Насос К 20/30 - 3 шт. Q=20 м3/ч, Н=30 м, 3,5 кВт, 2900 об/мин | - |
| 2 | ПНС №2 ул. Ломоносова, д. 102, стр. 1 | 1977 | Насос К 20/30 - 3 шт. Q=20 м3/ч, Н=30м, 3,5кВт, 2900 об/мин | 24 |
| 3 | ПНС №3 ул. Ломоносова, д. 106, стр. 1 | 1977 | Насос К 45/30 - 3 шт. Q=45 м3/ч, Н=32м, 6,5кВт, 2900 об/мин | 25 |
| 4 | ПНС №4 ул. Ломоносова, д.114, стр.3 | 1977 | Насос К 45/30 - 3 шт. Q=45 м3/ч, Н=32м, 6,5кВт, 2900 об/мин | 28 |
| 5 | ПНС №5 ул. Ломоносова, д.95, стр. 2 | 1982 | Насос К45/30 - 3 шт. Q=45 м3/ч, Н=32м, 6,5кВт, 2900 об/мин | 24 |
| 6 | ПНС №6 ул. Трухинова, д. 14, стр. 1 | 1980 | Насос К 100-65-200-3 шт. Q=1000 м3/ч, Н=50м, 30 кВт, 2900 об/мин | 25 |
| 7 | ПНС №7 ул. Юбилейная, д.49, стр. 3 | 1986 | Насос К 8/18-2 шт. Q=8 м3/ч, Н=18м, 1,5кВт, 2900 об/мин | 23 |
| 8 | ПНС №8 ул. Чеснокова, д.2, стр. 1 | 1987 | Насос К 8/18-2 шт. Q=8 м3/ч, Н=18м, 1.5кВт, 2900 об/мин | 24 |
| 9 | ПНС №9 ул. Юбилейная, д.37, стр. 1 | 1987 | Насос К 100-65-200-Зшт. О=100мЗ/ч, Н=50м, 30 кВт, 2900 об/мин | 21 |
| 10 | ПНС №10 ул. Кирилкина, д.7а, стр. 2 | 1982 | Насос К 20/30-2 шт. Q=20 м3/ч, Н=30м, 3,5кВт, 2900 об/мин | 23 |
| 11 | ПНС №11 ул. Комсомольская, 35, стр.1 | 1988 | Насос К45/30 - 2 шт. Q=45 м3/ч, Н=32м, 6,5кВт, 2900 об/мин | 24 |
| 12 | ПНС №12 ул. Южная, д.2, строение 4 | 1987 | Насос К 8/18-2 шт. Q=8 м3/ч, Н=18м, 1,5кВт, 2900 об/мин | 24 |
| 13 | ПНС №13 ул. Первомайская, д. 16, стр. 1 | 1988 | Насос К 8/18 -2 шт. Q=8 м3/ч, Н=18м, 1,5кВт, 2900 об/мин | 27 |
| 14 | ПНС №14 ул. Пионерская, д.6, стр. 3 | 1978 | Насос К 45/30 -2 шт. Q=45 м3/ч, Н=32м, 6,5кВт, 2900 об/мин | 29 |
| 15 | ПНС №15 ул. Южная, д. 16, стр. 2 | 1986 | Насос К 8/18-2 шт. Q=8 м3/ч, Н=18м, 1,5кВт, 2900 об/мин | 20 |
| 16 | ПНС кв. 19 | 1987 | Насос К 8/18-2 шт. Q=8 м3/ч, Н=18м, 1,5кВт, 2900 об/мин | - |

АО «ЦС «Звёздочка» оказывает услуги по транспортировке питьевой воды от границы раздела с АО «ПО «Севмаш» (ВНС-3) до границ раздела с потребителями островной части г. Северодвинска (микрорайона о. Ягры).

Протяженность водоводов, находящихся на балансе АО «ПО «Севмаш», составляет 93,84 км, протяженность водопроводной сети города составляет 167,02 км.

В состав системы водоснабжения островной части г. Северодвинска (территория градостроительных планировочных районов Центральные и Южные Ягры), которая находится в ведении АО «ЦС «Звёздочка» входят:

- Водоводы диаметром 500 мм от ВНС-3 до ВНС-4, общей протяженностью 11,1 км;

- ВНС IV подъема с резервуарами запаса воды общим объемом 3,6 тыс. м3;

- ВНС V подъема с резервуарами запаса воды общим объемом 7,2 тыс. м3;

- Водопроводная сеть, протяженностью 17,8 км в жилом секторе и 26,3 км на промплощадке предприятия АО «ЦС «Звёздочка».

По сложившейся схеме водоснабжения вода от ВНС-3 по водоводам, проходящим вдоль Архангельского, Ягринского шоссе, через Никольское Устье по энергомосту, поступает в резервуары ВНС-4, откуда насосами подается в жилые кварталы микрорайона о. Ягры, и на ВНС-5 для высокоэтажной застройки, а также на промплощадку головной организации, АО «ЦС «Звёздочка» не оказывает услуги по техническому водоснабжению.

Общая протяженность сетей водоснабжения в г. Северодвинске по состоянию на конец 2022 года составила 344,21 км, в т.ч.:

- сети АО «ПО «Севмаш» - 260,862 км;

- сети АО «ЦС «Звездочка» - 27,9 км;

- сети СМУП ЖКХ «Г'ОРВИК» - 55,448 км.

Основные диаметры труб 250-150 мм. Материал труб - сталь, чугун, ПЭ. Фактический износ сетей водоснабжения АО «ПО «Севмаш» - 78,65%, АО «ЦС «Звездочка» - 65,14%, СМУП ЖКХ «ГОРВИК» - 85,5%.

Более половины сетей водопровода, эксплуатируемых цехом № 19 АО «ПО «Севмаш», отработали свой нормативный срок. Из-за ветхости сетей происходит частое возникновение повреждений и аварий на водопроводных сетях. Для бесперебойной подачи холодной воды существующим и перспективным потребителям и уменьшения потерь требуется произвести замену изношенных сетей водоснабжения на современные и более долговечные.

Таблица 2.5.6.1.2 Территориальный водный баланс подачи воды г. Северодвинск

| № п/п | Наименование показателя | АО «ПО «Севмаш» | АО «ЦС «Звездочка» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3 | тыс. м3 |
| 1 | Общий объем забранной воды из р. Солза, в т.ч.: | 34 234,167 |  |
| 1.1 | На нужды питьевого водоснабжения | 31 908,135 |  |
| 1.2 | На нужды технического водоснабжения | 2 326,032 |  |
| 2 | Объем покупаемой воды, в т.ч: |  | 2 502,973 |
| 3 | Подача воды в централизованные системы водоснабжения всего | 31 397,475 | 2 502,973 |
| 3.1 | Подача воды в централизованные системы водоснабжения | 29 071,443 |  |
| 3.2 | Подача воды в системы технического водоснабжения | 2 326,032 |  |
| 4 | Расходы и потери воды всего | 7 423,586 | 229,186 |
| 4.1 | Потери воды | 4 575,987 |  |
|  | то же в % | 13,4 |  |
| 4.2 | Расход воды на технологические нужды ВОС-1, ВОС-2 | 2 847,599 |  |
| 4.2.1 | ВОС-1 | 2 829,60 |  |
| 4.2.2 | ВОС-2 | 18,00 |  |
| 5 | Реализация воды потребителям всего | 26 810,581 | 2 245,376 |
| 5.1 | Реализация услуг питьевого водоснабжения, в т.ч. | 24 484,549 | 1 252,320 |
| 5.1.1 | - население | 5 707,182 | 971,865 |
| 5.1.2 | - бюджетные организации | 2 694,608 | 64,994 |
| 5.1.3 | - прочие потребители, в т.ч. | 16 082,759 | 215,461 |
| 5.1.4 | Покупка воды АО «ЦС «Звездочка» | 2 502,973 |  |
| 5.2 | Реализация технического водоснабжения | 2 326,032 | 993,026 |

По данным АО «ПО Севмаш» за 2022 год общий расход водных ресурсов составил 26,383 млн м3.

Поселок Сопка

В поселке Сопка имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Эксплуатацию и техническое обслуживание системы водоснабжения на территории поселка осуществляет ОАО «Славянка».

В качестве источника водоснабжения используются поверхностные воды р. Верховка. В составе сооружений системы водоснабжения:

- поверхностный водозабор с насосной станцией I подъёма;

- насосная станция II подъёма

- водопроводные очистные сооружения (очистка производится на песчано-гравийных фильтрах с обеззараживанием гипохлоритом натрия);

- резервуары запаса воды;

- 2 водовода диаметром и разводящая сеть.

Производительность водозабора по насосному оборудованию - 3200 м3/сут., подача воды в поселок - порядка 500 м3/сут. Также имеется резервный поверхностный водозабор из оз. Большое Толститское.

Качество питьевой воды в п. Сопка не соответствует требованиям СанПиН по содержанию двухвалентного железа, окисляемости и цветности.

В остальных населенных пунктах действует децентрализованная система водоснабжения. Питьевое водоснабжение населенных пунктов: Нёнокса, Солза, Сюзьма и Зеленый бор осуществляется от общественных шахтных колодцев. В п. Ненокса имеется 9 колодцев, в д. Солза - 3 колодца, в д. Сюзьма - 2 колодца, в п. Зеленый бор - один колодец. Для хозяйственных целей и полива используются личные шахтные колодцы.

На территории Ненокса имеется артезианская скважина и водонапорная башня, которые ранее использовались для водоснабжения животноводческих комплексов военного совхоза №148 Северного флота. В настоящее время совхоз ликвидирован и данные объекты в системе водоснабжения не задействованы. Скважина может использоваться в качестве дополнительного источника нецентрализованного питьевого водоснабжения населения с. Ненокса при выполнении соответствующих мероприятий организационного и планировочного характера по обеспечению населения с. Ненокса питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Питьевое водоснабжение населения п. Белое Озеро осуществляется от общественных шахтных колодцев (4 шт.). Для хозяйственных целей и полива используются личные шахтные колодцы и скважины. Для нужд пожаротушения предусмотрено использовать воду из поверхностных водоемов. Для технического водоснабжения котельной имеется одна артезианская скважина и водонапорная башня, стоит на баланс в СМУП «Белое Озеро». Другая скважина не действует, заилена, засыпана песком и заварена.

На территории д. Палозеро и садоводческих товариществ водоснабжение населения осуществляется от поверхностных источников и личных шахтных колодцев.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении является следующее:

- несоответствие качества поставляемой питьевой воды;

- высокий износ трубопроводов системы водоснабжения.

2.5.6.2 Водоотведение (канализация)

В настоящее время на территории муниципального образования «Северодвинск» централизованная система водоотведения имеется в г. Северодвинске и в п. Сопка Нёнокского административного округа. Остальные населенные пункты, входящие в состав муниципального образования, централизованной канализации не имеют.

На территории г. Северодвинска действует централизованная раздельная система водоотведения бытовых сточных вод. Раздельная система водоотведения предназначена для приема хозяйственно-бытовых стоков, от населения и близких по составу стоков промышленных предприятий, с последующей транспортировкой сточных вод на централизованную очистку.

Территории с нецентрализованным водоотведением: градостроительные кварталы 164, 175, 186. Территории с отсутствием ливневой канализации: градостроительные кварталы 107, 164, 175, 186.

В центральной части города, за исключением острова Ягры, большая часть объектов системы находится на балансе и эксплуатируется АО «ПО «Севмаш»:

- Канализационные очистные сооружения (КОС-1);

- Канализационные насосные станции (КНС) - 12 шт;

- камеры переключения - 2 шт;

- сети хозяйственно-бытовой канализации;

Часть объектов эксплуатируется СМУП ЖКХ «ГОРВИК»:

- Канализационные насосные станции (КНС) - 2 шт;

- сети хозяйственно-бытовой канализации.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, от жилых районов и промышленных объектов, поступают, по самотечным внутриквартальным сетям канализации, в сборные самотечные коллекторы, а далее на канализационные насосные станции, где проходят предварительную механическую очистку.

От канализационных насосных станций, по напорным и самотечным коллекторам, сточные воды поступают на следующие КНС или по напорным коллекторам, через камеры переключения № 1 и № 2, на КОС.

Поступившие стоки на канализационных очистных сооружениях, проходят механическую и биологическую очистку, обеззараживание (хлорирование) и, через насосную станцию, очищенные стоки отводятся в ручей Ловчий - приток р. Малкурьи, впадающей в свою очередь в Никольский рукав р. Северной Двины.

Первая очередь КОС-1, производительностью 35 тыс. м3/сут, была введена в эксплуатацию в 1965 году. Вторая очередь, производительностью 120 тыс. м3/сут, введена в эксплуатацию в 1976 году. В настоящее время максимальное суточное поступление сточных вод 63,2 тыс. м3/сут. Резерв сооружений составляет 56,8 тыс. м3/сут или 47,3% от проектной мощности.

Обеззараживание сточных вод на КОС-1 производится жидким хлором (до 8 т) и объект является химически опасным. Обезвоживание остаточного ила производится на иловых площадках.

Сточные воды поступают на площадку КОС-1 от КНС через камеры переключения № 1 и № 2 в камеру гашения напора. Из камеры гашения напора сточные воды поступают в здание решеток, где происходит механическая очистка от крупных загрязнений, собранные отходы вывозятся на свалку.

После механической очистки в здании решеток сточные воды поступают на песколовки, обезвоженный песок вывозится на свалку.

После песколовок сточные воды поступают на первичные отстойники, где происходит отстаивание стоков и удаление осадка (ила). Избыточный ил, пройдя обработку на метантенках, по илопроводу транспортируется на иловые поля, где происходит его обезвоживание и складирование в отвал.

После первичных отстойников сточная вода поступает на вторую группу очистных сооружений – биологическую очистку, где ее обработка продолжается на аэротенках.

Далее сточные воды поступают на вторичные отстойники, которые обеспечивают выделение активного ила из очищенной воды.

Перед сбросом сточной воды, прошедшей механическую и биологическую очистку, происходит обеззараживание воды хлором и насосной станцией через два напорных коллектора, Dу 1000 мм, с последующим сбросом ручей Ловчий.

Ежемесячно лабораторией станции аэрации КОС-1 для проведения анализа отбираются пробы сточной воды на входе в очистные сооружения и выпуске из них.

Согласно результатам исследований проб сточных вод на выпуске СА Цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» за 2017 год, технологическая схема очистки сточных вод на КОС-1 не соответствует требованиям нормативов. Наблюдаются превышения допустимых концентраций загрязняющего вещества по показателям: аммоний-ион, БПК полн, марганец, фосфаты, нефтепродукты.

Иловые карты КОС-1 имеют высокий физический износ.

Централизованная система водоотведения о. Ягры . Объекты системы находятся в балансе и эксплуатируются АО «ЦС «Звёздочка»  (КОС-2, КНС жилой застройки 3 шт., КНС промышленной площадки 7 шт., самотечные сети канализации жилого микрорайона о. Ягры протяженностью 19,226 км, напорные коллекторы до приемной камеры КОС-2 протяженностью 6,071 км).

Хозяйственно-бытовые и близкие по составу промышленные сточные воды, от дворовых и уличных сетей, собираются в коллекторы, транспортирующие сточные воды к канализационным насосным станциям, которые по напорным водоводам подают стоки на КОС-2. Биологически очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в Двинскую губу Белого моря, водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории, через рассеивающий выпуск, на расстоянии 262 м от берега.

Канализационные очистные сооружения КОС-2 введены в эксплуатацию 31.12.1982 г. Проектная производительность КОС 27,6 тыс. м3/сут. Фактическая максимальная суточная производительность сооружений в 2017 году составила 10,4 тыс. м3/сут. Резерв при этом равен 17,2 тыс. м3/сут или 62,3% от проектной мощности очистных сооружений.

Сточные воды поступают на очистные сооружения по трем напорным коллекторам, последовательно проходят: приемную камеру, решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, лоток Вентури и контактные резервуары.

Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются через рассеивающий выпуск в Двинскую губу Белого моря. Сбраживание осадка производится в метантенке. Подсушивание сброженного осадка проводится на иловых площадках.

Для задержания из сточных вод крупных примесей и волокнистых материалов установлены неподвижные решетки ручной очистки. Отбросы, снятые с решеток, обеззараживаются хлорной известью.

Для исключения процесса хлорирования сточных вод до 2020 года запланировано строительство и внедрение станции УФ-обеззараживания. Данный метод обеззараживания обеспечивает соблюдения санитарно-гигиенических требований по обеззараживанию сточных вод без прямого негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно показателям качества очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации КОС-2 АО «ЦС «Звездочка», каждая из 12 проб, взятых в 2017 году (ежемесячно) – не соответствует нормативам предельно допустимых концентраций вредных веществ, характерных для водных объектов рыбохозяйственного значения, по следующим показателям: БПКполн, взвешенные вещества, железо, аммоний-ион, марганец.

На участке расположения на участке расположения   КОС- 2 со временем увеличивается подмыв береговой линии моря, отсутствует капитальное ограждение площадки.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов г. Северодвинска осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

В настоящее время общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации в муниципальном образовании насчитывается в количестве 257,79 км, в т.ч.:

- сети АО «ПО «Севмаш» – 183,55 км;

- сети АО «ЦС «Звездочка» – 25,296 км;

- сети СМУП ЖКХ «ГОРВИК» – 48,941 км.

Характеристики объектов централизованной системы водоотведения г. Северодвинск представлена 2.5.6.2.1 Характеристика объектов централизованной системы водоотведения г. Северодвинск

| № п/п | Показатель | АО «ПО «Севмаш» | АО «ЦС «Звездочка» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность хозяйственно-бытовых сетей канализации | 183,55 км, чугун, керамика, сталь | 25,297 км (19,226 км самотечной сети и 6,071 км напорные коллекторы), керамика, сталь, асбестоцемент | 47,752 км, чугун, асбестоцемент, керамика |
|  |  | Всего: 256,598 км |  |  |
| 2 | Износ сетей хозяйственно-бытовой канализации | 81,08%. | 76,06%, Износ напорного коллектора от КНС-1 до приемной камеры КОС-2 составляет порядка 65%. Общее состояние сети удовлетворительное | 89,04%. 33,733 км трубопроводов имеют 100% износ |
| 3 | Износ зданий КНС | 33%. | 28%. | 21%. |
| 4 | Износ КОС | 77% | 70%. |  |

Общий объем стоков, поступивших в централизованную систему водоотведения г. Северодвинска в 2021 году, составил 19 869,15 тыс. м3. Средний суточный объем поступления стоков – 61,361 тыс. м3/сут. Максимальный суточный объем поступления стоков – 75,63 тыс. м3/сут. Основная часть хозяйственно-бытовых сточных вод приходится на технологическую зону КОС-1 (г. Северодвинск, за исключением о. Ягры).– 12,43 тыс. м3 или 85,8 % от общего годового объема хозяйственно-бытовых сточных вод.

Согласно уведомлению от 06.02.2018 г. № 580-18/107 «О выводе из эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения» АО «ЦС «Звездочка» во исполнение Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и требования Администрации г. Северодвинска исх. № 01-03-24/3965 от 31.12.2013 г. выводят из эксплуатации с 01.01.2019 г. следующие объекты централизованной системы водоснабжения в жилом микрорайоне о. Ягры, предназначенные для оказания услуг населению и организациям социально-культурного комплекса:

1. Здание КНС-2 (запись регистрации от 29-29-06/005-2009-043 от 28.01.09г.) расположенное в квартале 2015 по ул. Октябрьской, д. 30;

2. Здание КНС-3 (запись регистрации № 29-29-06/005/2009-042 от 28.01.09г.) расположенное в квартале 208 по проспекту Бутомы, д. 11, строение 1, 1971 года постройки;

3. Канализационные сети (запись регистрации №29-29-06/005/2009-244 от 05.02.09г.), расположенные в кварталах 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 216, 217, 218, 222, 225, общей протяженностью 19225,92 м, 1971 года постройки.

Администрацией Северодвинска исх. №01-03-30/2272 от 06.08.2018 г. принято решение о согласовании вывода из эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в жилом микрорайоне о. Ягры, согласно уведомлению № 580-18/107 от 06.02.2018, при условии соблюдения договоренности по закреплению объектов с АО «ПО «Севмаш», предназначенных к выводу за указанным предприятием, отраженной в протоколе совещания по вопросу передачи объектов водоснабжения и водоотведения о. Ягры от 28.06.2018 №02-01/60.

п. Сопка

Эксплуатацию и техническое обслуживание системы канализации п. Сопка осуществляет ФГБУ "ЦЖКУ". В состав системы входит:

- самотечные сети канализации;

- напорные сети канализации;

- канализационные насосные станции, в количестве 3 шт.

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются и транспортируются по самотечным сетям канализации на КНС. Канализационные насосные станции по напорным коллекторам перекачивают стоки на поля фильтрации для очистки.

В остальных населенных пунктах муниципального образования «Северодвинск» удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Существующие технические и технологические проблемы централизованной системы водоотведения:

- Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- значительный износ и низкие темпы обновления труб; интенсивная внешняя и внутренняя коррозия труб (не имеющих защитных покрытий и устройств электрозащиты); несоблюдение технологии производства работ; низкое качество материалов и труб.

- Проблемными характеристиками очистных сооружений канализации являются:

- износ основных сооружений и оборудования (70 и более %);

- низкая эффективность очистных сооружений, недостаточный уровень очистки;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения;

- Нарушение абонентами требований Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения», поступление в канализационную сеть сточных вод с высоким содержанием твердых бытовых отходов.

- Затруднен подъезд спецтехники к сетям водоотведения, расположенным на частных территориях огородов, палисадников, придомовых территориях.

- Попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

- Низкая надежность сетей и сооружений.

- Низкая ресурсная эффективность производства услуг.

2.5.6.3 Теплоснабжение

В настоящее время в городском округе Архангельской области «Северодвинск» действует 4 системы централизованного теплоснабжения потребителей, от пяти источников тепловой энергии:

- Система теплоснабжения от СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2»;

- Система теплоснабжения от котельной по ул. Водогон МПЖРЭП Северодвинска;

- Система теплоснабжения от котельной с. Нёнокса по ул. Школьная д. 26 МПЖРЭП Северодвинска;

- Система телоснабжения от котельной п. Белое Озеро СМУП ЖКХ «Говрик».

Основным источником централизованного теплоснабжения г. Северодвинск является ресурсосберегающая организация ПАО «ТГК-2» (Северодвинская ТЭЦ-1 и Северодвинская ТЭЦ-2), а также квартальная котельная на ул. Водогон.

Основное оборудование ТЭЦ-1:

- паровые турбины ПТ-30-90/10, Р-12-90/31, ПТ-60-90/13;

- паровые котлы ТКЗ-120, ТП-200-1, ПК-10п-2, ПК-10-2;

- водогрейный котел ПТВМ-180.

Северодвинская ТЭЦ-1 – старейшая тепловая электростанция Архангельской области.  Год ввода в эксплуатацию – 1941. Установленная электрическая мощность 150 МВт, тепловая – 679 Гкал/ч. Оборудование ТЭЦ имеет износ около 89 % и отличается повышенной аварийностью. Парковый ресурс неоднократно продлялся и с каждым годом, для поддержания нормального эксплуатационного состояния, требует все больших финансовых затрат. Основным видом топлива для котлов является уголь, для водогрейного - мазут. В перспективе 1-ой очереди реализации проекта генерального плана планируется использование природного газа в топливном балансе до 10 %.

На ТЭЦ-2 установлено следующее оборудование:

- паровые турбины ПТ-80-80/100-130/13, ЗхТ-110/120-130;

- паровые котлы 4хТГМЕ-464, ТКЗ-120;

- водогрейные котлы 4х КВГМ-100.

ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1976-1980 гг. Основным видом топлива является природный газ, резервным - мазут.

Тепловая мощность ТЭЦ-2 составляет 1061,3 Гкал/час, электрическая – 410 МВт.

Общая мощность всех трех источников теплоснабжения составляет около 1754,0 Гкал/час. При существующей потребности в тепле на уровне 831,43 Гкал/час, общий отпуск пара и воды составляет 902,87 Гкал/час (потери тепловой энергии в сетях - 71,44 Гкал/час.

Из общей потребности в тепле на уровне 779,48 Гкал/час, потребность на коммунально-бытовые нужды составляет 374,14 Гкал/час, или около 45,0 %.

Таблица 2.5.6.3.1 Тепловые нагрузки источникам тепловой энергии

| Наименование | Тепловые нагрузки потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 | Котельная ул. Водогон | Котельная п. Белое Озеро | Котельная с. Нёнокса | Всего по МО Северодвинск |
| Расчетная нагрузка, в т.ч.: | 778,94 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 779,48 |
| В сетевой воде, в т.ч.: | 728,70 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 729,24 |
| Отопление и вентиляция | 664,90 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 665,44 |
| ГВС (средненедельная) | 63,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,80 |
| В паре | 50,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,24 |

Обеспеченность жилищного фонда, централизованным теплоснабжением составляет 98,7 %, централизованным горячим водоснабжением - 98,6 %.

Протяженность тепловых сетей СГТС ПАО «ТГК-2» составляет 225,9 км, средний диаметр тепловых сетей – 263 мм. Для прокладки тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы из стали марки Сталь 20 в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции.

В г. Северодвинске преимущественно открытая система теплоснабжения, часть новых многоквартирных домов подключена по закрытой системе через индивидуальные и центральные тепловые пункты.

Кроме г. Северодвинска, на территории муниципального образования функционируют котельные в с. Ненокса и п. Белое озеро. Тепловая мощность котельной в п. Белое Озеро составляет около 1,59 Гкал/час, отпуск потребителям 0,34 Гкал/час. Тепловая мощность котельной в с. Ненокса составляет около 0,6 Гкал/час, отпуск потребителям 0,24 Гкал/час. Характеристики котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 2.5.6.3.2 Характеристики некомбинированных источников тепловой энергии

| №п/п | Адрес | Протяженность тепловых сетей (двухтрубные), м.пог. | Тип | Диаметр, м | Тип основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Водогон | 492 | Наружная | 0,05, 0,04 | Котлы КВр-0,63, КВр-0,35 |
| 2 | Котельная пос. Белое Озеро | 409 | Подземная, канальная | 0,1, 0,08 | Котлы КВр-0,63 – 3 шт., Минск – 1 шт. |
| 3 | Котельная с. Ненокса | 296 | наружная | 0,1, 0,08, 0,05, 0,02 | Котлы КВр-0,35 – 2 шт. |

В остальных населенных пунктах централизованные источники выработки тепловой энергии отсутствуют, развито только индивидуальное (в основном печное) отопление.

2.5.6.4 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей г. Северодвинска осуществляется от центров питания энергосистемы Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада".

В г. Северодвинске расположена ресурсосберегающая организация ПАО «ТГК-2» (Северодвинская ТЭЦ-1 с установленной мощностью 150,0 МВт и ТЭЦ-2 с установленной мощностью 410 МВт).

Фактическое потребление электроэнергии составляет по городу 158,6 МВт, что полностью покрывается за счет существующих теплоэлектроцентралей.

Среди наиболее крупных потребителей электроэнергии (более 5 МВт) являются АО"ПО "Севмаш" (53 МВт) и АО "ЦС "Звездочка" (13 МВт).

Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды составляет 35,2 МВт, или 22,2 %.

По территории города проложены линии электропередачи напряжением 220, 110 и 35 кВ:

- ВЛ 220 кВ СД ТЭЦ-2 – Первомайский

- ВЛ 110 кВ №7 – СД ТЭЦ-2, с заходом на ПС Рикасиха №36

- ВЛ 110 кВ Северодвинск - Вонгуда

- ВЛ 110 кВ СД ТЭЦ-1 – Западная №55, с заходом на ПС №38

- ВЛ 110 кВ СД ТЭЦ-1 – СД ТЭЦ-2

- ВЛ 110 кВ СД ТЭЦ-1 - Ягры

- ВЛ 110 кВ СД ТЭЦ-2 – ОЛДК

- ВЛ 110 кВ СД ТЭЦ-2 – Северодвинская №27, с заходом на ПС Южная №67

- ВЛ 35 кВ Северодвинская №27 – Карьер

- ВЛ 35 Северодвинская №27 - Ненокса

- ВЛ 35 Северодвинская №27 – Солза №33, с заходами на ПС Миронова Гора, ВОС-2

- ВЛ 35 Северодвинская №27 – Солза №33, с заходом на ПС ВОС-2.

В г. Северодвинске расположены основные источники электроснабжения – центры питания 110 кВ:

- ПС-38 110/10 кВ, проектной мощностью 2х63 МВА (фактическая мощность 38,0 МВА). Год ввода в эксплуатацию 1974;

- ПС-27 110/35/10 кВ «Северодвинская», проектной мощностью 2х40/3х40 МВА (фактическая мощность 40,5/59,6 МВА). Год ввода в эксплуатацию 1969/1988;

- ПС-67 110/10 кВ «Южная», проектной мощностью 2х16/2х25 МВА (фактическая мощность 8,1/9,2 МВА). Год ввода в эксплуатацию 1983/2016;

- ПС-55 110/10 кВ "Западная-Р", проектной мощностью 2х40 МВА (фактическая мощность 36,1 МВА). Год ввода в эксплуатацию – 1986;

- ГПП 110/10 кВ «Ягры», проектной мощностью 2х25 МВА (фактическая мощность 17,9 МВА). Год ввода в эксплуатацию 1985.

Кроме центров питания 110 кВ, на территории города расположен центр питания 35 кВ: ПС-60 35/6 кВ "Водогон"("ВОС-2"), проектной мощностью 2х40 МВА (фактической мощностью 0,88 МВА). Год ввода в эксплуатацию - 1987.

Средний фактический износ подстанций 110 кВ составляет 77,6 %, подстанций 35 кВ - 75,5 %.

Протяженность электрических сетей в городе составляет 150 км.

Основными распределительными сетями в Муниципальном образовании являются сети напряжением 110-35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах и 10 кВ, как правило, в кабельном исполнении.

Средний износ линий напряжением 110 кВ составляет 60,6 %, напряжением 35 кВ - 59,3 %.

Линии электропередач эксплуатирует Архангельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" (Северодвинские РЭС).

Факторами, снижающими надежность, являются наличие значительного количества трансформаторных подстанций (далее - ТП) 10/0,4 кВ и кабельных линий (далее - КЛ) 10 кВ, отработавших нормативные сроки, имеющих предельную максимально допустимую загрузку элементов сети.

Текущее состояние электрических сетей усложняется низкой пропускной способностью КЛ, связывающих ПС с ТП. Кроме того, ПС 110 кВ N 27 "Северодвинская" является центром питания, закрытым для технологического присоединения потребителей.

На территории Северодвинска находятся распределительные пункты РП-1; РП-9 и РП-11, оснащенные телеуправлением. Остальное оборудование распределительной сети в малой степени оборудовано устройствами автоматизации и телемеханики.

2.5.6.5 Газоснабжение

В 2018 году АО «Газпром Промгаз» на основании исходных данных, предоставленных органами местного самоуправления Архангельской области, исполнительными органами государственной власти Архангельской области, газоснабжающими и иными организациями актуализирована Генеральная схема газоснабжения и газификации Архангельской области.

Источником обеспечения сетевым природным газом муниципального образования г. Северодвинск является ГРС "Северодвинск", расположенная в ж/д ст. Рикасиха.

От ГРС "Северодвинск" проложен межпоселковый газопровод высокого давления диаметром 1000-530 мм и давлением Р ≤ 1,2 МПа. Межпоселковый газопровод проложен вдоль Архангельского шоссе и далее по Окружной улице до ввода на ТЭЦ-2 и на ГРП №5 в 2011 году по программе газификации регионов за счёт инвестиций ПАО «Газпром». По этому газопроводу с ГРП № 5 газ под давлением Р ≤ 0,6 МПа подается на АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звездочка». В 2014 году был подведён газопровод к ТЭЦ-1. Газ высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) будет подаваться наиболее крупным потребителям (ТЭЦ, крупнейшие промпредприятия), а также на ГРП высокого давления. В городе построены ГРП № 5 (Р ≤ 0,6 МПа), расположенная вблизи ТЭЦ-2 с расчетным расходом газа 4630 м3/час,  ГРП №4, который будет является источником питания для котельной ООО «Северодвинский Агрокомбинат», ГРП №3 (Р ≤ 0,6 МПа) расположенный на о. Ягры с расчетным расходом газа 2825 м3/час.

Объем потребления природного газа на территории Архангельской области в 2019 году составил 2 255,5 млн. м3.

В декабре 2017 года компания «Газпром газораспределение Архангельск» приступила к строительству объекта: «Газопровод распределительный от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинск», в 2018 году газопровод введен в эксплуатацию. Природным газом снабжается 59 квартир. Проект планировки территории для строительства линейного объекта разработан ООО «ВАЛБЭК-РУ» г. Вологда.

В настоящее время газоснабжение жилого фонда г. Северодвинска осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). Сжиженный газ населением используется только для нужд приготовления.  Северодвинская газонаполнительная станции АО "Архангельскоблгаз" (г. Северодвинск, Грузовой проезд, 8) расположена на территории Юго-восточного промузла (за пределами новой границы города). В многоквартирные жилые дома газ поступает от групповых резервуарных установок (ГРУ) по системе газопроводов.

Кроме того, в части многоэтажной и среднеэтажной застройки для приготовления пищи используются электрические плиты.

Население малоэтажных жилых домов использует сжиженный углеводородный газ от газобаллонных установок.

Потребность в сжиженном углеводородном газе на 2020 год составляет 5305 тыс. т.

Обеспеченность жилищного фонда газом (СУГ) составляет 72,1 %.

2.5.6.6 Связь и информатизация

На территории муниципального образования крупнейшими операторами (имеющими более 5% ресурса нумерации), предоставляющими услуги телефонной связи и доступа с сети Интернет, являются:

в коде ABC – услуги стационарной телефонной связи:

– ПАО «Ростелеком»;

в коде DEF – услуги мобильной телефонной связи;

– ПАО «Вымпел-Коммуникации» торговая марка «Билайн»;

– ПАО «МегаФон»;

– ПАО «Мобильные ТелеСистемы» торговая марка «МТС»;

– ООО «Т2-Мобайл» торговая марка «ТЕЛЕ2»;

На территории муниципального образования г. Северодвинск оператором универсального обслуживания является ПАО «Ростелеком». Универсальные услуги связи предоставляются посредством таксофонов универсального обслуживания. Телефонные вызовы с указанных таксофонов по территории России не тарифицируются. Также посредством данных таксофонов возможен бесплатный вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Таксофоны универсального обслуживания расположены во всех населённых пунктах муниципального образования г. Северодвинск.

В муниципальном образовании г. Северодвинск осуществляется эфирное наземное вещание бесплатных общедоступных 20 телевизионных каналов в цифровом виде и 3 программ радиовещания.

Эфирное наземное вещание радио и телевизионных общедоступных каналов в цифровом виде осуществляет Федеральное государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – ФГУП «РТРС») силами своего филиального подразделения – «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»). Трансляция эфирных наземных телевизионных каналов в цифровом виде осуществляется в дециметровом диапазоне.

Таблица 2.5.6.6.1 Характеристики радиотелевизионных передающих центров ФГУП «РТРС» «Архангельский ОРТПЦ» обеспечивающих вещание на территории Архангельской области

| №п/п | Местоположение | Пакет телеканалов РТРС-1 | Пакет телеканалов РТРС-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архангельская область, Приморский район, г. Северодвинск | ТВК 33 (570 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |

### 2.5.7 Экологическое состояние

### 2.5.7.1 Существующие экологические условия территории

Городской округ «Северодвинск» находится на севере Архангельской области расположен в 35 километрах к западу от Архангельска на побережье На побережье Летнего берега, где в Белое море впадают реки: Северная Двина (Никольский рукав), Солза и др..

Территория муниципального образования преимущественно занята зоной лесов. По северной границе муниципального образования расположены воды Двинского залива, на берегу которого расположен город Северодвинск и населенные пункты муниципального образования.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск», как и вся Архангельская область, характеризуется особыми климато-географическими условиями, связанными с периодами ледостава и ледохода, частой сменой воздушных масс, поступающих из Арктики, крайне неустойчивой погодой, а также отсутствием развитой структуры автомобильных дорог, наличием большого числа водных преград, функционированием территориально удаленных структурных подразделений медицинских организаций в сельской местности и на островных территориях, низкой плотностью населения.

Город Северодвинск входит в состав Арктической зоны Российской Федерации.

Анализ климатических условий территории показал, что в этом районе создаются достаточно благоприятные метеорологические условия для переноса и рассеивания промышленных и транспортных выбросов за счёт ветров. Однако суровые условия севера мало определяют слабую способность окружающей природной среды к самоочищению и восстановлению.

Наблюдения за состоянием окружающей природной среды ведется на станциях и постах ФГБУ «Северное УГМС»:

Характеристика существующего состояния окружающей среды в районе проектирования приводится по материалам государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды в Архангельской области» за многолетний период.

Основными источниками воздействия на окружающую среду Архангельской области являются в г. Северодвинске являются предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (Северодвинская ТЭЦ-1 и Северодвинская ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2»), предприятия по сбору, обработке и утилизации отходов (СМУП «Спецавтохозяйство»), предприятия по производству машин и оборудования, по производству транспортных средств и оборудования, автотранспорт.

Характеристика существующего состояния окружающей среды в районе проектируемой территории приводится по данным ежегодных государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды в Архангельской области»

Воздействие на водные объекты определяется объемами забранной свежей воды и сбросом в поверхностные водные объекты в разной степени загрязненных сточных вод.

Загрязнение поверхностных вод связано, прежде всего, со сбросом загрязненных сточных вод в водные поверхностные объекты в результате ведения хозяйственной деятельности, поступлением в водные объекты загрязняющих веществ с талым и ливневым поверхностным стоком.

### 2.5.7.2 Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения

В число учитываемых генеральным планом экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены потенциально опасные антропогенные территории и объекты (источники негативных воздействий на окружающую среду), объекты и территории, требующие сохранения экологического равновесия либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативно-правовые условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными ограничениями хозяйственной деятельности, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах городского округа систему планировочных ограничений – зон с особыми условиями использования территорий.

Планировочные ограничения представлены зонами с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ: водоохранные зоны, охранные зоны вдоль воздушных ЛЭП, санитарно-защитные зоны предприятий и т.д.) и другими территориями с ограничениями хозяйственного использования, не относящимися к зонам с особыми условиями использования территории (береговые полосы, санитарные разрывы, особо охраняемые природные территории, границы залегания полезных ископаемых и т.д.).

При строительстве капитальных и линейных объектов приходится учитывать распространение заболоченных, подтапливаемых земель, заторфованности, возможность повышенной плотности потоков радона к поверхности земли.

Определение состава зон с особыми условиями использования территорий, учет их границ и режимов использования в планировочных решениях генерального плана – важный инструмент соблюдения природоохранного и санитарного законодательства в процессе территориального планирования городского округа, его пространственной организации в целях устойчивого развития.

Зоны охраны природных объектов

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

В соответствие со ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Таблица 2.5.7.2.1 – Сведения о водоохранных зонах водных объектов на территории городского округа

| №№ ПП | Населенный пункт | Название водотока, берег | Длина водотока, км | Площадь зеркала озера, кв. км | Ширина |  | Сведения об установленной зоне |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прибрежной защитной полосы | Водоохранной зоны | Прибрежной защитной полосы | Водоохранной зоны |
|  | МО «Северодвинск» | Белое море |  |  | 50 | 500 | 29:00-6.132 29:00-6.113 29:00-6.421 | 29:00-6.140 29:00-6.142 29:00-6.420 |
| Водные объекты, имеющие особо ценное рыбохозяйственное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск | р. Ширшема лв. | 44 | - | 200 | 200 | 29:28-6.2333 | 29:28-6.2332 |
| 6 | д. Таборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Северодвинск | р. Кудьма пр. | 35 | - | 200 | 200 | 29:28-6.2956 | 29:28-6.2957 |
| 3 | д. Волость, д. Лахта | оз. Кудьмозеро | - | 11 | 200 | 200 | 29:28-6.2970 | 29:28-6.2969 |
| 8 | СНТ «Дружба» СНТ «Приозерный» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Солза | р. Солза лв. | 109 | - | 200 | 200 | 29:28-6.2331 | 29:28-6.2330 |
| 5 | с. Ненокса | р. Ненокса пр.. лв. | 32 | - | 200 | 200 | 29:28-6.2329 | 29:28-6.2328 |
| 7 | СНТ «Беломор» | оз. Кородское | - | 3,2 | 200 | 200 | 29:28-6.2775 | 29:28-6.2774 |
| 9 | СНТ «Полярные зори» | оз. Каменное | - | 1,3 | 200 | 200 | 29:28-6.2773 | 29:28-6.2772 |
| Прочие водные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск | озеро Рефулерное кв.100 | - | 0,6 | 50 | 50 | 29:28-6.2950 | 29:28-6.2949 |
| 2 | г. Северодвинск | озеро Рефулерное кв.124 | - | 0,6 | 50 | 50 | 29:28-6.2327 | 29:28-6.2326 |
| 3 | г. Северодвинск | р. Забориха пр..лв. | 3,7 | - | 50 | 50 |  |  |
| 4 | г. Северодвинск | оз. Новое | - | 2,3 | 50 | 50 | 29:28-6.2971 | 29:28-6.2958 |
| 5 | г. Северодвинск | р. Камбалица пр.. лв. | 3,2 | - | 50 | 50 |  |  |
| 6 | СНТ «Север» | оз. Белое | - | 2,4 | 50 | 50 | 29:28-6.2771 | 29:28-6.2770 |
| 7 | с. Ненокса | оз. Нижнее | - | 1,4 | 50 | 50 | 29:28-6.2778 | 29:28-6.2776 |
| 8 | СНТ «Березка» | прот. Малкурья лв. | 18 | - | 200 | 200 | 29:00-6.311 | 29:00-6.310 |
| 9 |  | р. Сюзьма | 158 | 780 | 50 | 200 | - | - |
| 10 | СНТ «Теремок» | р. Корода пр.. лв. | 14 | - | 50 | 100 | 29:28-6.2775 | 29:28-6.2774 |
| 111 | с. Ненокса | руч. Ненокса пр..лв. | 10 | - | 50 | 50 | 29:28-6.2951 | 29:28-6.2952 |
| 12 |  | р. Темнокса | 10 | - | 50 | 100 | - | - |
| 13 |  | р. Челма | 28 | - | 50 | 100 | - | - |
| 14 |  | р. Рассоха | 19 | - | 50 | 100 | - | - |

В целях государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды, а также приведения нормативных правовых актов Архангельской области в соответствие действующему законодательству Российской Федерации в 2020 году приняты ряд областных законов и подзаконных нормативных правовых актов:

Постановление министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 03.02.2020 № 7п «Об утверждении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Кудьма, Солза, Ненокса, Ширшема, Забориха, Камбалица, Малкурья, Корода, ручья Ненокса и озер Кудьмозеро, Каменное, Кородское, Рефулерное (100 кв), Рефулерное (124 кв), Новое, Белое, Нижнее в границах поселений муниципального образования «Северодвинск»;

Постановление министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 04.02.2020 № 10п «Об утверждении местоположения береговых линий (границ водных объектов) рек Кудьма, Солза, Ненокса, Ширшема, Забориха, Камбалица, Малкурья, Корода, ручья Ненокса и озер Кудьмозеро, Каменное, Кородское, Рефулерное (100 кв), Рефулерное (124 кв), Новое, Белое, Нижнее в границах поселений муниципального образования «Северодвинск»;

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В городском округе имеются поверхностные и подземные водоисточники.

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Вокруг водозаборов устанавливаются ЗСО в составе трех поясов: первый – строгого режима, включающего территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий – режим ограничения, включая территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными проектами, с учетом особенностей расположения водозаборных сооружений.

На территории городского округа установлены зоны санитарной охраны одного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – оз. Толстицкое в пос. Ненокса. Зоны утверждены распоряжением министерства от 28.10.2015 № 1225р.

Рисунок 3. Местоположение питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – озера Толстицкое с границами ЗСО

Для источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – озера Толстицкое зона санитарной охраны (далее – ЗСО) установлена в составе 3 поясов в следующих границах:

1 пояс ЗСО (строгого режима) – на расстоянии 100 м во всех направлениях от водозабора по акватории водоема и по прилегающему к водозабору берегу;

2 пояс ЗСО – вся акватория озера Толстицкое; по территории – по периметру водоема на расстоянии 500 м от уреза воды при летне-осенней межени.

3 пояс ЗСО – границы полностью совпадают с границами второго пояса.

Граница первого пояса ЗСО (строгого режима) водопроводных сооружений установлена на расстоянии:

от стен накопительных емкостей – 30 м;

от насосной станции второго подъема – 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов – от 2 м до 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода.

Сведения о границах поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Для предотвращения загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения необходимо:

- организовать зоны санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений в составе трех поясов;

- обеспечить отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения. В пределах III пояса ЗСО – источников химического загрязнения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Действующими санитарными нормами и правилами на территории II пояса ЗСО не запрещается расположение жилых и общественных зданий, эксплуатация которых не будет приводить к загрязнению водоисточника.

Зоны охраны искусственных объектов

Зоны охраны объектов культурного наследия. Защитная зона объекта культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов (ст. 34_1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Территория городского округа пересекается линиями воздушных ЛЭП различного напряжения. Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 26 августа 2013 года) вдоль воздушных линий устанавливаются охранные зоны от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

- для линий до 1 кВ – 2 м;

- для линий от 1 до 20 кВ – 10 м;

- для линий 35 кВ – 15 м;

- для линий 110 кВ  – 20 м;

- для линий 220 кВ  – 25 м.

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается – от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции).

Ограничения использования объектов недвижимости в границах охранной зоны линии электропередач установлены в соответствии с п. 8-15 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций.

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

Охранные зоны объектов по производству электрической энергии устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 года N 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 15 января 2019 года)».

Зоны с особыми условиями использования – охранные зоны объектов электросетевого хозяйства внесены в материалы Росреестра, отражены в графических материалах проекта.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Сети связи и сооружения связи находятся под защитой государства.*7. (Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ, статья 7 п. 1). Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

1. осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

2. производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

3. производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

4. устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

5. устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

6. производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

7. производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации.

Зоны с особыми условиями использования – охранные зоны линий и сооружений связи внесены в материалы Росреестра, отражены в графических материалах проекта.

Охранная зона тепловых сетей

Согласно п. 5 приказа Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту.

Согласно п. 6 Приказа в пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года)»).

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Согласно требованиям Правил охраны магистральных газопроводов охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – охранные зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В охранных зонах запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

5. В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

6. В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ручьях;

е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;

з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;

к) прокладка инженерных коммуникаций;

л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

м) устройство причалов для судов и пляжей;

н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состояние окружающей среды, её загрязнением

В соответствие со ст. 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической  службе» и «Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392, в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений – для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием – для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а».

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, или на части акватории водного объекта.

В пределах охранной зоны не допускается выделение 2 или более территорий (подзон), в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков.

Проектом учтены земельные участки федерального значения, на которых расположены стационарные пункты государственной наблюдательной сети (по информации ФГБУ Северное УГМС, письмо от 19.07.2023 №306-03-10/1-4417) и охранные зоны от них:

Таблица 2.5.7.2.2 – Перечень стационарных пунктов государственной наблюдательной сети

| Наименование | Местоположение | Земельный участок | Сведения об охранной зоне (реестровый номер в ЕГРН) |
| --- | --- | --- | --- |
| Морская гидрометеорологическая береговая станция II разряда Северодвинск (МГ-2 Северодвинск) | 164514, Архангельская область, г. Северодвинск, улица Арктическая, земельный участок 4А ул. Карла Маркса, д. 48 | 29:28:103075:39 | 29.28.2.175 (29:28-6.119) 200 м |
|  |  | 29:28:103075:40 | Не установлена |
| Стационарный пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Северодвинск №1 (ПНЗ Северодвинск №1) | 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ориентир – пр. Труда, д. 48 | 29:28:103099:22 | 29:28-6.1696 200 м |
| Стационарный пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Северодвинск №2 (ПНЗ Северодвинск №2) | 164520, Архангельская область, г. Северодвинск, ориентир – ул. Советская, д. 4 | 29:28:107059:17 | 29:28-6.474 200 м |
| Стационарный пункт наблюдения за состоянием окружающей природной среды – гидрологический пост ГП-1 Ненокса – р. Ненокса (не входит в перечень реперных. ) | Архангельская область, Северодвинское лесничество, Лайское участковое лесничество (участок с-з № 148) квартал 13ч | 29:28:210002:117 | 29:28-6.2288 |

Охранная зона пунктов государственной геодезической сети

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети определяется «Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» (постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»).

Ограничения установлены на основании пункта 7 «Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170», согласно которым в пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов;

б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов;

г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов.

Зоны защиты населения

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

В соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Установленные санитарно-защитные зоны имеют очень ограниченное количество объектов.

Для оценки планировочной ситуации в настоящем проекте отражены границы установленных санитарно-защитных зон, а также учтены границы расчетных санитарно-защитных зон в соответствие с проектами, получившими положительное санитарное заключение. Для выявления конфликтных ситуаций учитывались также ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона от кладбищ устанавливается в зависимости от площади кладбища. Для закрытых кладбищ санитарно-защитная зона – 50 м. Для кладбищ площадью до 10 га санитарно-защитная зона – 100 м, более 20 га– 500 м.

Ряд предприятий по прежнему не имеют установленных саниатрно-защитных зон, сведения о которых отражались бы в ЕГРН.

Зоны затопления и подтопления

Зоны затопления, подтопления, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» не установлены.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Зоны ограничения застройки от передающих радиотехнических объектов

В г. Северодвинске и на территории городского округа эксплуатируеются ряд передающих радиотехнических объектов, от которых устанавливаются зоны ограничения застройки.

По всем передающим радиотехническим объектам выполнены натурные измерения уровней электромагнитных полей на прилегающих к ПРТО территориям, с определением границ зон ограничения застройки.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 запрещается без согласования с Управлением Роспотребнадзора в субъекте Федерации внесение изменений в условия и режимы работы ПРТО (в т.ч. РРС, РГД), которые приводят к увеличению уровней ЭМП на селитебной территории. Санитарно-защитная зона  и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. На технической территории ПРТО и территориях специальных полигонов не допускается размещение жилых и общественных зданий.

Иные зоны с особыми условиями использования территории

Запретная зона

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405).

Таблица 2.6.7.2.3 – Сведения о запретных зонах на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»

| Вид: | Запретная зона при военном складе | Запретная зона при военном складе | Иная зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Реестровый номер: | 29:00-6.98 | 29:00-6.282 | 29:28-6.3030 |
| Учетный номер: | 29.00.2.65 | 29:00 |  |
| Наименование: | Запретная зона военного объекта - Архангельское лесничество Министерства обороны Российской Федерации | Запретная зона | Запретная зона военного объекта площадка №3 войсковой части 77510 |

Иные территории с установленными ограничениями

Береговая полоса

В соответствии со ст. 6  Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них (ст. 6 ВК РФ).

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (ст. 39.8 ЗК РФ).

Санитарные разрывы

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автомобильных и железных дорог, гаражей и стоянок автотранспорта устанавливаются санитарные разрывы. Жилую застройку следует отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом.

Санитарные разрывы от автомобильных дорог приняты на основании СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и составляют 100,0 м по обе стороны от полосы отвода автодорог сообщением "Архангельск - Северодвинск" и "Архангельск - Онега" и 50,0 м – от полосы отвода автодорог местного значения (Кородское шоссе, Кудемское шоссе, Солзенское шоссе).

Размеры санитарного разрыва магистрального газопровода «Рикасиха – Северодвинск» приняты в зависимости от класса и диаметра газопровода в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Опасные природные явления и процессы

Среди негативных явлений  на рассматриваемой территории наблюдаются затопление, подтопление, заболачивание.

Заболоченность. В границах городской черты  и в окрестностях рельеф спокойный, местность пересекается множеством малых рек и ручьев, имеются довольно обширные территории заболоченных земель, тяготеющие к западной и юго-западной границам города.

Подтопление – это повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

Особо охраняемые природные территории

В границах городского округа «Северодвинск» расположена ООПТ местного значения «Природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры», памятник природы регионального значения «Урочище Куртяево».

В графических материалах проекта отражены границы существующих и планируемых планировочных ограничений, которые следует соблюдать при проектировании и строительстве новых коммунальных и производственных предприятий, объектов транспорта, инженерной инфраструктуры.

При пересечении границ различных зон с особыми условиями использования территорий и других зон с установленными ограничениями действуют все ограничения использования земельных участков, установленные для каждой из таких зон.

2.5.7.3 Состояние земельных ресурсов, почвы

К нарушенным относятся земли, утратившие первоначальную природную, хозяйственную или социальную ценность и/или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного и растительного покрова, гидрологического режима и образованием неорельефа в результате негативного воздействия антропогенных и природно-антропогенных процессов.

К нарушенным и загрязненным землям относятся земли, занятые свалками, объектами накопленного вреда.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

В Архангельской области источниками загрязнения почвы селитебных территорий являются предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, сельского хозяйства, автотранспорт, хозяйственно-бытовая деятельность человека.

В границах населенных пунктов источником загрязнения почв являются все основные предприятия муниципального образования

Концентрации загрязняющих веществ в почве в разрезе территорий Архангельской области за 2020 год представлены в таблице.

Таблица 2.5.7.3.1 – Концентрации загрязняющих веществ в почве в г. Северодвинске (медиана, мг/кг)

|  | Cu | Cr | Zn | Ni | Mn | Pb | Hg | Cd | Co | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 0,8 | - | 7,6 | 0,4 | 27,7 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
| ПДК | 3 | 6 | 23 | 4 | 140 | 6 | 2,1 | 2 | 5 | 2 |
| Класс опасности | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Почва обладает определенными возможностями для детоксикации вредных веществ, которая осуществляется либо путем разложения этих веществ, либо перевода их в м алоподвижное состояние. Большую роль в выполнении почвой своих экологических функций играют ее агрохимические свойства. Чем выше плодородие почвы, тем большими возможностями она обладает для создания препятствий на пути движения ксенобиотиков в растения. Таким образом, почва с благоприятными агрохимическими свойствами является не только гарантией получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, но и способствует их высокому качеству.

Однако значительная часть пахотных угодий области занята почвами с неблагоприятными агрохимическими свойствами. На полях, имеющих такие почвы, требуются мероприятия по их устранению.

Исторически сложившимся фактом является то, что животноводство на Севере всегда имело молочно-мясное направление. В этой связи в составе сельскохозяйственных угодий преобладают кормовые угодья (56,9 %). Пахотные угодья в структуре земель сельскохозяйственного назначения занимают 41,6 % и используются в основном под кормовые культуры. Многолетние насаждения представлены садоводческими кооперативами. На садовых участках граждане преимущественно выращивают картофель, огородные овощи, зелень и ягодные кустарники (малина, смородина, крыжовник и др.).

2.5.7.4 Радиационная обстановка

На территории проектирования размещается два РОО: акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (АО «ЦС «Звездочка»), акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш») и находящееся в ведении АО «ПО «Севмаш» хранилище радиоактивных отходов «Миронова гора», расположенного примерно в 12 километрах от города. Деятельность этих предприятий требует организации работ по обеспечению безопасности населения и территории области, тем более что все РОО находятся вблизи городов с высокой плотностью населения.

Одной из основных задач радиационного контроля является систематический радиационный мониторинг окружающей среды вокруг РОО г. Северодвинска, который позволяет наиболее качественно провести анализ воздействия РОО на окружающую среду, своевременно выявить случаи повышения уровня радиации и оперативно принять меры для их устранения.

В Центр сбора и обработки информации радиационного мониторинга ФГБУ «Северное УГМС» каждые 15 минут поступали данные с 25 постов автоматического контроля мощности дозы гамма-излучения, установленных в 100-км зоне вокруг РОО г. Северодвинска (рис. 2.7-10).

Оперативный контроль гамма-излучения проводился АТ АСКРО.

Рисунок 2 Расположение пунктов АТ АСКРО

В 2020 году в 30- км зоне вокруг РОО г. Северодвинска также проводились маршрутные гамма-съемки местности в летний и зимний периоды с отбором проб почвы, растительности и снега.

Рисунок 3. Схема маршрутного обследования в 30-км зоне вокруг РОО г. Северодвинска

Характер изменения радиологических показателей на сельскохозяйственных угодьях области остаётся весьма умеренным. Наблюдение за ними ведётся на десяти стационарных участках. В задачу исследований входит измерение радиационного фона и определение удельной активности цезия–137 и стронция–90.

Уровень радиационного фона в контрольных точках области в пределах нормы и не превышает многолетних значений, характерных для данных территорий. Значения активности стронция-90 и цезия-137 в почвах области не имеют ярко выраженной динамики; все результаты, полученные за весь период исследований, соответствуют низкой плотности загрязнения этими радионуклидами.

### 2.5.7.5 Состояние воздушного бассейна

Способность атмосферы к самоочищению зависит от ряда климатических факторов: ветрового режима, режима циркуляции воздушных масс, количества солнечной радиации, осадков. Климат района проектирования умеренно континентальный с низкими зимними температурами, сильными ветрами.

Основные источники загрязнения атмосферы – предприятия теплоэнергетики, машиностроения, металлообработки, пищевой промышленности, мебельное производство, автомобильный и железнодорожный транспорт. Основной вклад в выбросы стационарных источников вносят Северодвинская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» по Архангельской области и Северодвинская ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» по Архангельской области. Наибольшее количество специфических веществ выбрасывается на АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звездочка».

Наблюдения за состоянием воздушного бассейна в 2022 г. проводились на двух стационарных постах ГСН. По местоположению посты условно подразделяются на «автомобильный», вблизи автомагистралей (пост 1), и «городской фоновый», в жилых районах (пост 2).

Уровень загрязнения атмосферы в 2022 году был высокий. Средние за год концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города были ниже санитарных норм (согласно СанПиН 1.2.3685-21), за исключением среднегодовой концентрации взвешенных веществ и формальдегида на постах № 1, 2 и в среднем по городу.

Случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха не отмечалось.

За последние пять лет в атмосферном воздухе города возросло содержание формальдегида, оксида углерода и диоксида серы (рис. 2.1-6, 2.1-7). Снизилось среднегодовое содержание диоксида азота и взвешенных веществ. Концентрации бенз(а)пирена существенно не изменились.

За последние пять лет в атмосферном воздухе города возросло содержание формальдегида, оксида углерода и диоксида серы (рис. 2.1-6, 2.1-7). Снизилось среднегодовое содержание диоксида азота и взвешенных веществ. Концентрации бенз(а)пирена существенно не изменились.

Рисунок 4  Изменение среднегодовых концентраций диоксида серы и формальдегида в г. Северодвинске

Рисунок 5 Изменение среднегодовых концентраций оксида углерода в г. Северодвинске

Таблица 2.5.7.5.1 - Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников

| Муниципальное образование | Валовый выброс вредных (загрязняющих) веществ, тыс. т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Архангельская область | 150,630 | 136,774 | 131,137 | 140,754 | 117,0 |
| г. Северодвинск | 27,208 | 21,082 | 16,595 | 18,524 | 16,298 |

Снижение выбросов от источников ПАО «ТГК-2» обусловлено: на Северодвинской ТЭЦ-2 – уменьшением расхода резервного топлива (мазут), что позволило снизить выбросы сернистого ангидрида на 168,235 т (98,8 %); на Северодвинской ТЭЦ-1 – уменьшением общего расхода топлива каменного угля на 14 %, сокращением выработки электроэнергии и отпуска теплоэнергии; изменением топливного баланса сжигаемых углей (использование Хакасского и Кузнецкого углей, лучших по качественным характеристикам, чем Интинский и Воркутинский), что позволило снизить выбросы твердых веществ на 1 838,85 т (33,3 %).

Таблица 2.5.7.5.2 - Выбросы наиболее распространённых загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников в г. Северодвинске

| Показатели |  |  | Значение по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2022 |
| Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ | Всего, тыс. т |  | 16,595 | 16,298 |
|  | уловлено в % к количеству отходящих загрязняющих веществ |  | 83,0 | 89,4 |
|  | в том числе | твердых веществ, тыс. т | 4,933 | 3,922 |
|  |  | уловлено твердых веществ в % к количеству загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | 94,3 | 99,7 |
|  |  | жидких и газообразных веществ, тыс. т | 11,661 | 12,376 |
|  |  | уловлено жидких и газообразных веществ % к количеству загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | 0,4 | 0,8 |
| Из жидких и газообразных веществ | диоксид серы, тыс. т |  | 3,397 | 4,517 |
|  | уловлено диоксида серы в % к количеству отходящих загрязняющих веществ |  | 1,4 | 23,7 |
|  | оксид углерода, тыс. т |  | 0,329 | 0,402 |
|  | уловлено оксида углерода в % к количеству отходящих загрязняющих веществ |  | - | - |
|  | оксиды азота (в пересчете на NO2), тыс. т |  | 5,242 | 4,709 |
|  | уловлено оксидов азота в % к количеству отходящих загрязняющих веществ |  | - | - |
|  | углеводороды (без ЛОС), тыс. т |  | 2,251 | 2,283 |
|  | уловлено углеводородов (без ЛОС) в % к количеству отходящих загрязняющих веществ |  | - | - |
|  | летучие органические соединения, тыс. т |  | 0,411 | 0,433 |
|  | уловлено ЛОС в % к количеству отходящих загрязняющих веществ |  | 0,5 | 0,2 |
|  | прочие газообразные и жидкие, тыс. т |  | 0,031 | 0,032 |
|  | уловлено прочих газообразных и жидких в % к количеству отходящих загрязняющих веществ |  | 3,0 | 3,0 |

### 2.5.7.6 Состояние водных ресурсов

Водные объекты территории относятся к бассейнам Белого моря и Северной Двины. Главный водный объект в районе проектирования – Белое море.

Речная сеть рассматриваемой территории развита сравнительно равномерно, что связано с избыточным увлажнением и сравнительно однородными природными условиями. Коэффициент густоты речной сети – 0,4. Преобладают малые реки и ручьи длиной менее 10 км.

Водоразделы между бассейнами главных рек, а также внутри этих бассейнов, орографически выражены слабо, что связано с равнинным характером территории. Русла рек преимущественно немеандрирующие. Подавляющее большинство водоемов – мелкие, с площадью зеркала менее 0,5 км2.

Река Солза вытекает из оз. Солозеро, течет на северо-запад и впадает в Двинскую губу Белого моря. Русло реки извилистое, река протекает по лесистой, болотистой местности. Длина реки 109 км, площадь водосбора – 1420 км2.

Реки Сюзьма, Солза, являются местом нереста лосося атлантического (семги).

Зарегулированность стока р. Солзы привело к нарушению хода лососевых рыб (семги, кумжи) в места нереста.  Для возмещения ущерба рыбным запасам создан и действует Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод (ФГБУ «Севрыбвод»). Проектная мощность рыбоводного предприятия по выпуску молоди составляет до 3 млн. шт.

Изучение гидрологического режима рек рассматриваемого бассейна было начато в начале XX века, когда в 1928 г. был открыт гидрологический пост на р. Солза.

Анализ имеющихся материалов показал, что в гидрологическом и гидрографическом отношении рассматриваемая территория  изучена недостаточно: сведения о количестве водотоков и водоемов, их протяженности, площадях водосбора и других характеристиках по большинству водных объектов отсутствуют или устарели.

Озера бассейна совершенно не изучены, поскольку значительных озер, регулирующих сток в бассейне, нет.

Рис. 1 Схема размещения пунктов наблюдений за качеством вод

Водный режим

По характеру водного режима реки рассматриваемого бассейна принадлежат к восточноевропейскому типу. Весеннее половодье на реках начинается обычно в конце апреля, характеризуется резким подъемом и замедленным под влиянием весенних дождей спадом уровней. Межень наступает в июле и сравнительно устойчива.  Дождевые паводки летом наблюдаются не каждый год и подъемы их не превышают 1 метра. Осенние паводки наблюдаются ежегодно. Зимняя межень устойчива и характеризуется более низкими уровнями, чем летняя. Годовая амплитуда уровней не превышает 3,5 м. Замерзают реки обычно в середине ноября; вскрывается в конце апреля. Продолжительность ледостава в основном 150-200 дней. Весеннее половодье начинается обычно в 20-х числах апреля, заканчивается в середине июня. Максимальные  расходы воды наблюдаются в период весеннего половодья  (чаще в середине мая), окончание половодья - середина июня. В период половодья проходят 46-72% годового стока. Наибольшая часть суммарного стока за весну приходится на талые снеговые воды (60-80%), доля дождевого стока обычно составляет 10-30%, грунтового – 5-10% общего объёма стока за половодье.   Гидрограф половодья чаще однопиковый.

Летне-осенняя межень начинается в середине июня и заканчивается в ноябре. Продолжительность межени - 3-3,5 месяца. Наиболее глубокой межень обычно бывает в августе. С учётом осенних дождевых паводков на долю стока летне-осеннего периода приходится в среднем около 30-35 % годового стока.

Зимняя межень начинается в середине - конце ноября и продолжается 4-5 месяцев. Сток воды уменьшается к концу зимы по мере истощения запасов подземных вод, минимальным обычно бывает в марте. Наиболее низшие  уровни воды чаще наблюдаются в самом начале периода до установления ледяного покрова (при ледоставе уровни  повышаются за счет подпорных ледовых явлений). На зимнюю межень приходятся 4-11% годового стока в зависимости от водности года и местоположения бассейна реки.

Поступление ЗВ в водные объекты происходит как с сосредоточенными сбросами, так и с поверхностным стоком от диффузных источников (загрязненная неканализованная территория населенных пунктов, авто- и ж/д дороги, пашни, сенокосы, пастбища, свалки, полигоны ТБО и др.).

Высокая концентрация антропогенной нагрузки присутствует в городе Северодвинске, где сконцентрированы промышленные предприятия. На прилегающих к городу территориях расположены полигоны отходов ТЭЦ и промышленных предприятий, свалки и полигоны ТБО.

Поступление в водные объекты нефтепродуктов, относящихся к высокоопасным веществам, в условиях Севера вызывает устойчивое многолетнее загрязнение водных объектов, приводящее к негативным изменениям и деградации экосистем.

На остальной территории городского округа в пределах небольших площадей расположены сельские населенные пункты, значительная часть рассматриваемой территории свободна от населенных пунктов и производственных объектов.

Европейский Север России относится к регионам, где биоценозы в силу влияния Арктики всегда находились в состоянии неустойчивого равновесия. Однако в хозяйственной деятельности это не учитывалось. Так, только за последние 50 лет в области изъято около 1 млрд кубометра леса; целлюлозно-бумажными предприятиями полностью выведена из оборота питьевой воды Северная Двина. В результате бассейн Северной Двины и побережье Белого моря находятся на грани экологической катастрофы. Основные причины создавшегося:

Размещение предприятий без учёта повышенной уязвимости природы Севера и крайне медленных восстановительных процессов.

Несовершенство применяемых технологий и медленный научно-технический прогресс в большинстве отраслей хозяйства.

Остаточный принцип финансирования природоохранной деятельности.

Отсутствие экономической заинтересованности в ресурсосбережении так как нет совершенной системы оценки стоимости потребляемых ресурсов

Отсутствие системы экологического образования и, как следствие, общей экологической культуры

Серьезнейшей экологической проблемой стали отходы промышленного и сельскохозяйственного производств.

Среди водных объектов территории наибольшую антропогенную нагрузку испытывает р. Солза и её водосбор, где расположены предприятия г. Северодвинска.

Наблюдения за гидробиологическими характеристиками на водных объектах бассейна Северным УГМС не проводятся, в гидробиологическом отношении рассматриваемый бассейн является почти неизученным.

На современном этапе экологическое состояние водных объектов бассейна р. Северной Двины можно охарактеризовать как неудовлетворительное вследствие следующих причин:

– поверхностные воды практически на всей территории бассейна загрязнены и по комплексной оценке качества вод относятся к весьма загрязненным (класс качества 3«а»), очень загрязненным (3«б»), грязным (4«а»);

– на большинстве водных объектов бассейна в местах расположения населенных пунктов и объектов экономики наблюдается загрязнение донных отложений, захламление русел и пойм рек, котловин озёр бытовыми, промышленными, сельскохозяйственными отходами, топляками, затонувшими плавсредствами и др.;

– территории водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов не обустроены, и также подвержены захламлению и загрязнению, что способствует поступлению в поверхностные воды загрязненного поверхностного стока с окружающей территории.

Таблица 2.5.7.6.1 – Водоохранные зоны водных объектов

| Наименование водного объкта |  | Длина водотока, км \ площадь водоёма, кв.км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оз. Кудьмозеро |  | 11 | 50 | 50 | 20 |
| оз. Кородское |  | 3,2 | 50 | 50 | 20 |
| оз. Каменное |  | 1,3 | 50 | 50 | 20 |
| оз. Белое |  | 2,4 | 50 | 50 | 20 |
| оз. Рефулерное, кв. 124 |  |  | 50 | 50 | 20 |
| оз. Рефулерное, кв. 100 |  |  | 50 | 50 | 20 |
| оз. Новое |  |  | 50 | 50 | 20 |
| р. Кудьма |  | 35 | 200 | 50 | 20 |
| р. Солза |  | 109 | 200 | 50 | 20 |
| р. Ненокса |  | 32 | 100 | 50 | 20 |
| р. Темнокса |  | 10 | 100 | 50 | 20 |
| р. Ширшема |  | 49 | 100 | 50 | 20 |
| прот. Малкурья р. Северная Двина |  |  | 200 | 200 | 20 |
| р. Корода |  | 14 | 100 | 50 | 20 |
| р. Челма |  |  | 100 | 50 | 20 |
| р. Рассоха |  | 19 | 100 | 50 | 20 |
| р. Сюзьма |  | 158 | 200 | 50 | 20 |

Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в границах муниципального образования «Северодвинск» (второй этап) было запланировано министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области на 2022 год.

Поверхностные воды большинства водных объектов бассейна характеризуются классом качества 3 «б» – очень загрязненная (50% створов наблюдения за качеством вод) и 4 «а» – грязная (37% створов).

Состояние экосистем водных объектов бассейна характеризуется от эвтрофированного до политрофированного на основании комплексной оценки качества вод

Таблица 2.5.7.6.2 - Состояние экосистем водных объектов в бассейне р. Северной Двины:

| Водный объект, пункт, створ | Класс качества воды, разряд | Характеристика качества воды | Экологическая обстановка |
| --- | --- | --- | --- |
| устьевой участок р. Северная Двина |  |  |  |  |
| рук. Никольский, с. Рикасиха, 1 км выше села | 4 «а» | Грязная | Напряженная |
| рук. Корабельный, г. Арх-ск, Соломбала, 1 км н. завода Красная Кузница | 3 «б» | Очень загрязненная | Относительно удовлетворительная |
| рук. Мурманский, с. Красное, в черте села | 3 «б» | Очень загрязненная | Относительно удовлетворительная |
| прот. Маймакса, г. Арх-ск, 1 км ниже п. Экономия | 4 «а» | Грязная | Напряженная |
| прот. Кузнечиха, г. Арх-ск, 3 км выше устья р. Юрас | 3 «б» | Очень загрязненная | Относительно удовлетворительная |
| прот. Кузнечиха, г. Арх-ск, 1 км ниже сброса сточных вод л/з №29 | 4 «а» | Грязная | Напряженная |
| р. Юрас, г. Архангельск, в черте города | 4 «а» | Грязная | Напряженная |

Неудовлетворительное экологическое состояние водных объектов является одной из основных проблем бассейна

Воздействие на водные объекты определяется объемами забранной свежей воды и сбросом в поверхностные водные объекты в разной степени загрязненных сточных вод.

Таблица № 2.5.7.6.3 Показатели сброса сточных вод в природные водные объекты в г. Северодвинске

| Год | Количество респондентов, имеющих выпуски сточных вод | Сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты, млн м3 |  |  |  |  |  | Объем сточных вод, требующих очистки | Мощность очистных сооружений перед сбросом в поверхностные водные объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. загрязненных |  |  | Нормативно чистой | Нормативно очищенной на сооружениях очистки |  |  |
|  |  |  | Всего | Без очистки | Недостаточно очищенной |  |  |  |  |
| 2020 | 6 | 100,01 | 37,59 | 10,13 | 27,46 | 62,42 | 0,00 | 37,60 | 62,25 |
| 2022 | 6 | 86,70 | 36,10 | 9,63 | 26,47 | 50,60 | 0,00 | 36,10 | 62,25 |

Характеристика имеющихся очистных сооружений

Очистные сооружения канализации и ОС ливневой канализации г.Северодвинска находятся на балансе крупных предприятий: ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка».

ОАО «ПО «Севмаш» цех № 19 осуществляет  водоотведение и очистку хозфекальных стоков Северодвинска (исключая о. Ягры).  Общая производственная мощность - 371 тыс. м3/сут.; пропускная способность очистных сооружений - 120 тыс. м3/сут.

Резервы производственных мощностей составляют порядка 45%, дефициты отсутствуют.

ОАО «ЦС «Звездочка» осуществляет сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий о. Ягры на канализационные очистные сооружения (далее КОС-2) На КОС-2 производится  механическая  и биологическая очистка поступивших сточных вод. Проектная мощность КОС-2 - 27,6 тыс. м3/сут. (10074 тыс. м3/год),  фактическая - 13,5 тыс.  м3/сут.

В поверхностные водные объекты бассейна сбрасываются производственные, хоз.-бытовые и ливневые сточные воды от промышленных объектов и населения г.Северодвинска. Согласно данным 2 ТП-водхоз за 2011 год, объем сточных вод, требующих очистку составляет 49,8 млн.м3, из них 12,2 сбрасывается без очистки, 19,3 – недостаточно очищенными, 18,3  млн.м3 – нормативно очищенными. Таким образом, объем загрязненных (недостаточно очищенных и сбрасываемых без очистки) сточных вод составляет 63% от объема сточных вод, нуждающихся в очистке.

В водные объекты сбрасываются небольшое количество сточных вод.  Основной объем сточных вод от КОС сбрасывается в Белое море.

В 2022 г. в целом по области уменьшился сброс по АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) (на 59,21 %), алюминию (на 97,97 %), БПКполн (на 4,59 %), ванадию (на 91,89 %) за счет Северодвинской ТЭЦ-1 «ПАО «ТГК-2» по причине уменьшения содержания ванадия в топливе при сбросе сточных вод с золоотвала.

Таблица 2.5.7.6.4 - Динамика сброса сточных вод в природные поверхностные водные объекты, млн м3

| Муниципальное образование | Количество респондентов, имеющих выпуски сточных вод |  |  |  |  | Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 20119 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Архангельская область | 124 | 114 | 101 | 100 | 97 | 653,94 | 654,21 | 661,58 | 638,83 | 613,44 |
| г. Северодвинск | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 90,37 | 89,27 | 100,01 | 95,04 | 86,70 |

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из актуальных проблем по управлению качеством окружающей среды.

Одной из основных причин неудовлетворительного состояния водных объектов в местах водопользования является сброс неочищенных (или недостаточно очищенных) сточных вод предприятий, содержащих загрязняющие вещества.

Очистные сооружения осуществляют очистку как хозяйственно-бытовых, так и промышленных сточных вод. Однако на территории города имеются жилые районы, не подключенные к городским канализационным сетям. Канализование данного жилого фонда осуществляется путем организации вывоза стоков из выгребных ям и емкостей-накопителей.

Остается нерешенной проблема сброса неочищенных дренажно-ливневых сточных вод в поверхностные водоемы. В период строительства городской дренажно-ливневой канализации очистные сооружения не были предусмотрены, в связи с чем ливневые стоки отводятся без очистки. Основным источником загрязнения дренажно-ливневых стоков являются выгреба и емкости-накопители неканализованного жилого фонда.

Системы водоснабжения и водоотведения характеризуются:

• высоким уровнем износа основных производственных фондов, обусловленным принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

• высокими потерями воды при транспортировке;

• высокой энергоемкостью применяемых технологий по подготовке и транспортировке питьевой воды, водоотведению и очистке сточных вод;

• высокой долей недостаточно-очищенных и загрязненных без очистки сточных вод, сброшенных в водоемы

Согласно перечня гидротехнических сооружений, расположенных на территории Архангельской области по состоянию на 01.01.2023, подготовленному Северо-Западным управлением Ростехнадзора, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» расположены следующие гидротехнические сооружения:

- «Гидротехнические сооружения золошлакоотвала Северодвинской ТЭЦ-1»;

- «ГТС Северодвинской ТЭЦ-2»;

- «ГТС нового золоотвала Северодвинской ТЭЦ-1»;

- «ГТС гидроузла на р. Солза АО «ПО «Севмаш»;

- «Гидроузел на р. Солза. Водозаборные сооружения».

Таблица 2.5.7.6.5 - Краткие сведения о ГТС, расположенных на  рассматриваемой территории

| № п/п | Полное название ГТС | Цели создания (эксплуатации) | Дата ввода в эксплуатацию | Расположение (водный объект) | Собственник | Характеристики образованного водохранилища (хвостохранилища) |  |  | Декларация безопасности (ДБ) | Дата окончания срока действия ДБ | Техническое состояние ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объем, млн.м3 | полезный объем, млн.м.куб. | площадь, км2 |  |  |  |
| 1 | Гидроузел в истоке р. Солза | Обеспечение водоснабжения г.Северодвинск и промпредприятий в кол-ве до 340 тыс.м3/сут | 1975 | Водохранилище в истоке реки Солза (Солозеро) | ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» | полный 106,4 | 43,4 | При НПУ 27 | 10-11(00)0057-00-КОМ (зарегистрирована в органе надзора 2011-05-23) Срок действия – 4 года | 2015г. | по данным 2001г. одерновка берега отсутствует со стороны верхнего бьефа, как результат паводковых воздействий |
| 2 | Гидроузел на р. Солза | Обеспечение устойчивой работы водозаборов насосных станций №№1,2,3 |  | Водохранилище на р. Солза | ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» | При НПУ 0,13 |  |  | № 10-11(00)0057-00-КОМ (зарегистрирована в органе надзора 2011-05-23). Срок действия – 4 года | 2015г. | сведения отсутствуют |
| 3 | Насосные станции №№ 1, 2, 3. Водозаборные сооружения №№ 1, 2, 3 | Снабжение г.Северодвинска водой для питьевых и хозяйственных нужд (I кат. по водоснабжению) | насосн.ст. №№1,2- 1974г. насосн.ст №3-1984г. | Водохранилище на р. Солза | ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» |  |  |  | 10-11(00)0057-00-КОМ (зарегистрирована в органе надзора 2011-05-23) Срок действия – 4 года | 2015г. | сведения отсутствуют |
| 4 | Золошлакоотвал Северодвинской ТЭЦ-1 |  |  |  | Главное управление ОАО "Территориальная генерирующая компания-2" по Архангельской области (г.Северодвинск) |  |  |  | Не имеется | - | сведения отсутствуют |
| 5 | Шламоотвал Северодвинской ТЭЦ-2 |  |  |  | Главное управление ОАО "Территориальная генерирующая компания-2" по Архангельской области (г.Северодвинск) |  |  |  | Не имеется | - | сведения отсутствуют |

Негативное воздействие вод

Негативное воздействие вод на население и хозяйственную инфраструктуру проявляется в:

–  затоплении и подтоплении территорий,

– деформации русел и берегов водных объектов (изменение планового положения русел рек, берегообрушение и др.).

Согласно данным Северного УГМС, наблюдаются негативные проявления воздействия вод на жилые и хозяйственные объекты на реках Солза, Сюзьма, а также островах дельты р. Северной Двины в г. Северодвинске. При этом следует отметить, что источником негативного воздействие вод на территории г. Северодвинска (ВХУ 03.02.03.005) являются приливные явления и связанное с ними воздействие на береговую линию морских вод Белого моря.

Зоны затопления, подтопления, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» не установлены.

Таблица 2.5.7.6.6 - Краткие сведения о негативном воздействии вод на населённые пункты и объекты хозяйственной деятельности на малых реках

| Населенный пункт или объект хоздеятельности | Водный объект | Степень паводковой опасности | Год | Краткая характеристика негативного воздействия вод | Причина негативного воздействия вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Сюзьма | Белое море р. Сюзьма | Высокая | ноябрь 2011 | Подмыв частного жилого дома и обрушение половины здания |  |
| г. Северодвинск | Белое море р. Солза | Высокая | ноябрь 2011 | Размыт участок набережной, территория воинского мемориала, затоплены машины, с подтопленных дач и гаражей эвакуировано население, затоплены навесные мосты, подтопление жилых домов в микрорайоне Ягры | Шторм на Белом море. Высота волны на расстоянии около 1 км от берега составила 2,5 м. |

Ключевые проблемы водного бассейна

Проблемы водохозяйственного комплекса в пределах рассматриваемой территории обусловлены как природными климатическими факторами, так и влиянием хозяйственной деятельности на водные объекты и их водосборы, воздействие которой усугубляется низкой восстановительной способностью экосистем Севера.

1) Проблема негативного воздействия паводковых вод на население и объекты хозяйственной деятельности, размещенные в бассейне.

Население и объекты экономики, расположенные в бассейне р. Северной Двины, ежегодно подвергаются негативному воздействию вод, причем в последнее десятилетие наблюдается тенденция увеличения частоты возникновения уровней, превышающих неблагоприятные уровни (НУ).

Данная проблема чрезвычайно актуальна для населенных пунктов и объектов экономики, расположенных в пределах материковой части и островов дельты Северной Двины. Также необходимо решение вопроса негативного воздействия морских вод на прибрежную береговую линию островов и материка в г. Северодвинске.

2) Повышенный уровень химического и бактериологического загрязнения поверхностных вод водных объектов и подземных (локально) вод.

Основным из источников загрязнения водных объектов являются сосредоточенные сбросы промышленных и хоз-бытовых сточных вод в поверхностные водные объекты.

В основном бактериологическое загрязнение поверхностных вод происходит в зоне влияния  города Северодвинск.  Хозяйственно-бытовые стоки города поступают на очистные сооружения ОАО «Севмаш». По данным 2 ТП-водхоз все сбрасываемые после очистки на ОС сточные воды являются загрязненными, недостаточно очищенными. Кроме того, канализационная система города изношена и не справляется с образующимся объемом сточных вод, что вызывает поступление неочищенных бытовых стоков в водные объекты.

3) Проблема обеспечения населения бассейна водой питьевого качества.

Проблема обеспечения населения бассейна водой питьевого качества является следствием значительного загрязнения поверхностных вод, служащих источником водоснабжения, недостаточно эффективной водоочисткой или ее отсутствием, изношенностью сетей водоснабжения, за счет чего происходит поступление загрязняющих веществ в питьевую воду уже в сетях водопровода.

Существует проблема обеспечения всех водопотребителей и водопользователей водными ресурсами по объему и режиму водоподачи.

Основными факторами нерационального использования водных ресурсов являются:

– применение устаревших производственных технологий на водоемких производствах;

– недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами учета;

– высокий уровень потерь воды при транспортировке;

– отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.

4) Проблема ядерной и радиационной безопасности территории, которая состоит в потенциальной опасности воздействия объектов атомного судостроения, хранения и переработки радиоактивных отходов на население и водные объекты.

Данная проблема имеет потенциально чрезвычайно опасный характер ввиду высокого поражающего эффекта радиации.

5) Неудовлетворительное состояние экосистем рек, озер, водно-болотных угодий, территорий водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), зон санитарной охраны (ЗСО) поверхностных водозаборов.

Неудовлетворительное состояние водных экосистем и зон с особым режимом водопользования вызвано поступлением в водные объекты загрязненных сточных вод, а также значительным загрязнением и захламлением самих водных объектов и их водосборов промышленными и бытовыми отходами. Сложившаяся экологическая ситуация является следствием чрезвычайно большой антропогенной нагрузки на водные объекты и их водосборы, при этом она усугубляется отсутствием в бассейне многих видов мониторинга за качественными и количественными показателями состояния экосистем.

На состояние водных экосистем значительное негативное воздействие оказывает захламление русел и пойм рек топляком, остатками плавсредств (затопленных и полузатопленных барж, буксиров и т.п.), металлоломом, различными отходами.

6) Проблема загрязнения водных объектов и их водосборов, имеющая локальный характер.

Данная проблема обусловлена наличием на рассматриваемой территории несанкционированных свалок, хранилищ жидких и твердых отходов, в том числе содержащих тяжелые металлы, нефтепродукты. Повышенный уровень загрязнения водосборов возникает вследствие локального  размещения большого количества металлолома и других отходов, в том числе брошенных бесхозных бочек из-под горюче-смазочных материалов (ГСМ), из которых на водосбор и в водные объекты поступают остатки нефтепродуктов.

Сохранение и восстановление биоресурсов (флоры и фауны) для рассматриваемого бассейна приобретают особое значение, поскольку экосистемы северных регионов обладают очень низкой самоочищающей и восстановительной способностью и нарушение растительного покрова или почвенного поверхностного слоя ликвидируется в течение длительного времени.

7) Недостаточность данных проводимого мониторинга за гидрологическими, гидрохимическими, гидробиологическими характеристиками поверхностных вод и донных отложений для решения водохозяйственных и водоохранных задач оперативного управления водохозяйственным комплексом.

Мониторинг за гидрологическими характеристиками на реках бассейна в разные годы осуществлялся на 8 гидрологических стоковых и уровневых постах, из которых в настоящее время действуют 4. Все действующие посты находятся на водных объектах за пределами города Северодвинск.

Водные объекты, находящиеся в зоне влияния г. Северодвинска наблюдениями не охвачены.

Мониторинг за другими характеристиками не производится.

Проблемы нерационального использования водных ресурсов, состояния экосистем водных объектов, негативного воздействия вод, неудовлетворительного состояния ГТС, судоходности рек и др. не могут быть решены без улучшения оперативного управления использованием и охраной водных объектов.

### 2.5.7.8. Состояние системы обращения с отходами

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 144-пп на территории г. Северодвинска находится объект размещения твердых коммунальных отходов: «Полигон твердых бытовых отходов г. Северодвинск» (эксплуатирующая организация СМУП «Спецавтохозяйство», координаты 64.56639, 39.89073, адрес: 164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе Грузового проезда, дом 8).

Таблица 2.5.7.8.1 - Объекты размещения промышленных отходов:

| № п/п | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | Местоположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Координаты | Адрес |
| 1 | «Временная площадка-накопитель под обезвоженный ил и песок КОС» | АО «ЦС «Звездочка» | 64.58557, 39.781861 | 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Дальняя, д. 32 |
| 2 | «Площадка малотоксичных промышленных отходов (МТПО)» | АО «ПО «Севмаш» | 64.546446, 39.965006, 64.545427, 39.961814, 64.544507, 39.963659, 64.545544, 39.966631 | примерно в 3000 м по направлению на юго-восток от ориентира ТЭЦ-2 |
| 3 | «Временный накопитель ТПО» | АО «ПО «Севмаш» | 64.56719, 39.942384, 64.567144, 39.942019, 64.56649, 39.942405, 64.566536, 39.942813 | примерно в 1600 м по направлению на юго-восток от ориентира ТЭЦ-2 |
| 4 | «Накопитель обезвоженного осадка с иловых площадок КОС» | АО «ПО «Севмаш» | 64.554250, 39.892500, 64.555639, 39.897056, 64.554167, 39.899722 | г. Северодвинск, Окружное шоссе, дом 23Б |
| 5 | «Шламоотвал (секции РВП-1, РВП-2, КП)» | Северодвинская ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» | 64.5801111111111, 39.9079722222222 | г. Северодвинск, ул. Окружная, 21 |
| 6 | «Нефтешламонакопитель» | Северодвинская ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» | 64.5801111111111, 39.9079722222222 | г. Северодвинск, ул. Окружная, 21 |
| 7 | «Золоотвал» | ПАО «ТГК-2» | 64.5747222222222, 39.8913888888889 | 164500, г. Северодвинск, Ягринское шоссе, д. 1/32 |
| 8 | «Новый золоотвал» | ПАО «ТГК-2» | 64.5411111111111, 39.9461111111111 | г. 164500, г. Северодвинск, Ягринское шоссе, д. 1/32 |

В г. Северодвинске эксплуатация полигона ТКО осуществляется СМУП «Спецавтохозяйство». Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.02.2015 № 164 полигон включен в ГРОРО.

Полигон ТКО находится в юго-восточной части г. Северодвинска, с подветренной стороны на расстоянии около 1000 м от селитебной территории, занимает земельный участок площадью 29,24 га. Функционирует с 1967 года (решение Горисполкома от 17.11.1967 № 114), статус полигона введен с 2000 года. В 2023 году изменилась площадь полигона ТБО (ТКО) г. Северодвинска. К ранее добавленному в 2022 г. земельному участку с кадастровым номером 29:28:109300:442, были добавлены ещё 2 участка с кадастровыми номерами 29:28:109300:932 и 29:28:109300:933, загрязненные отходами. Таким образом, площадь полигона г. Северодвинка на сегодняшний день составляет 41,53 га.

В сентябре 2016 года по договору подряда на выполнение геодезических работ проведена топографическая съемка высоты полигона. Исходя из полученных данных, была пересчитана фактическая заполняемость и период эксплуатации полигона. Расчетная вместимость составила 15 682,0 тыс. м3 (1 803,43 тыс. т). Расчетный срок эксплуатации полигона продлен до 2031 года.

С декабря 2011 года на полигоне ТКО установлена неэксплуатируемая установка для весового контроля отходов.

Количество отходов, принятых на полигон в 2023 году – 73,310 тыс. т. По сравнению с 2022 годом, масса принятых отходов увеличилась незначительно (в 2022 году – 70,403 тыс. т). По состоянию на 31.12.2023, общий объем захороненных на полигоне отходов равен 12 381,7 тыс. м3 (1 459,735 тыс. т), доля заполнения – 80,9 %.

Предприятием ООО «Экология-Норд» производится утилизация ртутьсодержащих отходов в вакуумной термодемеркуризационной установке УРЛ-2М. Технические характеристики установки: производительность – до 200 ламп/ч и 8 тыс. горелок ДРЛ за смену, температурный режим демеркуризации – до 450 ºС, размеры обрабатываемых ламп – до 1,6 м.

Переработку и утилизацию отходов производства и потребления осуществляет ООО «Экология-Норд. В 2023 году предприятие приняло и обезвредило такие отходы как: нефтесодержащие отходы – 426,9 т; нефтезагряненные отходы 2476,9 т; осадок с песколовок, карбидный ил и ил избыточный биологических очистных сооружений – 2103,8 т; различные древесные отходы – 441,4 т; отходы РТИ – 66 т, отходы рубероида – 295,1 т и др. строительные отходы – 1871,1 т.

Для термического обезвреживания отходов на предприятии имеется установка ВУЛКАН-150, на которой происходит высокотемпературное обезвреживание более 600 видов отходов (сжигание). Приобретена новая, более мощная установка для термического обезвреживания отходов HURIKAN 150 и газоочистное оборудование серии «Тайфун» (в настоящий момент находятся на консервации до получения разрешительной документации от контролирующих органов).

Также в 2023 году ООО «Экология-Норд было принято, утилизировано и передано заводам переработчикам 495,3 т картона, 207,8 т макулатуры, а также 4,8 т полиэтилена, полиэтиленовой и полипропиленовой тары.

В ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская клиническая  больница № 2 СМП» с января 2018 года введен в эксплуатацию утилизатор медицинских отходов «Балтнер-50», в 2021 году введен в эксплуатацию утилизатор медицинских отходов «БалтнерII-100 Некст».

По информации инспекции по ветеринарному надзору в Архангельской области (письмо от 20.07.2023 №405-02-24/1619) на территории городского округа город Северодвинск действующих скотомогильников, сибиреязвенных захоронений, и биотермических ям и других мест захоронения трупов животных, а также их санитарно-защитных зон нет.

Выводы

Основные экологические проблемы на территории городского округа город Северодвинск:

• ежегодное увеличение количества образующихся и захораниваемых отходов производства и потребления;

• стагнация развития системы раздельного сбора ТКО и их сортировки;

• сильное негативное воздействие на водные объекты территории, неудовлетворительное состояние водных экосистем;

• необходимость строительства очистных сооружений сточных вод выпусков ливневой канализации;

• высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха;

• существующая опасность загрязнения атмосферы жилой застройки продуктами горения коммунальных отходов на действующем полигоне, расположенном в городской черте;

• возникновение несанкционированных свалок на территории МО «Северодвинск»;

• наличие объектов накопленного вреда;

• наличие объектов потенциальной опасности радиоактивного загрязнения;

• уменьшение количества посаженных зеленых насаждений по сравнению с количеством ликвидированных зеленых насаждений;

• сильно выраженное антропогенное воздействие на особо охраняемую природную территорию местного значения – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры»;

• низкий уровень экологической культуры населения.

## 3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа

## 3.1 Пространственно-планировочная организация территории городского округа

Северодвинск – город который располагается на западе Архангельской области и представляет собой главную базу российского атомного судостроения. Город основан как город-спутник крупнейшего судостроительного комплекса страны.

В административном плане город условно делится на три района: основную часть (сам город), кварталы и остров Ягры. Город Северодвинск располагается с северо-востока на юго-запад и делится на центр, а также старый и новый город. Вся культурно-деловая жизнь Северодвинска кипит именно в его центральной части.

Пространственное развитие города будет происходить за счет увеличения плотности застройки, интенсификации использования территорий, также за счет освоения свободных от застройки площадок после проведения инженерных мероприятий, в том числе подсыпки территории.

##### 3.1.1 Архитектурно-планировочные решения

В результате анализа перечисленных материалов были установлено следующее:

- земельные участки, стоящие на учете в ЕГРН и расположенные рядом с границами муниципального образования городского округа город Северодвинск, пересекаются границами городского округа и границами Архангельской области;

- большое количество участков не соответствует функциональным зонам, в которых находится;

- земельные участки, стоящие на учете в ЕГРН и расположенные рядом с границами населенных пунктов городского округа город Северодвинск, утвержденными предыдущим Генеральным планом, пересекают границы населенных пунктов;

Принципиальные задачи для развития города:

- комплексное развитие территорий, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации;

- технологические изменения в производственных зонах;

- качественное водосанобжение;

- мероприятия по инженерной защите и подготовке территорий;

- водоотведение и очистка хозяйственно-бытовых стоков.

##### 3.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории

На территории муниципального образования городского округа устанавливаются основные функциональные зоны, соответствующие Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Данные зоны отображаются на утверждаемых картах Генерального плана. Для выполнения экономических расчетов, для принятия проектных решений по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры округа, для принятия решений по вертикальной планировке и инженерной подготовке - внутри основных зон устанавливаются зоны, отражающие параметрические характеристики территорий. Данные зоны отображаются на картах материалов по обоснованию Генерального плана.

Функциональные зоны городского округа Архангельской области «Северодвинск»:

- Жилые зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

- Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

- Общественно-деловые зоны:

- Общественно-деловая зона;

- Многофункциональная общественно-деловая зона.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- Производственная зона;

- Коммунально-складская зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры.

- Зона рекреационного назначения:

- Зоны рекреационного назначения;

- Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- Зона отдыха;

- Зона лесов;

- Иные рекреационные зоны.

- Зона сельскохозяйственного использования:

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Зона садоводства и огородничества;

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

- Зона специального назначения:

- Зона кладбищ;

- Зоны специального назначения

- Зона складирования и захоронения отходов;

- Зона озелененных территорий специального назначения.

- Иные зоны:

- Иные зоны.

Сравнение функционального зонирования (современного и проектного состояний) отражено в разделе 9 «Основные технико-экономические показатели».

Перспективное функциональное зонирование представлено на Карте функционального зонирования городского округа.

### 3.2 Планируемое социально-экономическое развитие

3.2.1 Перспективная система расселения

При определении перспективной численности населения учтены показатели Схемы территориального планирования Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 11 февраля 2021 года N 64-пп. Прогнозная численность населения на 1 очередь (2030 г.) по МО «Северодвинск» составляет 179478 человек, на расчетный срок (2040 г.) – 178908 человек. В настоящее время численность населения муниципального образования значительно ниже. Численность населения МО «Северодвинск» на 1января 2023 года составляет 156731 человек.

Проектом предлагается увеличение населенного пункта с. Ненокса, за счет вклбчения земельного участка с кадастровым номером 29:28:000000:4666, в связи с тем, что частично он уже расположен в границах населенного пункта. Полученную территорию предлагается частично использовать жителям города как второе (загородное_ жилье, и частично – как основное жилье.

На основе существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития была осуществлен прогноз численности населения городского округа. Прогнозирование проводилось в разрезе населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

Таблица 2.3.2.1 Прогноз численности населения городского округа на конец расчетного срока

| Наименование | Численность населения на конец 2023 г., чел. | Численность населения на конец 2034 г., чел. | Численность населения на конец 2044 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Архангельской области «Северодвинск» | 158,756 | 160,500 | 165,900 |
| в том числе |  |  |  |
| г. Северодвинск | 156056 | 159150 | 164000 |
| сельские населенные пункты | *675 | 1350 | 1900 |
| с. Ненокса | 622 | 622 | 867 |
| д. Солза | 35 | 35 | 45 |
| д. Сюзьма | 19 | 19 | 30 |
| пос. Сопка | 328 | 328 | 470 |
| пос. Зеленый Бор | 10 | 10 | 10 |
| пос. Белое Озеро | 299 | 299 | 440 |
| д. Палозеро | 2 | 2 | 2 |
| д. Ляхта | 12 | 12 | 12 |
| д. Волость | 9 | 9 | 9 |
| д. Таборы | 14 | 14 | 15 |
| Жд. ст. Рикасиха | - | - | - |

Примечание: *информация предоставлена Ненокским и Белозерским территориальными отделами Администрации Северодвинска. По факту цифра значительно больше, и соствляет 1350 человек.

К концу расчетного срока численность населения должна увеличится на 5,6% и составить 165,9 тыс. человек. Численность населения г. Северодвинска составить 164,0 тыс. человек. Численность сельских населенных пунктов стабилизируется и останется на уровне 1,9 тыс. человек.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории городского округа прогнозируется повышение рождаемости и сокращение миграционной убыли населения.

Таким образом, при условии создания благоприятных условий для демографического развития, повышения уровня рождаемости, сокращения коэффициента миграционной убыли населения за пределы округа, численность населения к концу расчетного срока должна составить не менее 165,9 тыс. человек.

### 3.2.2 Планируемые производственные территории

Хозяйственная специализация муниципального образования «Северодвинск» – судостроение и оборонная функция. Основные направления деятельности – строительство, ремонт и модернизация кораблей подводного и надводного флота, проведение работ по утилизации подводных кораблей, выведенных их состава флота, а также изготовление сооружений для нефтегазодобычи на морском шельфе.

В настоящее время на территории Архангельской области развиваются добывающие предприятия и предприятия, осуществляющие первичную переработку полезных ископаемых. Предприятия горнодобывающей промышленности Архангельской области независимы от внешних сырьевых поставок. В Северодвинске развито также производство пищевых продуктов, производство строительных материалов, мебельное производство, издательская и полиграфическая деятельность.

В течение срока реализации проекта, предусмотрено размещение в г. Северодвинске:

- цеха по производству сборных железобетонных изделий методом непрерывного безопалубочного формования;

- производства маломерных судов из стеклопластика и алюминиевого сплава;

- цеха рыбопереработки;

- тепличного комплекса.

### 3.2.3 Перспективный жилищный фонд

Современная средняя жилищная обеспеченность в городском округе составляет 23,3 м2/чел. Настоящим проектом предлагается улучшение жилищных условий для более комфортного проживания, соответственно увеличение жилищной обеспеченности на 1 очередь до 27 кв.м./чел, к расчетному сроку – 30 кв.м./чел.

В соответствии с данными о ветхом жилищном фонде, общая площадь домов аварийных и подлежащих сносу или реконструкции составляет – 103,7 кв.м

Сохраняемый жилищный фонд к расчетному сроку составит 4280,8 тыс.м2, новое строительство – 1381,8 тыс.м2 (в том числе на 1 очередь – 685,6 тыс.м2).

Таблица 3.2.3.1   - Ориентировочные объемы жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь | На расчетный срок, в т.ч. I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 158,756 | 160,500 | 165,900 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 23,3 | 27 | 30 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 4333,5 | 4977,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 3698,9 | - | - |
| 5 | Сносимый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 51,0 | 52,7 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 3647,9 | 4280,8 |
| 7 | Объем необходимого нового жилищного строительства в т.ч. | тыс. м2 | - | 685,6 | 696,2 |
| 7.1 | строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий | тыс. м2 | - | 58,3 | 58,5 |
| 7.2 | строительство на новых площадках | тыс. м2 | - | 627,3 | 637,7 |

### 3.2.4 Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание

Требуемая мощность объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с действующими нормативами, исходя из современного состояния системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей городского округа в учреждениях различных видов обслуживания.

Расчет нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на I очередь и расчетный срок представлен в таблице 3.2.4.1.

Таблица 3.2.4.1 - Расчет нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения

| № п/п | Наименование объектов | Един. измер. |  | Норма на 1000 чел. |  | Потребность населения |  | Сущест-вующая мощ-ность | Сохраняемая мощность |  | Требуемая новая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I очередь (численность – 160,5 тыс. чел.) | расчетный срок (численность – 165,9 тыс. чел.) |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок (в т.ч. 1 очередь) |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные организации (ДОО) | мест |  | 651) |  | 10433 | 10784 | 12643 | 12643 | 12643 | - | - |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | мест |  | 921) |  | 14766 | 15263 | 23207 | 23207 | 23207 | - | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | мест |  | 1101) |  | 17655 | 18249 | 6366 | 6366 | 6366 | 11289 | 11883 |
| 1.4 | Учреждение профессионального образования/ Высшие учебные заведения | студентов |  | по заданию на проектирование |  | - | - | Нет данных | - | - | - | - |
| 1.5 | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | мест |  | по заданию на проектирование |  | - | - | Нет данных | - | - | - | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больницы, стационары | коек |  | * |  | - | - | 978 | 978 | 978 | - | - |
| 2.2 | Поликлиники 3) | п/день |  | 18,15 |  | 2913 | 2994 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | - |
| 2.3 | ФАП | объект |  | 1 на н.п. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2.4 | Аптеки | объект |  | объект на 13 т.чел. |  | 12 | 13 | 29 | 29 | 29 | - | - |
| 2.5 | Станции скорой помощи | вызов |  | 337 |  | 54089 | 55908 | 66286 | 66286 | 66286 | - | - |
| 3 | Учреждения социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Социальные приюты для детей и подростков (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних) |  | 1 объект |  | на 10 тыс. детей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дома культуры | мест |  | 35 |  | 5618 | 5807 | 2977 | 2977 | 2977 | 2641 | 2830 |
| 4.2 | Театры | мест |  | 5-8 |  | 803 | 830 | 510 | 510 | 510 | 293 | 320 |
| 4.3 | Библиотека общедоступная | Объект на ГО |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 4.4 | Библиотека детская | Объект на ГО |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 4.5 | Точка доступа | 2 объекта на ГО |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 |
| 4.6 | Музей (для административного центра с населением от 150 до 500 тыс. чел.) | объект |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 5 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные залы общего пользования (населенные пункты с численностью от 2000 чел.) | м2 общей площади пола |  | 350 |  | 56175 | 58065 | 29171,34 | 29171,34 | 29171,34 | 27003,6 | 28893,66 |
| 4.2 | Плоскостные сооружения | га |  | 0,195 |  | 31,3 | 32,35 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 17,38 | 18,43 |
| 4.3 | Бассейны (населенные пункты с численностью от 5000 чел.) | м2 зеркала воды |  | 25 |  | 4013 | 4148 | 1648,1 | 1648,1 | 1648,1 | 2364,9 | 2499,4 |
| 5 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Торговые объекты | м2 торг. площ. |  | 464,04) |  | 74478,4 | 76977,6 | 191400 | 191400 | 191400 | - | - |
| - | Продовольственные товары | м2 торг. площ. |  | 142 |  | 22791 | 23557,8 |  |  |  | - | - |
| - | Непродовольственные товары | м2 торг. площ. |  | 322 |  | 51687,4 | 53419,8 |  |  |  | - | - |
| - | Рынки | м2 торг. площ. |  | 9,8 |  | 1572,9 | 1625,8 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 81,5 | 134,4 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест |  | 40 |  | 6420 | 6636 | 18600 | 18600 | 18600 | - | - |
| 6 | Прочие предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия бытового обслуживания (салоны красоты, ремонт обуви, бытовой техники) | рабочих мест |  | 9 |  | 1445 | 1485 | н.д | н.д | н.д | - | - |
| 6.4 | Отделение связи | объект |  | 1 на 6,5 т.чел. |  | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | - | - |
| 6.5 | Отделения и филиалы банка | операционное место |  | 1 операцион-ное место (окно) на 2-3 тыс.чел. |  | 54 | 55 | 41 | 41 | 41 | 13 | 14 |
| 6.6 | Пожарное депо | Депо авто-мобиля |  | 3 1х8+2х6 |  | 3 / 20 | 3 / 20 | 9 / 23 | 9 / 23 | 9 / 23 | - | - |

Примечание:

1 Норматив рассчитан в соответствии с демографической структурой Городского округа по состоянию на 01.01.2023г. и НГП МО Северодвинск.

3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 года №132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

4 Норматив принят в соответствии с Приложением к Закону от 24.10.2014 №191-11-О3.

Выводы:

В соответствии с приведенными расчетами определен перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории городского округа. Несмотря на то, что потребность в учреждениях образования отсутствует, для соблюдения радиусов доступности в новых жилых районах предлагается строительство дошкольных организаций и общеобразовательных школ.

В настоящее время потребность в объектах физической культуры и спорта обеспечивается на уровне 40-50 %.

Учитывая обособленность микрорайона Ягры, в районе предлагается размещение объекта общественного питания на 150 мест.

В МО «Северодвиснк» наблюдается изкий уровень обеспеченности внешкольными учреждениями, помимо объектов, планируемых к размещению, настоящим Гееральным планом предлагается организация деятельности кружков на базе существующих общеобразовательных учреждений.

Для создания более комфортной для проживания жителей, городской среды, на перспективу предлагается организовать территории зеленых насажений общего пользования. Предлагается создание зеленого пространства, парка, как объекта ландшафтной архитектуры представляющий собой крупный массив зеленых насаждений. На территории муниципального образования г. Северодвинск планируется создание кедрового парка в районе ул. Окружной, градостроительный квартал 316.

Полный перечень учреждений обслуживания, предусмотренных для размещения, настоящим проектом представлен в таблицах ниже.

Таблица 3.2.4.2  – Объемы строительства объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного и регионального значения

|  | Наименование объекта | Размещение, номер планировочного района | Един. измер. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДОО |  |  |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 187 | 330 мест |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 176 | 330 мест |
| 4 | Дошкольное образовательное учреждение | с. Ненокса | 60 мест |
| 5 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 170 | 330 мест |
| 6 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 163 | 330 мест |
| 7 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 168 | 330 мест |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 186 | 330 мест |
| 9 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 175 | 140 мест |
| 10 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 167 | 330 мест |
| 11 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 100 | 160 мест |
| 12 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 85 | 240 мест |
| 13 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 84 | 390 мест |
| 14 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 21 | 240 мест |
| 15 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 10 | 240 мест |
| 16 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 4 | 240 мест |
| 17 | Дошкольное образовательное учреждение | г. Северодвинск, квартал 5 | 160 мест |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |
| 18 | Общеобразовательная школа на 275 мест | с. Ненокса | 275 мест |
| 19 | Общеобразовательная школа | г. Северодвинск, квартал 170 | 825 мест |
| 20 | Общеобразовательная школа | г. Северодвинск, квартал 186 | 1000 мест |
| 21 | Общеобразовательная школа | г. Северодвинск, квартал 175 | 1000 мест |
| 22 | Общеобразовательная школа | г. Северодвинск, квартал 85 | 860 мест |
| 23 | Средняя общеобразовательная школа №12 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 24 | реконструкция |
| 24 | Общеобразовательная школа | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 12 А | 673 мест |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |
| 26 | Художественная школа | г. Северодвинск, квартал 170 | 300 мест |
| 27 | Дом детского творчества | г. Северодвинск | 500 мест |
| 28 | Детская школа искусств | г. Северодвинск, квартал 155 | 250 мест |
| 29 | Дом детского творчества | г. Северодвинск | 500 мест |
| 30 | Детская школа искусств | г. Северодвинск, квартал 207 | 250 мест |
| 31 | Художественная школа | г. Северодвинск, квартал 209 | 200 мест |
| 32 | Музыкальная школа | г. Северодвинск, квартал 187 | 250 мест |
| 33 | детская школа искусств | г. Северодвинск, квартал 166 | 250 мест |
| 34 | Музыкальная школа | г. Северодвинск, квартал 150 | 250 мест |
| 35 | Детская школа искусств | г. Северодвинск, квартал 155 | 250 мест |
| 36 | Выставочный зал | г. Северодвинск, квартал 090 | ЕПС 35 чел. |
|  | Объекты физической культуры и искусства |  |  |
| 2.1 | физкультурно-спортивные залы | п. Белое озеро | 300 кв.м |
| 2.2 | Плоскостные спортивные объекты | п. Белое озеро | 400 кв.м |
| 2.3 | Плоскостные спортивные объекты | г. Северодвинск, квартал 101 | 3000 кв.м. |
| 2.4 | Плоскостные спортивные объекты | г. Северодвинск, квартал 186 | 3000 кв.м. |
| 2.5 | Стадион | г. Северодвинск, квартал 164 | 12500 кв.м. |
| 2.6 | физкультурно-спортивные залы | д. Солза | 100 кв.м. |
| 2.7 | Спортивный комплекс на стадионе «Север» (региональный объект) | г. Северодвинск | 165 чел./час |
| 2.8 | Плоскостные спортивные объекты | г. Северодвинск, квартал 186 | 3000 кв.м |
| 2.9 | Плоскостные спортивные объекты | г. Северодвинск, квартал 100 | 3000 кв.м. |
| 2.10 | Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Универсальный спортивный зал | г. Северодвинск, квартал 101 | ЕПС 50 чел. |
| 2.11 | Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» | г. Северодвинск, пр. Труда | 375 кв. зеркала воды |
| 2.12 | Бассейн (в составе ФОКа) | г. Северодвинск, квартал 085 | 375 кв.м. (общей площади зеркала воды) |
| 2.13 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофкункциональным спортивным залом | г. Северодвинск, квартал 085 | 375 кв.м. (общей площади зеркала воды) |
| 2.14 | ФОК (Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом) | г. Северодвинск, пр.Беломорский, Квартал 085 | 375 кв. зеркала воды |
| 2.15 | Ледовый дворец | г. Северодвинск, квартал 092 | 1600 кв.м. |
| 2.16 | Стрелковый комплекс | г. Северодвинск, квартал 124 | ЕПС 20 чел. |
| 2.17 | Футбольное поле | г. Северодвинск, квартал 045 | 4050 кв.м |
| 2.18 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (с бассейном) | г. Северодвинск, квартал 002 | 375 кв. зеркала воды |
| 2.19 | физкультурно-спортивные залы | с. Ненокса | 300 кв.м |
| 2.20 | Плоскостные спортивные объекты | с. Ненокса | 400 кв.м |
| 2.21 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (2.21) | г. Северодвинск, квартал 041 | ЕПС 65 чел. |
|  | Объекты культуры и искусства |  |  |
| 3.1 | Культурно досуговый центр на 500 мест | г. Северодвинск, квартал 186 | 500 мест |
| 3.2 | Культурно досуговый центр на 500 мест | г. Северодвинск, квартал 175 | 500 мест |
| 3.3 | Драматический театр на 500 мест | г. Северодвинск, квартал 186 | 500 зрительских мест |
| 3.4 | Культурно досуговый центр на 500 мест | г. Северодвинск, квартал 187 | 500 мест |
| 3.5 | Культурно досуговый центр на 500 мест | г. Северодвинск | 500 мест |
| 3.6 | Создание профориентационного центра и нового музейного пространства АО «ПО «Севмаш» «Погружение» | г. Северодвинск пр. Ленина, 14 | ЕПС 25 чел. |
| 3.7 | Городской краеведческий музей, Здание фондохранилища МБУК «Северодвинский музей» (региональный объект) | г. Северодвинск | объект |
| 3.8 | Визит-центр "Музей Белого моря" | г. Северодвинск, б-р Приморский, д.24 | ЕПС 30 чел. |
| 3.9 | Культурно досуговый центр на 150 мест | с. Ненокса городского округа Архангельской области «Северодинск» | 150 мест |
|  | Прочие объекты обслуживания |  |  |
| 4.1 | Предприятие общественного питания | г. Северодвинск, о. Ягры | 150 мест |
| 4.2 | Храмовый комплекс | г. Северодвинск, квартал 093, | объект |
| 4.3 | Часовня | г. Северодвинск, о. Ягры | объект |
| 5 | Объекты рекреационного назначения |  |  |
| 5.1 | Кедровый парк (5.1) | г. Северодвинск, квартал 316 | ЕПС 60 чел. |
| 5.3 | Обустройство берега в районе Белого моря в районе Ягринского соснового бора, эко-тропа (5.3) | г. Северодвинск, о.Ягры | ЕПС 100 чел. |
| 5.4 | Экотропа до Белого моря (5.4) | с. Ненокса | ЕПС 70 чел. |
| 5.5 | Эко туристический центр "Яндова губа" (5.5) | о. Ягры, земельный участок 29:28:113232:17 примерно в 3750 м по направлению на север от ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 59 | ЕПС 100 чел. |
| 5.6 | Открытый пляж (5.6) | Берег реки Корода | ЕПС 120 чел. |
|  | Объекты торговли |  |  |
| - | Рынок | г.Северодвинск | 135 кв.м |
| - | Торгово-развлекательный комплекс | г. Северодвинск | объект |
| - | Торгово-развлекательный комплекс | г. Северодвинск | объект |
|  | Объекты коммунальной сферы |  |  |
| 7.1 | Добровольная пожарная команда | д. Волость | 2 чел. |
| 7.2 | Добровольная пожарная команда | обл. Архангельская, Северодвинск, п. Белое озеро | 3 чел. |
| 7.3 | Пожарное депо | г. Северодвинск, квартал 168 | 8 чел. |
|  | Объекты производственного назначения |  |  |
| 14.1 | Цех рыбопереработки, строительство холодильных мощностей | Северодвинск МО | объект |
| 14.2 | Цех по производству сборных железобетонных изделий методом непрерывного без опалубочного формования | Северодвинск МО | объект |
| 14.3 | Производство маломерных судов из стеклопластика и алюминиевого сплава | Северодвинск МО | объект |
| 14.4 | Акустический бассейн | г. Северодвинск, квартал 156 | объект |
| 14.5 | Тепличный комбинат | Участок находится примерно в 1200 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск | объект |
|  | Иные объекты |  |  |
| 5.2 | Туристическая деревня "Камбалица" (5.2) | г. Северодвинск, о. Ягры, ул. Камбалица земельный участок с кадастровым номером 29:28:112214:5 | ЕПС 25 чел. |

Подробный перечень объектов регионального значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Архангельской области перечислен в п. 5 данной пояснительной записки.

### 3.3 Мероприятия по охране окружающей среды

В первую очередь необходимо выполнение мероприятий, предусмотренных в Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования.

При проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов требуется соблюдение законов РФ в частности в области охраны окружающей среды и нормативных документов. Требуется уделить особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Планируемые объекты должны разработать природоохранную документацию (Перечень мероприятий по охране окружающей среды, Оценка воздействия на окружающую среду, Проект обоснования санитарно-защитной зоны и иные документы), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. На планируемых объектах необходимо применять экологически чистые производства, установить высокоэффективные средства очистки производственных выбросов, минимизировать неорганизованные выбросы, вести мониторинг окружающей среды и прочие мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха.

### 3.3.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Генеральным планом предусматривается перевод земель из одной категории в другую. Часть земельных участков за счет земель сельскохозяйственного назначения включается в границы населенных пунктов. Увеличивается количество земель особо охраняемых территорий и объектов и земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Трансформация земель лесного фонда и водного фонда не предусмотрена.

Таблица 3.3.1.1 – Изменение категорий земель в границах МО «Северодвинск»

| № п/п | Категория земель | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Проект | Изменение |
| 1 | земли населенных пунктов | 9552,87 | 9767,89 | 215,02 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 9835,89 | 8857,77 | -987,12 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3904,96 | 4655,94 | 750,98 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 8,5 | 20,62 | 12,12 |
| 5 | земли лесного фонда | 99056,2 | 99055,85 | -0,34 |
| 6 | земли водного фонда | 530,98 | 530,98 | 0 |
|  | Территория городского округа Архангельской области «Северодвинск» | 122889,4 | 122889,4 | 0 |

В связи с наличием в границах населенных пунктов территорий, прилегающих к водным объектам, необходимо выполнять требования Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. Согласно части 8 статьи 27 запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Восстановление нарушенных земель

Складирование бытовых и производственных отходов непременно приводит к загрязнению земель. Всё это ведёт к нарушению образование техногенного рельефа, покрова почвы, гидрологического режима местности, и другим негативным изменениям земель и окружающей среды. В результате земли утрачивают свою ценность, а иногда становятся источником негативного действия на окружающую среду: загрязняются почвы и водоёмы.

Согласно Земельному Кодексу Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.

Несанкционированные свалки, отработанные объекты размещения отходов, объекты накопленного вреда подлежат рекультивации. Метод рекультивации выбирается при разработке проекта рекультивации.

При осуществлении решений генерального плана необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель:

- Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории:

- понижение уровня грунтовых вод;

- защита от затопления и подтопления.

- Рекультивация земель, нарушенных в результате размещения отходов.

- Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов.

- Проведение комплекса мероприятий по сокращению вредных выбросов в воздушный бассейн, способствующих вторичному загрязнению почв.

### 3.3.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям) (ПДК), ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ), предельно допустимым уровням физического воздействия (ПДУ), а также по биологическим факторам, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека.

Не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:

в жилой зоне – 1,0 ПДК (ОБУВ);

на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации – 0,8 ПДК (ОБУВ).

Организация экологического мониторинга, своевременная и достоверная информация о состоянии окружающей среды является основой для разработки управленческих решений в области охраны природы органами госуправления, отраслями экономики, природоохранными и надзорными ведомствами.

Важной мерой по улучшению состояния атмосферы в муниципальном образовании является упорядочение промышленно-коммунальных территорий, организация санитарно-защитных зон, выделение зон развития жилой застройки, промышленных предприятий, вынос производств, выделяющих   вредности в воздушный бассейн, из селитебной зоны.

Необходимо предусмотреть установление зон с особыми условиями использования территории – санитарно-защитных зон для всех объектов–источников загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Следует разработать проекты санитарно-защитных зон от планируемых (реконструируемых) объектов обработки, утилизации, захоронения отходов, на основании которых установить санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предлагается следующие мероприятия, предупреждающие негативное влияние на окружающую среду и обеспечивающие создание комфортных условий проживания населения:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- озеленение санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- озеленение территорий вдоль дорог, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо-  и газопоглощающего эффекта;

- улучшение качества дорожного покрытия, своевременный ремонт улиц и дорог

- существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах;

- предусматривать мероприятия по сокращению потерь при перекачке, приеме и отпуске нефтепродуктов;

- установление границ санитарно-защитных зон для всех предприятий города, ТЭЦ, коммунальных объектов.

Обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

### 3.3.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Снижения загрязнения водных объектов

В целях предотвращения химического, бактериологического и теплового загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами необходимо предусмотреть:

ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты с территории предприятий и населенных пунктов;

реконструкция существующих очистных сооружений канализации;

применение оборотного водоснабжения на производственных объектах.

оснащение транспортных предприятий, нефтебазы установками для очистки хозяйственных и ливневых стоков от нефтепродуктов.

предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты нормативно допустимых сбросов, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод;

организация водоотведения поверхностного стока в крупных населенных пунктах с последующей механической очисткой;

организация системы сбора отходов и льяльных вод с судов;

соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов согласно ст.65 Водного кодекса РФ.

Мероприятия по обеспечению питьевой водой надлежащего качества

Свыше 95% населения охвачено централизованным водоснабжением. Питьевое водоснабжение города Северодвинска осуществляется из поверхностных вод; источником водоснабжения является водохранилище на р. Солзе.

Для обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества на уровне органов местного самоуправления принять решение по вопросам:

- разработки и утверждения проектов зон санитарной охраны;

- обеспечения выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны;

- оборудования необходимым комплексом сооружений очистки и обеззараживания питьевой воды на водопроводах, в зависимости от качества воды водоисточника;

- обеспечения выполнения мероприятий по санитарному содержанию источников нецентрализованного водоснабжения: чистка колодцев (каптажей) не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления и дезинфекцией водозаборных сооружений;

- мероприятия по реконструкции и замене изношенных водопроводных и канализационных сетей г. Северодвинска;

- проведения производственного контроля качества воды в ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ.

Для всех водозаборных сооружений хозяйственно питьевого водоснабжения вне зависимости от ведомственной принадлежности обязательным условием является разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными проектами с учетом особенностей расположения водозаборных сооружений.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для предотвращения загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источников водоснабжения необходимо:

- Выполнить подготовку сведений о границах зон с особыми условиями использования территории – зон санитарной охраны источников водоснабжения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с требованиями установленными пунктами 10,11 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 «Об утверждении Требований к системе координат, точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями использования территории».

- Обеспечить отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО – источников химического загрязнения.

Режим использования территории в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения принимается в соответствии действующими санитарными нормами.

Действующими санитарными нормами и правилами на территории второго пояса ЗСО не запрещается расположение жилых и общественных зданий, эксплуатация которых не будет приводить к загрязнению водоисточника. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

За счет разведанных запасов месторождений подземных вод (в частности Архангельского месторождения) возможно удовлетворить потребность Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, водоснабжение которых осуществляется из поверхностных источников. На одного жителя двух городов с населением свыше 100 тыс. чел. (Архангельск и Северодвинск) приходится 1,327 м3/сутки запасов подземных вод питьевого качества.

Существует необходимость проведения переоценки запасов подземных вод в крупных населенных пунктах, приведения данных о запасах в актуальное состояние, постановки их на государственный баланс в установленном законом порядке.

Для решения проблемы водоснабжения населенных пунктов и обеспечения растущей потребности в защищенных источниках воды питьевого качества на территории области проводятся геологоразведочные работы, направленные на поиски и оценку запасов питьевых подземных вод и финансируемые, как за счет собственных и привлеченных средств пользователей недр, так и за счет средств федерального бюджета.

По состоянию на 01.01.2021 на территории Архангельской области разведано 32 месторождения (участка месторождений) минеральных вод с запасами 21,254 тыс. м3/сут. Разведанные месторождения распределены на территории области неравномерно, они расположены в Приморском, Котласском, Красноборском муниципальных районах. В остальных районах области, где преобладают поселки городского типа и сельские населенные пункты, месторождения минеральных вод не выявлены. Эксплуатируется 10 месторождений (участков) минеральных вод, не введено в эксплуатацию Северодвинское месторождение, законсервировано Лесное.

Минеральные воды используются для бальнеолечения в 3-х санаториях («Беломорье», «Солониха», «Сольвычегодск»), профилактории («Жемчужина Севера») и для розлива (ООО «Куртяевский источник», ООО «Источник Севера»).

На территории области разведаны 3 месторождения промышленных вод: Северодвинское йодных вод, Ненокское и Котласское – хлоридных натриевых рассолов. Запасы йодных вод Северодвинского месторождения, отнесенные к забалансовым, составляют 15,42 тыс. м3/сут. По категории С1. В настоящее время недропользователь осуществляет разработку проекта опытно-промышленной эксплуатации месторождения, подготовку месторождения к вовлечению в эксплуатацию.

Основные проблемы с обеспечением населения и объектов промышленности подземными питьевыми и техническими водами связаны с медленным вводом разведанных месторождений в эксплуатацию, их невостребованностью по различным причинам, отсутствием в области долгосрочных водохозяйственных программ и устойчивых источников финансирования.

К проблемам использования подземных вод также следует отнести безлицензионное пользование недрами, оставление скважин бесхозными в результате частных реорганизаций предприятий, отсутствие у недропользователей проектной документации на пользование недрами (программы мониторинга, проект водозабора).

Организация водоохранных зон

Органам местного самоуправления при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов необходимо руководствоваться установленными водохранными зонами и прибрежными защитными полосами, при их отсутствии – размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в соответствии с Водным кодексом РФ. Следует обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей или вынос их из водоохраной зоны, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

В целях охраны природных водных объектов необходимо выполнить мероприятия в водоохранных зонах рек и ручьев, в первую очередь на участках рек, протекающих через населенные пункты и хозяйственные объекты:

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах специальными информационными знаками в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 N 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»);

- ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов.

- эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану рек от загрязнения, засорения и истощения.

Таблица 3.3.3.1 - Ликвидация загрязнения и засорения водных объектов путем расчистки русел и пойм рек от металлолома, железобетона и захламления

| № п/п | Наименование участка, местонахождение (расстояние от устья, км) | Протяженность участка, L, км | Расчистки русел и пойм рек от: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | металлолома и ж/б, тонн | пром. и бытовых отходов, км |
| 1 | р. Нёнокса | 5,0 | 75 | 5,0 |
| 2 | р. Солза | 9,6 | 144 | 9,6 |
| 3 | р. Кудьма | 20,9 | 314 | 20,9 |

Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод

Создание системы телекоммуникационной и интернет связи по оперативному информированию и оповещению о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод.

Установление зон затопления, подтопления, внесение сведений о них в ЕГРН.

Создание единой информационной базы данных по негативному воздействию вод.

### 3.3.4 Мероприятия в области обращения с отходами

Подраздел «Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления» выполнен с учетом следующих документов:

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

Постановление правительства Архангельской области от 11.04.17 года № 144-пп «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области» (с изменениями от 29.08.2019 года);

Постановление министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 24.03.2022 № 5п «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области».

исходные материалы, предоставленные администрацией муниципального образования «Северодвинск».

Согласно Методическим рекомендациям «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», в основу расчета объема накопления ТКО должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвержденные органами местного самоуправления.

Расчет количества твердых коммунальных отходов выполнен в зависимости от проектной численности населения. Для расчета количества твердых бытовых отходов на перспективу использованы:

СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Постановление министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 24.03.2022 № 5п «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области».

Согласно Методическим рекомендациям «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», в основу расчета объема накопления ТКО должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвержденные органами местного самоуправления.

Более 95% ТКО на территориях муниципальных образований образуются за счет вклада трех основных источников:

население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);

предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и товарами;

места приложения труда – организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, промышленные предприятия, спортивные учреждения и пр., где имеются сотрудники.

Нормы накопления ТКО от населения в Архангельской области приняты в соответствии с утвержденными нормативами накопления твердых коммунальных отходов (Постановление министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 24.03.2022 № 5п).

Согласно МДК 7-01.2003, при расчете объема накопления бытовых отходов следует учитывать тенденцию роста норм накопления в пределах 0,3-0,5% по массе.

Таблица 3.3.4.1 Текущие значения норматива накопления ТКО

| № п/п | Наименование населённого пункта | Источник | Норматив накопления ТКО на 1 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние |  |
|  |  |  | кг/год | м3/год |
|  | г. Северодвинск | Многоквартирные жилые дома | 378,90 | 2,75 |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 224,94 | 2,06 |
|  | Прочие населенные пункты | Многоквартирные жилые дома | 285,84 | 1,95 |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 203,72 | 1,72 |

Таблица 3.3.4.2. Прогноз образования твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности (тонн, куб. м)

| Показатель/Муниципальное образование | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Прогноз численности населения (в среднегодовом исчислении), тыс. человек | 1068,39 | 1059,51 | 1050,83 | 1042,34 | 1034,39 | 1027,28 | 1020,92 | 1015,54 | 1011,51 | 1008,21 | 1004,99 |
| Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году | - | 99,17 | 99,18 | 99,19 | 99,24 | 99,31 | 99,38 | 99,47 | 99,60 | 99,67 | 99,68 |
| Сводный индекс изменения количества к предыдущему году |  | 0,9966469 | 0,9967666 | 0,9968803 | 0,9973348 | 0,9980920 | 0,9987779 | 0,9997039 | 1,0010118 | 1,0017212 | 1,0017903 |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Северодвинск | 75715 | 75461 | 75217 | 74982 | 74783 | 74640 | 74549 | 74527 | 74602 | 74730 | 74864 |

Таблица 3.3.4.3. Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2023 – 2032 годов) для городского округа Архангельской области «Северодвинск»

| Год | Тип обращения | Наименование территории | Масса образованных отходов (тыс.тонн) | Объект перегрузки 2: Название | Объект перегрузки 2: Масса поступивших отходов (тыс. тонн) | Объект обработки/ утилизации: Название | Объект обработки/ утилизации: Масса поступивших отходов (тыс. тонн) | Объект размещения: Название | Объект размещения: Масса поступивших отходов (тыс. тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2023 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 3,15 |  |  | Линия сортировки в г Архангельск | 3,15 | Городской полигон ТБО МО «Город Архангельск», 29-00027-З-00377-300415 | 2,68 |
| 2023 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 4,10 |  |  |  |  | Полигон твердых бытовых отходов г Северодвинск, 29-00025-З-00164-27022015 | 4,10 |
| 2023 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 68,22 |  |  |  |  |  | 68,22 |
| 2024 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 3,14 |  |  | Линия сортировки в г Архангельск | 3,14 | Городской полигон ТБО МО «Город Архангельск», 29-00027-З-00377-300415 | 2,67 |
| 2024 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 4,08 |  |  |  |  | Полигон твердых бытовых отходов г Северодвинск, 29-00025-З-00164-27022015 | 4,08 |
| 2024 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 68,00 |  |  |  |  |  | 68,00 |
| 2025 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 0,06 | МПС г Северодвинск | 0,06 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,06 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,03 |
| 2025 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 20,38 | МПС г Северодвинск | #### |  | 20,38 |  | 8,62 |
| 2025 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 4,01 | МПС г Северодвинск | 4,01 |  | 4,01 |  | 1,69 |
| 2025 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 50,53 | МПС г Северодвинск | 50,53 |  | 50,53 |  | 21,36 |
| 2026 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 0,07 | МПС г Северодвинск | 0,07 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,07 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,03 |
| 2026 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 22,23 | МПС г Северодвинск | 22,23 |  | 22,23 |  | 9,20 |
| 2026 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 3,99 | МПС г Северодвинск | 3,99 |  | 3,99 |  | 1,65 |
| 2026 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 48,50 | МПС г Северодвинск | 48,50 |  | 48,50 |  | 20,08 |
| 2027 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 0,07 | МПС г Северодвинск | 0,07 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,07 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,03 |
| 2027 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 24,10 | МПС г Северодвинск | 24,10 |  | 24,10 |  | 9,76 |
| 2027 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 3,98 | МПС г Северодвинск | 3,98 |  | 3,98 |  | 1,61 |
| 2027 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 46,49 | МПС г Северодвинск | 46,49 |  | 46,49 |  | 18,83 |
| 2028 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 0,08 | МПС г Северодвинск | 0,08 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,08 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,03 |
| 2028 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 25,99 | МПС г Северодвинск | 25,99 |  | 25,99 |  | 10,30 |
| 2028 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 3,97 | МПС г Северодвинск | 3,97 |  | 3,97 |  | 1,57 |
| 2028 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 44,52 | МПС г Северодвинск | 44,52 |  | 44,52 |  | 17,64 |
| 2029 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 0,08 | МПС г Северодвинск | 0,08 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,08 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,03 |
| 2029 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 27,87 | МПС г Северодвинск | 27,87 |  | 27,87 |  | 10,80 |
| 2029 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 3,96 | МПС г Северодвинск | 3,96 |  | 3,96 |  | 1,53 |
| 2029 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 42,61 | МПС г Северодвинск | 42,61 |  | 42,61 |  | 16,51 |
| 2030 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 0,09 | МПС г Северодвинск | 0,09 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,09 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,03 |
| 2030 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 29,79 | МПС г Северодвинск | 29,79 |  | 29,79 |  | 11,27 |
| 2030 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 3,96 | МПС г Северодвинск | 3,96 |  | 3,96 |  | 1,50 |
| 2030 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 40,77 | МПС г Северодвинск | 40,77 |  | 40,77 |  | 15,43 |
| 2031 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 0,09 | МПС г Северодвинск | 0,09 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,09 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,03 |
| 2031 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 29,84 | МПС г Северодвинск | 29,84 |  | 29,84 |  | 11,29 |
| 2031 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 3,97 | МПС г Северодвинск | 3,97 |  | 3,97 |  | 1,50 |
| 2031 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 40,84 | МПС г Северодвинск | 40,84 |  | 40,84 |  | 15,46 |
| 2032 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 0,09 | МПС г Северодвинск | 0,09 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,09 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 0,03 |
| 2032 | РСО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 29,89 | МПС г Северодвинск | 29,89 |  | 29,89 |  | 11,31 |
| 2032 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск | 3,97 | МПС г Северодвинск | 3,97 |  | 3,97 |  | 1,50 |
| 2032 | Смешанные ТКО | Городской округ "Северодвинск", го Северодвинск, г. Северодвинск | 40,91 | МПС г Северодвинск | 40,91 |  | 40,91 |  | 15,48 |

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Поскольку местные нормативы образования отходов уточняются и утверждаются ежегодно, расчет отходов от объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, объектов торговли не выполнялся. Юридические лица самостоятельно заключают договоры с региональным оператором на удаление ТКО. Отходы, не относящиеся к коммунальным удаляются в соответствии с действующим законодательством.

Складирование КГО в местах (площадках) накопления ТКО осуществляется следующими способами:

– в бункеры, расположенные на контейнерных площадках (далее – бункеры КГО);

– на специальных площадках для складирования КГО (далее – площадки для КГО).

Расстояние от мест (площадок) накопления ТКО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций – не менее 25 метров.

Система раздельного сбора

Раздельное накопление твердых коммунальных отходов предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку.

Раздельное накопление твердых коммунальных отходов предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для отдельного накопления стекла (в том числе, по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

На первом этапе рекомендуется внедрение селективного накопления на территориях крупных городских агломераций. На втором этапе, после того как у населения выработается практика раздельного накопления, можно рассмотреть возможность внедрения раздельного накопления на большей территории, при условии экономической целесообразности и достаточности мощностей обрабатывающих предприятий.

Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку.

Территориальной схемой предлагается организация в каждом муниципальном образовании стационарных и/или мобильных пунктов приема вторичных материальных ресурсов с целью их покомпонентного приема.

Мероприятия в части раздельного сбора отходов (далее – РСО) и их накопления, представлены в таблице.

Таблица 3.3.4.4 Планируемые мероприятия раздельного накопления отходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Заинтересованные лица |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание пунктов приема вторичных материальных ресурсов | Администрация муниципального образования, предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами |
| 2 | Оснащение территории инфраструктурой РСО | Администрация муниципального образования, управляющие компании, ТСЖ, жилищно-строительные, жилищные и иные кооперативы ЖКХ, предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами |

Генеральным планом предлагается осуществить организацию раздельного сбора путем заключения договоров с профильными организациями. В части просвещения население об особенностях раздельного сбора, предлагается устраивать лектории, проводить занятия на тему защиты окружающей среды в образовательных учреждениях, организовывать мероприятия для повышения культуры обращения с отходами.

Таблица 3.3.4.5. Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой

| Год | Объект | Расположение или географические координаты | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Полигон твердых бытовых отходов г Северодвинск, 29-00025-З-00164-27022015 | 64.56639 39.89073 | Прекращение приёма ТКО | Использование объекта для приема прочих видов отходов, в качестве резервного варианта при возникновении форс-мажорных обстоятельств на других объектах размещения или рекультивация |
| 2025 | МПС г Северодвинск | 64.56639 39.89073* | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 75 тыс.тонн/ год |

Конкретные технологические решения в части строительства / реконструкции / рекультивации объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой, и соответствия наилучшим доступным технологиям.

Места захоронения отходов

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и территориальной схеме обращения с отходами, полигон в г. Северодвинск подлежит выводу из эксплуатации и подготовке к рекультивации, в связи с вводом в эксплуатацию перспективного полигона МСК в 30 км. от г. Архангельск в 2024 году.

Для модернизации сферы обращения с ТКО необходимо:

осуществить среднесрочное планирование развития сферы обращения с ТКО;

создать систему мониторинга динамики образования ТКО и вторичных ресурсов;

создать условия для внедрения ресурсосбережения;

осуществлять экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний о безопасности в области охраны окружающей среды, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

Это позволит в среднесрочной перспективе уменьшить количество ТКО, снизить их негативное воздействие на окружающую среду, использовать ТКО в качестве источников энергии.

Конкретные технологические решения в части строительства, реконструкции, рекультивации объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой, и соответствия наилучшим доступным технологиям.

### 3.3.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов растительного и животного мира

Целесообразно организовать на территории муниципального образования качественные озелененные территории в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства необходимо проектировать приспособленными для активного использования с учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.

При проектировании озелененных пространств необходимо учитывать факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды.

Содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования обеспечивается Администрацией Северодвинска.

На территориях санитарно-защитных зон промышленных предприятий содержание зеленых насаждений осуществляют непосредственно данные предприятия.

Сохранение лесных ресурсов

Мероприятия направлены на развитие охраны лесов от пожаров, защиту лесов от вредных организмов, загрязнения, в том числе радиоактивного, и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, затопление и др.), которые до настоящего времени являются главными факторами повреждения и гибели земель лесного фонда, расположенных в границах территории Архангельской области.

Лесные участки для создания лесных плантаций разрешается предоставлять на территории Северодвинского лесничества, за исключением лесов зеленой зоны, заказников.

Под плантацией понимается земельный или лесной участок, выделенный для выращивания лесных насаждений специального назначения определенных целевых пород, за счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют в первую очередь нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Запрещается использование для выращивания лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений участков во всех категориях защитных лесов и особо защитных участков лесов.

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со ст.61 Лесного кодекса РФ, приказом Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений» и приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами».

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 541 «Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разработки». Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов и сохранение их полезных функций.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо использовать районированные семена.

Увеличение площади, покрытой лесной растительность, возможно только за счет уменьшения непокрытых лесной растительностью земель, при своевременном и успешном проведении лесовосстановительных мероприятий.

На санитарное состояние лесов оказывают влияние неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражение грибными заболеваниями, повреждение энтомологическими вредителями.

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются лесные пожары и все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уплотнение почвы колесами и гусеницами тракторов).

Основная задача лесозащиты – выявление в лесах вредных организмов и предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней. Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения и проведения истребительных мер борьбы с ними.

В соответствие со ст. 55 Лесного кодекса РФ Правительство РФ Постановлением от 09.12.2020 № 2047 утвердило «Правила санитарной безопасности в лесах», единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов, направленные на  обеспечение санитарной безопасности в лесах.

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибковым заболеваниям являются соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания, а также разновозрастнастная структура древостоя.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса;

повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

установление санитарных требований к использованию лесов.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах, правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Архангельской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. N 513, разрешается рубка только погибших экземпляров.

Охрана редких видов

Важнейшим фактором сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов является заинтересованность населения в решении данной проблемы, сознательное соблюдение соответствующих рекомендаций и ограничений, стремление принимать личное участие в природоохранной деятельности.

Критериями эффективности работы с населением являются позитивное отношение людей к деятельности по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов и готовность оказывать поддержку в проведении этой деятельности, о чем будут свидетельствовать уменьшение случаев экологических правонарушений в регионе, рост количества участников добровольных природоохранных акций, реальная коррекция хозяйственной деятельности с учетом ограничений, необходимых для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

На основании постановлений Правительства Российской Федерации: от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. Для получения достоверной информации по участкам предстоящего строительства исполнитель самостоятельно проводит оценку воздействия на окружающую среду и/или экологическую экспертизу с целью инвентаризаций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.

Приоритетными мерами, направленными на сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, являются:

- сохранение популяций в естественной среде обитания;

- сохранение и восстановление природной среды обитания, реконструкция биотопов;

- восстановление утраченных популяций.

### 3.3.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Выполнение  требования Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. Согласно части 8 статьи 27 запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, а так же земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Восстановление земель, нарушенных при строительстве, разработке полезных ископаемых, хранении и захоронении отходов и т.д.

Предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами.

Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях.

Предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения;

Существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон;

Собственникам объектов – источников вредного воздействия на атмосферный воздух – выполнить проекты определения (при необходимости – сокращения) границ санитарно-защитных зон, с последующей постановкой их на учет в государственный кадастр недвижимости;

Обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Установление зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения.

Ведение мониторинга подземных вод по утвержденной программе:

Обеспечение выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос (оборудование прибрежной территории, защита водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей или вынос их из водоохраной зоны, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования).

Проведение производственного контроля качества воды в ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ.

Жилые и общественные здания вне зоны действия централизованной системы канализации оборудовать герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод и осадка специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Степень очистки ливневых и талых сточных вод на локальных очистных сооружениях должна отвечать требованиям к составу сточных вод принимаемых к выпуску в водные объекты общего пользования.

Создание единой информационной базы данных по негативному воздействию вод.

Модернизация сферы обращения с ТКО:

  - создание системы мониторинга динамики образования ТКО и вторичных ресурсов;

  - создание условий для внедрения ресурсосбережения, раздельного сбора отходов;

  - осуществление экологического просвещения посредством распространения экологических знаний о безопасности в области охраны окружающей среды, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

Повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления;

Заключение договоров с региональным оператором; разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций;

Выявление несанкционированных свалок, ликвидация их, рекультивация земель, загрязненных отходами.

Осуществление постоянного мониторинга за радиационными характеристиками окружающей среды

Осуществление постоянного мониторинга за соблюдением мер ядерной и радиационной безопасности при обращении и хранении оборудования, содержащего ядерные и радиоактивные материалы.

Мероприятия по сокращению поступления в водные объекты загрязненных сточных вод – недостаточно очищенных или без очистки (строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений канализации (ОСК); сокращение объемов сточных вод путем рационального использования воды)

Осуществление постоянного мониторинга за химическими и бактериологическими характеристиками поверхностных вод в водных объектах бассейна

Установление (нанесение на картографический материал, закрепление на местности) водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов бассейна

Мероприятия по расчистке русел и пойм рек и котловин озер от затонувшей древесины, металлолома, железобетона и захламления

### 3.4 Развитие инженерной инфраструктуры

### 3.4.1 Водоснабжение

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованная система водоснабжения города должна охватить всю жилую застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водоснабжение жилых и общественных зданий, нужды коммунально-бытовых предприятий, производственные нужды промышленных предприятий, по роду деятельности которых необходима вода питьевого качества и собственные нужды системы водоснабжения, а также расход воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений.

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Архангельской области «Северодвинск» на период до 2037 г. развитие централизованных систем водоснабжения предусматривается в г. Северодвинск и пос. Сопка. В остальных населенных пунктах водоснабжение будет осуществляться из индивидуальных подземных скважин или колодцев.

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Норма водопотребления принята в соответствии со степенью благоустройства зданий и составляет для населения:

- для многоквартирных домов– 220 л/сут на 1 жителя;

- для индивидуальной жилой застройки, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией – 150 л/сут на 1 жителя.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут на человека на 1 очередь и расчетный срок.

- Таблица 3.4.1.1 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Наименование | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения тыс. чел. | Среднесуточ-ный расход, тыс. м³/сут. | Максимально суточный расход, тыс. м³/сут | Кол-во населения тыс. чел. | Среднесуточ-ный расход, тыс. м³/сут | Максимально суточный расход, тыс. м³/сут |
| г. Северодвинск водоснабжением с | 159,15 | 35,1 | 42,1 | 164,0 | 36,1 | 43,3 |
| Сельские населенные пункты | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| Всего | 160,5 | 35,3 | 42,3 | 165,5 | 36,3 | 43,5 |

Нормы полива покрытий приняты согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

- Таблица 3.4.1.2 Прогноз объема воды для полива территории

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м³/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 8,0 |
| Расчетный срок | 8,2 |

Согласно СП 31.13330.2021 количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения продуктами, и неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. В производственное водопотребление включено количество питьевой воды на содержание скота и птицы в личных приусадебных хозяйствах. Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений учтены в неучтенных расходах.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

- Таблица 3.4.1.3 Суммарные суточные расходы воды

| № п/п | Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м³/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Средне-суточный расход, тыс. м³/сут. | В сутки наибольшего водопотребления, тыс. м³/сут. | Среднесуточный расход, тыс. м³/сут. | В сутки наибольшего водопотребления, тыс. м³/сут. |
| 1 | Жилой фонд | 35,3 | 42,3 | 36,3 | 43,5 |
| 2 | Полив территории | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,2 |
| 3 | Промышленность и неучтенные расходы | 17,3 | 20,1 | 17,8 | 21,4 |
|  | ИТОГО | 60,6 | 70,4 | 62,3 | 73,1 |

Расход воды на тушение пожаров и их количество принимается согласно нормативным требованиям СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.

Таблица 3.4.1.4 Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Расчетное количество пожаров, штук | Продолжительность пожара, часов | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Северодвинск | 3 | 3 | 3х40+7,5 | 1377 |
| 2 | д. Белое Озеро, с. Ненокса | 2 | 3 | 2х10 | 216 |
| 3 | д. Волость, д. Сюлза, д. Сюзьма | 3 | 3 | 3х5 | 162 |
| 6 | п. Сопка | 1 | 3 | 1х10+2,5 | 135 |

Расход воды на наружное пожаротушение для населенных пунктов с централизованным водоснабжением (г. Северодвинск и п. Сопка) осуществляется из пожарных гидрантов, в остальных населенных пунктах необходимо обустройство пожарных водоемов.

В г. Северодвинске предусматривается сохранение, развитие и реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения.

Увеличения производительности основных водозаборных и водопроводных сооружений города и диаметров магистральных и уличных сетей не потребуется, так как они имеют значительный резерв по производительности и пропускной способности, что обусловлено снижением темпов развития города. В то же время отдельные элементы систем, сооруженные в период 1940-1970 гг., полностью амортизированы и имеют близкий к 100 % физический износ (55,5 % водоводов и отдельных водопроводных сетей).

Водоснабжение промышленных предприятий может быть организовано как от поверхностных источников, так и от подземных. Поверхностные воды должны быть использованы для бытовых и технических целей предприятий, тогда как подземные воды могут быть использованы исключительно для организации питьевого водоснабжения его работников. Исключение составляют лишь предприятия пищевой промышленности. Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод, бытовых городских и производственных сточных вод после их и очистки и обеззараживания (обезвреживания). Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод водные объекты допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

При отсутствии поверхностного источника воды для водоснабжения промышленного предприятия следует произвести дополнительные изыскания для определения возможности регулирования поверхностного стока (в том числе осадков и паводковых вод) для организации технического водоснабжения. Также следует рассмотреть возможность использования очищенных бытовых сточных вод для использования подпитки систем технического водоснабжения промышленных предприятий, в том числе и для орошения. При использовании таких систем для сброса сточных вод в зимнее время следует устраивать котлованы-накопители.

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

Размещение предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота и птиц, рекомендуется осуществлять в 30-километровой зоне от реки озер для организации водоснабжения для поения скота и птицы от поверхностных водозаборов. Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должной удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.

В соответствии с мероприятиями Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Северодвинск», генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на развитие системы централизованного водоснабжения:

- Реконструкция системы отведения и очистки на ВОС-1 технологических стоков, с целью исключения сброса промывной воды в водный объект (рефулерное озеро), предусмотренная Инвестиционной программой АО «ПО «Севмаш», в период с 2019 по 2023 гг. Рекомендуется внедрить на ВОС-1 систему повторного использования промывных вод и других технологических стоков, в настоящее время применяемую на ВОС-2;

- Проведение реконструкции хлорного хозяйства водопроводных очистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2, по переводу с жидкого хлора на химический гипохлорит натрия.

- Строительство новой повысительной водопроводной насосной станции 4-го подъема ВНС-4 на о. Ягры;

- Строительство станции УФО питьевой воды, проектной производительностью 24 тыс. м3/сут на площадке, проектируемой ВНС-4 о. Ягры для обеспечения соответствия качества питьевой воды нормативам;

- Установка приборов учета воды (расходомеров) у всех потребителей (первая очередь для существующих потребителей, весь срок реализации генерального плана для перспективных).

- Поэтапная замена подающих водоводов от водозаборных сооружений до водопроводных очистных сооружений 600 мм в 2 нитки и 900 мм в две нитки;

- Поэтапная замена двух водоводов 500 мм протяженностью 11,0 км от ВНС-3 до ВНС-4 с заменых участков из стальных трубопроводов на пластиковые трубы;

- Замена двух водоводов к ТЭЦ-1 500 мм на два водовода 800 мм общей протяженностью 9,8 км;

- Строительство участка водовода 400 мм протяженностью 0,8 км от проектируемой ВНС-4 до водопроводного узла на пересечении ул. Логинова-Октябрьская;

- Поэтапная модернизация ветхих сетей водопровода с использованием полимерных материалов; при реконструкции старой части города (Восточный планировочный район) потребуется полная замена внутриквартальных сетей водопровода;

- Реконструкция квартальных водопроводов для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения;

- Реконструкция и строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения перспективных потребителей, в том числе:

- Реконструкция ветхих уличных сетей водоснабжения в районах подключения новых абонентов, общая протяженность 14,3 км

- Строительство сетей водоснабжения в квартале №164 протяженностью 2,69 км, 150 мм

- Строительство сетей водоснабжения в квартале №175 протяженностью 4,7 км, 100 мм

- Строительство сетей водоснабжения в Восточном жилом районе протяженностью 5,04 км

- Строительство сетей водоснабжения в квартале №318 протяженностью 2,287 км (50 мм – 1,31 км, 100 мм – 0,977 км)

- Строительство сетей водоснабжения в квартале №209 протяженностью 0,453 км (110 мм – 0,015 км, 160 мм – 0,438 км)

- Строительство сетей водоснабжения в квартале №168 протяженностью 0,251 км (110 мм – 0,064 км, 160 мм – 0,187 км)

- Строительство сетей водоснабжения для зон нового строительства, запланированных настоящим проектом

### 3.4.2 Водоотведение (канализация)

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от населения принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

- Таблица 3.4.2.1 Суммарный расход сточных вод

| № п/п | Наименование потребителя | Суточные расходы стоков, м³/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Среднесуточный расход, тыс. м³/сут. | Максимальный, тыс. м³/сут. | Среднесуточный расход, тыс. м³/сут | Максимальный, тыс. м³/сут. |
| 1 | Жилая и общественная застройка | 35,3 | 42,3 | 36,3 | 43,5 |
| 2 | Промышленность и неучтенные расходы (20%) | 17,1 | 12,1 | 10,8 | 18,7 |
|  | ИТОГО | 52,4 | 54,4 | 56,1 | 62,2 |

В г. Северодвинске предусматривается сохранение, развитие и реконструкция существующей централизованной системы бытовой канализации.

Существующие канализационные очистные сооружения КОС-1 АО «ПО «Севмаш» не обеспечивают качество очистки поступающих сточных вод до допустимых концентраций загрязняющих веществ и как следствие сброс очищенных сточных вод в водный объект осуществляется с превышением норматива допустимого сброса по ряду показателей. Для обеспечения очистки сточных вод, согласно нормам экологической безопасности и сведения, к минимуму вредного воздействия на окружающую среду разработана проектная документация на реконструкцию КОС-1.

В городском округе утверждена Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Архангельской области «Северодвинск» на период до 2037 г. Схема водоотведения городского округа Архангельской области «Северодвинск»  разрабатывается в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения, улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Территории с нецентрализованным водоотведенеим: градостроительные кварталы 164, 175, 186. Водоотведение на указанных территориях должно быть организовано путем заключения абонентами договоров с гарантирующей организацией либо договоров с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов, имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией.

В целях реализации схемы водоотведения городского округа Архангельской области «Северодвинск» на период до 2037 года, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежности системы водоотведения, подключения новых абонентов и улучшение показателей качества очистки сточной воды:

- Реконструкция хлорного хозяйства КОС-1 (перевод с жидкого хлора на химический гипохлорит натрия);

- Реконструкция системы очистки стоков на КОС-1 с целью повышения качества очистки сточных вод;

- Внедрение в технологический цикл КОС-1 комплекса по обезвоживанию остаточного ила (цех механического обезвоживания осадка) и рекультивация иловых карт КОС-1;

- Внедрение в технологический цикл КОС-2 (о. Ягры) перед сбросом в водоем УФ-обеззараживание сточных вод проектной мощностью 27,61 тыс. м3/сут;

- Реконструкция берегоукрепления КОС-2 с устройством бетонного ограждения;

- Постепенная реконструкция КНС с заменой насосного оборудования, технологических трубопроводов и запорной арматуры;

- Завершение строительства КНС №7 для отведения стоков от застройки новых жилых домов в Западном районе (кварталы 84, 85, 93, 97, 99);

- Строительство КНС в кварталах №164, 318, а также на территориях, предусмотренных для развития жилой застройки настоящим генеральным планом, для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод с территории перспективной застройки. Места расположения и необходимость строительства КНС уточняется на следующих стадиях проектирования.

- Строительство канализационного коллектора 1000 мм по проспекту Беломорскому (участок от улицы Республиканской до улицы Ломоносова – 0,6 км и участок от улицы Первомайской до улицы Советской–0,45км). Протяженность канализационного коллектора составит 1,05 км. В настоящее время отвод хозяйствено-бытовых стоков от ветхой деревянной жилой застройки Восточного района города осуществляется через существующий коллектор 300 мм, который был построен в 40-50-х годах прошлого века. В связи с физическим износом существующего коллектора фекальных стоков отсутствует перспектива нового жилищного строительства в данном районе.

- Поэтапная модернизация ветхих сетей канализации, расположенных на территории г. Северодвинска с использованием современных материалов. При реконструкции старой части города (Восточный район) требуется полная замена уличных и внутриквартальных сетей канализации.

- Строительство и реконструкция сетей канализации для подключения перспективных потребителей к централизованной системе водоотведения, в том числе:

- Строительство сетей канализации в квартале №167 (200 мм – 0,834 км);

- Строительство сетей канализации в квартале №164, общая протяженность 2,747 км (150 мм – 2,452 км; напорный участок 2 100 мм – 0,295 км);

- Строительство сетей канализации в квартале №175, общая протяженность 3,64 км (150 мм – 2,909 км; 200 мм – 0,731 км);

- Строительство сетей канализации в квартале №318, общая протяженность 1,628 км;

- (100 мм – 0,624 км; 150 мм – 0,920 км; напорный участок 2 100 мм – 0,084 км);

- Строительство сетей канализации в квартале №209, общая протяженность 0,439 км

- (160 мм – 0,066 км; 225 мм – 0,373 км);

- Строительство сетей канализации в квартале №168, общая протяженность 0,438 км

(110 мм – 0,077 км; 160 мм – 0,187 км; 225 мм – 0,174 км).

Наиболее экономичным решением, в условиях плотной застройки, является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным способом повышения надежности работы системы канализации (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса работой КНС.

В проекте Генерального плана учитывается строительство 2-х напорного коллектора хоз-фекальной канализации от КНС-5 до существующего колодца гасителя по новой трассе. Два напорных коллектора хоз-фекальной канализации от КНС-5 прокладываются вдоль автомобильной дороги по улице Юдина до существующего колодца-гасителя (ул. Профсоюзная) по новой трассе взамен существующих.

В пос. Сопка существующая система сохраняется. В остальных населенных пунктах развития централизованной системы бытовой канализации не предусмотрено.

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- для групп или отдельных зданий.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления.

### 3.4.3 Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

В расчетах использованы следующие климатологические данные (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»):

- расчетная температура наружного воздуха – минус 33 ℃;

- продолжительность отопительного периода – 250 суток;

- средняя температура отопительного периода – минус 4,5 ℃.

Организация централизованного теплоснабжения для существующей и перспективной застройки планируется в зонах действия уже введенных в эксплуатацию источников комбинированной выработки тепловой энергии (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) – в г. Северодвинск. В остальных населенных пунктах городского округа сохраняется индивидуальное теплоснабжение.

Расходы тепла на первую очередь и на расчетный срок для жилищно-коммунального комплекса определены в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», исходя из численности населения, величины общей площади жилых зданий с учетом укрупненных показателей – удельных максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1 м2 общей площади, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека в общественных зданиях.

Расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) сохраняемой и планируемой жилой застройки Северодвинского городского округа представлены в Таблица 3.4.3.1. Расход тепла на горячее водоснабжение принят с учетом потребления в общественных зданиях.

Таблица 3.4.3.1   Расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение сохраняемой и планируемой жилой застройки г. Северодвинск

| № п/п | Населенный пункт | Жилищный фонд | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Общий | Итоговый по н.п. |
| 1. | г. Северодвинск | индивидуальный | 19,706 | 2,906 | 22,612 | 596,388 |
|  |  | малоэтажный | 45,707 | 13,348 | 59,055 |  |
|  |  | среднеэтажный | 253,864 | 87,773 | 341,637 |  |
|  |  | многоэтажный | 128,616 | 44,468 | 173,084 |  |

Таблица 3.4.3.2    Прирост расходов тепла для объектов социального, культурного и бытового назначения

| № п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход тепла на отопление, Гкал/ч | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/ч | Общий расход тепла, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Северодвинск | 23,956 | 14,386 | 38,342 |
| 3 | с. Ненокса | 0,035 | 0,000 | 0,035 |

Таким образом, относительно существующей потребности (по данным на 2013 год) в тепле на коммунально-бытовые нужды 374,14 Гкал/ч, прирост составит 260,59 Гкал/час. Согласно схеме теплоснабжения муниципального образования, Северодвинск до 2028 года, тепловая нагрузка промышленных потребителей к 2028 году достигнет 657,82 Гкал/ч. Таким образом, суммарная потребность в тепле на расчетный срок генерального плана достигнет 1292,55 Гкал/час. Мощности существующих источников тепловой энергии достаточно для обеспечения этой потребности. По этой причине строительства новых источников комбинированной выработки не планируется.

Расчетные расходы на теплоснабжение необходимо уточнить на последующей стадии проектирования.

В соответствии с утверждённой Схемой теплоснабжения городского округа Архангельской области «Северодвинск» на период до 2040 (Схема теплоснабжения) планируется мероприятия по реконструкции Северодвинской ТЭЦ-1. Северодвинская ТЭЦ-1 – старейшая тепловая электростанция Архангельской области, введена в эксплуатацию в 1941 году. Оборудование ТЭЦ-1 физически и морально изношено, парковый ресурс неоднократно продлялся. При этом, Северодвинская ТЭЦ-2, более современная и достаточно мощная, оборудование которой используется менее чем на 50%.

На ТЭЦ-1 предусматривается установка двух турбин ПТ-30/40-8,8/1,3 по 30 МВт и трех паровых энергетических котлов Е-160-9,8-540ГМ и строительство водогрейной котельной мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч). Основным топливом энергетических котлов запроектирован природный газ, резервным мазут. После ввода нового оборудования и проведения мероприятий на сетях по перераспределению нагрузки между СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 планируется вывод из эксплуатации всех старых энергетических котлов и турбин.

После реконструкции электрическая мощность ТЭЦ-1 составит 60 МВт. Тепловая мощность турбоагрегатов после реконструкции составит 156 Гкал/ч. Для покрытия тепловых нагрузок планируется строительство водогрейной котельной мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч).

В рамках Схемы теплоснабжения рассматривается шесть вариантов развития системы теплоснабжения города после проведения модернизации СТЭЦ-1 и вывода из эксплуатации старого оборудования. Варианты различаются оборудованием, установленным на СТЭЦ-1 для покрытия тепловых нагрузок, а также перераспределением тепловой нагрузки между СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2.

Наиболее предпочтительным вариантом является первый вариант, в котором предусматривается строительство на СТЭЦ-1 водогрейной котельной суммарной мощностью 200 Гкал/ч, в составе четырех котлов типа ПТВМ-50 единичной тепловой мощностью 50 Гкал/ч. Суммарная тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 570 Гкал/ч. Перераспределение тепловой нагрузки на СТЭЦ-2 вариантом не предусмотрено.

Для реализации данного варианта необходимо провести ряд мероприятий, обеспечивающие устойчивый гидравлический режим тепловой сети:

- Строительство насосной станции ПНС-2 на тепломагистрали “А” Ø800 в районе ТК-14А с насосами на обратном трубопроводе;

- Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с увеличением диаметра с Ø1000 на Ø1200, протяженностью 850м;

- Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ø500 Ø40 на Ø800, протяженностью 15м;

Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по строительству новых тепловых сетей от источников ПАО «ТГК-2» для подключения новых потребителей. Общая протяженность сетей составит более 7,8 км.

Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по реконструкции тепловых сетей ПАО «ТГК-2» с увеличением диаметра для подключения новых потребителей. Общая протяженность реконструируемых сетей составит более 1,5 км.

В связи с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую предлагается выполнить реконструкцию существующей станции химводоочистки для подпитки теплосети СТЭЦ-1, СТЭЦ-2. Реконструкция ВПУ в части замены существующего оборудования на современное и высокотехнологичное меньшей производительности требуется в связи со значительным сокращением объема подпитки теплосети при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения. Модернизация оборудования СТЭЦ-2 в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования «Северодвинск», запланирована на 2024-2025 гг.

В муниципальном образовании «Северодвинск» существует три котельные с установленной мощностью менее 2 Гкал/ч (котельные района Водогон, с. Ненокса и пос. Белое Озеро), износ тепловых сетей, подключенных к данным котельным, составляет более 90%.

Генеральным планом запланированы следующие мероприятия в области теплоснабжения муниципального образования «Северодвинск»:

- Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-1 (первая очередь, расчетный срок);

- Строительство на СТЭЦ-1 водогрейной котельной на природном газе;

- Модернизация оборудования Северодвинской ТЭЦ-2 (первая очередь);

- Выполнение мероприятий по переходу с "открытой" системы горячего водоснабжения на "закрытую" в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (1-я очередь);

- Оснащение домовыми приборами учета энергоресурсов жилых домов (1-я очередь);

- Реконструкция тепловых сетей, необходимая при реконструкции СТЭЦ-1 (первая очередь), в том числе:

- Реконструкция тепловых камер магистрали "Ж" (ТК-3Ж, ТК-7Ж, ТК-10Ж);

- Реконструкция тепловых сетей;

- Строительство повысительно-понизительной насосной станции;

- Строительство понизительной насосной станции;

- Строительство понизительной насосной станции;

- Реконструкция тепловых сетей.

- Строительство новых тепловых сетей;

### 3.4.4 Электроснабжение

Расчет электрической нагрузки жилой застройки определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и согласно с местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей:

- В г. Северодвинск в домах, не оборудованных стационарными электроплитами – 2620 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5450, со стационарными электроплитами, соответственно, 3200 кВт ч/год на 1 человека и 5650 часов.

- В остальных населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100, со стационарными электроплитами, соответственно, 1350 кВт ч/год на 1 человека и 4400 часов.

- Таблица 3.4.4.1    Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Населенные пункты | 1 очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения тыс. чел. | Годовое электропотре-бление, млн. кВт | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Кол-во населения, тыс. чел. |  | Годовое электропотребле-ние, млн. кВт | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| г. Северодвинск | 159,15 | 417,628 | 76,63 | 164,0 |  | 429,680 | 78,840 |
| Сельские населенные пункты | 0,9 | 0,855 | 0,208 | 1,0 |  | 0,950 | 0,232 |
| Всего по Северодвинскому городскому округу | 160,5 | 418,483 | 76,838 | 165,0 |  | 430,630 | 79,072 |

Таким образом, прирост электрической нагрузки на коммунально-бытовые нужды населения на расчетный срок генерального плана ориентировочно составит: в г. Северодвинск 78,840 МВт, в городском округе Северодвинск 79,072 МВт. По данным генерального плана городского округа Северодвинск, разработанного в 2017 году, ориентировочная нагрузка на промышленные нужды составит 181,6 МВт. Общая проектная нагрузка будет равно 260,67 МВт МВт, что полностью покрывается за счет ТЭЦ-1 и 2. Расчетные электрические нагрузки необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования.

В соответствии с п.3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 43 «О проведении отборов проектов модернизации тепловых электростанций» ПАО «ТГК-2» разработана Программа модернизации ТЭЦ Архангельской области, которая включает в себя три тепловых станции в Архангельской области: Архангельскую ТЭЦ, Северодвинскую ТЭЦ-1, Северодвинскую ТЭЦ-2 (письмо ПАО «ТГК-2» от 29.04.2019 № 01-3-22/003852). Программа разработана на период до 2033 года.

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей проектом предусматривается развитие энергетического комплекса Архангельской области в соответствии с утвержденной «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2022-2026 годы» разработанной ООО «Проектбалтэнерго» и утвержденной указом губернатора Архангельской области от 27 апреля 2022 г. № 65-у ч.1 (далее СИПР).

В соответствии с п.3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 43 «О проведении отборов проектов модернизации тепловых электростанций» ПАО «ТГК-2» разработана Программа модернизации ТЭЦ Архангельской области, которая включает в себя три тепловых станции в Архангельской области: Архангельскую ТЭЦ, Северодвинскую ТЭЦ-1, Северодвинскую ТЭЦ-2 (письмо ПАО «ТГК-2» от 29.04.2019 № 01-3-22/003852). Программа разработана на период до 2033 года.

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей в связи с реконструкцией Северодвинской ТЭЦ-1, планируется строительство кабельной линии передач 110 кВ на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Протяженность кабельной линии ориентировочно 4,5 км. В 2023 году был разработан проект планировки для размещения линейного объекта.

В соответствии с СИПР, СТП РФ, инвестиционной программой ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.03.2020, программой модернизации ТЭЦ Архангельской области проектом предусматриваются следующие мероприятия:

  - Федерального значения:

- Реконструкция ТЭЦ-1. В настоящее время ООО «ПроектБалтЭнерго» выполнило разработку схемы выдачи мощности Северодвинской ТЭЦ-1 в рамках исполнения обязательств по договору №000462-2102/ДогР19 от 05.03.2019 для нужд ПАО «ТГК-2». Согласно техническому заданию на выполнение работ, в период 2020-2022 гг. на электростанции запланирована реконструкция с заменой на газовое оборудование и со снижением установленной мощности до 60 МВт. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей, в связи со снижением установленной мощности Северодвинской ТЭЦ-1, дополнительно в проекте прорабатываются вопросы строительства ВЛ-110 кВ «Станционная-3» (как компенсирующего мероприятия).

- Модернизация оборудования ТЭЦ-2 без изменения мощности, расширение ОРУ 110 кВ Северодвинской ТЭЦ-2 с установкой выключателя 110 кВ.

  - Регионального значения:

- Строительство КВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 ⅡⅠ цепь (Станционная-3) протяженностью 3,7 км;

- Строительство КЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 протяженностью 4,5 км.

  - Местного значения городского округа:

- Строительство 4-х трансформаторных подстанций согласно утверждаемому проекту планировки 167 квартала.

- Строительство 3-х ТП согласно утверждённому проекту планировки 163 квартала.

- Реконструкция 12 существующих трансформаторных подстанций, а также строительство 2-х новых согласно утверждённому проекту планировки Восточного жилого района.

- Строительство одной распределительной подстанции (РП) 2*1250 кВа и пяти трансформаторных подстанций (ТП) 2*1000 кВ согласно действующему проекту планировки 85 квартала.

- Строительство одной распределительной подстанции (РП) и 4-х трансформаторных подстанций (ТП) на проектной многоэтажной жилой площадке рядом с 167 кварталом.

- Строительство 4-х трансформаторной подстанции (ТП) в проектной индивидуально-жилой застройки.

- Строительство новых ВЛ 10 кВ для электроснабжения проектируемой застройки, резервирования существующих и разгрузки перегруженных участков.

- Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии.

- Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся линейные объекты электроснабжения.

### 3.4.5 Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2).

Перспективные расчетные объемы расхода газа для нужд жилищно-коммунального сектора городского округа Северодвинск представлены в Таблица 3.4.5.1

Таблица 3.4.5.1 Расхода сетевого природного газа на нужды отопления, вентиляции и ГВС и пищеприготовления

| № п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расход газа, тыс. м3/год | расход газа, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Северодвинск | 518683,7799 | 95866,99 |

Ориентировочный расход газа прочими потребителями:

-промышленностью 72798 м3/час или 129158 тыс. м3/год;

В настоящее время на природный газ приведены два (2) котла ТЭЦ-2 (около 0,20 млн. куб. м/год).

Таким образом, суммарный расход газа на расчетный срок ориентировочно будет равен 648041,8 тыс. м3/год.

В 2018 году АО «Газпром Промгаз» на основании исходных данных, предоставленных органами местного самоуправления Архангельской области, исполнительными органами государственной власти Архангельской области, газоснабжающими и иными организациями актуализирована Генеральная схема газоснабжения и газификации Архангельской области.

В г. Северодвинске принята трехступенчатая (высокого, среднего и низкого) система распределения газа.

Газ высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) будет подаваться наиболее крупным потребителям (ТЭЦ, крупнейшие промпредприятия), а также на пункты редуцирования газа (ПРГ) высокого давления. В городе построены газораспределительный пункт (ГРП) № 5 (Р ≤ 0,6 МПа),  расположенная вблизи ТЭЦ-2 с расчетным расходом газа 4630 м3/час,  ГРП №4, который будет является источником питания для котельной ООО «Северодвинский Агрокомбинат», ГРП №3 (Р ≤ 0,6 МПа) расположенный на о. Ягры с расчетным расходом газа 2825 м3/час., а также намечены два головных газораспределительных пункта (ГГРП) высокого давления:

- ГГРП №1 (Р ≤ 0,6 МПа), расположена на Архангельском шоссе с расчетным расходом газа 15545 м3/час;

- ГГРП №2 (Р ≤ 1,2 МПа) расположена на Окружной улице с расчетным расходом газа 31979 м3/час;

ГГРП №1 и №2 являются источниками питания для основной кольцевой системы газоснабжения. От газопровода-отвода на ТЭЦ-2 намечена прокладка газопровода высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) до ГРП №4, который будет является источником питания для котельной ООО «Северодвинский Агрокомбинат» (на территории Юго-западного промузла - за пределами новой границы города).

ГРП №3 является источником питания газопроводов среднего давления о. Ягры.

Газопроводы среднего давления должны представлять собой многократно закольцованную систему.

В настоящее время на природный газ переведены два котла ТЭЦ-2 (около 0,20 млн. куб. м/год).

Одним из критериев наличия технической возможности подключения новых абонентов является достаточная пропускная способность сетей газораспределения и объектов магистрального транспорта газа.

С целью обеспечения наличия технической возможности на ГРС Северодвинск Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2021-2025 годы (постановление Правительства АО №65-пп от 11.02.2021 г.) предусмотрены мероприятия по техническому перевооружению ГРС Северодвинск.

Для снижения давления со среднего на низкое в каждом квартале предусмотреть устройство шкафных газораспределительных пунктов (ГРПШ).

Проектом предусматривается подземная прокладка газопроводов низкого давления. Предусматривается кольцевание внутриквартальных сетей газоснабжения.

При переводе домов со сжиженного на природный газ необходимо производить диагностирование внутридомового газового оборудования с целью признания его готовности к эксплуатации в системе газопроводов природного газа.

В соответствии с п.4.9. СНиП 4–01-2002 и разделом 3 СП 42-101-2003 газопроводная система должна быть оснащена автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа (АСУТПРГ).

К основным мероприятиям по обеспечению природным газом объектов города относятся:

- Перевод на природный газ ТЭЦ-1.

- Перевод на природный газ объектов жилищного строительства и коммунального хозяйства города, строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления и ГРП.

Согласно Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2021 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области, запланировано строительство распределительного газопровода на 2024 год по следующим улицам: 1-му Южному переулку, 2-му Южному переулку, 3-му Южному переулку, 4-му Южному переулку, 5-му Южному переулку, 6-му Южному переулку, по ул. Георгия Седова, по ул. Матросова, по ул. Народная, по ул. Некрасова, по ул. Николая Островского, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Южная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Павлика Морозова. По ул. Речной, в пос. Камбалица.

### 3.4.6 Связь и информатизация

Операторы связи самостоятельно планируют развитие сетей связи на территории муниципального образования, исходя из своих технико-экономических обоснований, в соответствии с действующими правилами построения сетей электрической связи.

Операторы связи в соответствии с действующим Федеральным законом Российской Федерации от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» осуществляют свою деятельность и развитие соответствующих сетей связи в условиях рыночной конкуренции, единства экономического пространства и равных условиях доступа к инфраструктуре муниципального образования.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса городского округа «Северодвинск» является:

− предоставление услуг и улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

− предоставление услуг высокоскоростного доступа к сети Интернет;

− развитие сотовой связи за счет увеличения территории покрытия и строительства новых базовых станций операторов сотовой связи с применением новейших технологий, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

− расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению;

− развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

### 3.5 Развитие транспортной инфраструктуры

### 3.5.1 Железнодорожный транспорт

Стратегическими документами Российской Федерации, а также документами ОАО «РЖД», как субъекта естественных монополий, на основании и с учетом которых, в том числе, разрабатываются генеральные планы муниципальных образований, на территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры не предусмотрены.

Существующие объекты железнодорожного транспорта и железнодорожные линии необщего пользования сохраняются.

### 3.5.2 Автомобильный транспорт

Стратегическими документами Российской Федерации, на основании и с учетом которых, в том числе, разрабатываются генеральные планы муниципальных образований, на территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятия по развитию автомобильного транспорта федерального значения не предусмотрены.

В соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области № 608-пп от 25.12.2012 на территории муниципального образования «Северодвинск» планируется формирование проектного транспортного каркаса межрегиональных связей за счет реконструкции автомобильной дороги регионального значения «Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега (до дер. Кянда)» и создание транспортного коридора по направлению «Архангельск - Северодвинск - Онега - граница Республики Карелия (далее - Надвоицы, Оулу)».

Для повышения качества обслуживания пассажиров, следующих в пригородном направлении, генеральным планом предусматривается строительство автовокзала в г. Северодвинске в районе существующего железнодорожного вокзала.

В связи с неудовлетворительным состоянием мостов требуется осуществить ремонт мостовых сооружений на автомобильной дороге регионального значения Архангельск (от дер. Рикасиха) – Онега (до дер. Кянда):

один мост протяженностью 62,4 м ;

три моста общей протяженностью 82,47 м.

### 3.5.3 Мероприятия по развитию объектов внутреннего водного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 года № 384-р) предусматривается развитие инфраструктуры внутренних водных путей и речных портов для обеспечения перевозок по международным транспортным коридорам.

### 3.5.4 Воздушный транспорт.

Стратегическими документами Российской Федерации, на основании и с учетом которых, в том числе, разрабатываются генеральные планы муниципальных образований, на территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятия по развитию воздушного транспорта не предусмотрены.

### 3.5.4 Улично-дорожная сеть

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» предлагается строительство новых и реконструкция существующих участков улично-дорожной сети.

Классификация улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Северодвинск» принята в соответствии с таблицей 7 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и состоит из:

- магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения;

- магистральных улиц районного значения;

- улиц и дорог местного значения.

Генеральным планом учтены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные

- программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Северодвинск» № 405-па от 05.12.2017 года;

- государственной программой Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», утвержденной постановлением правительства Архангельской области № 463-пп от 08.10.2013..

Указанными программами предусматриваются следующие мероприятия на территории муниципального образования «Северодвинск»:

- проектирование и строительство дороги по продолжению ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьской, территории градостроительного квартала 231 с целью организации автобусного маршрута протяженностью 0,8 км;

- проектирование и реконструкция Кородского шоссе, Кудемского шоссе, Солзенского шоссе общей протяженностью 38,35 км с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами;

- проектирование и строительство моста через р. Солза, расположенного в д. Солза, протяженностью 0,22 км;

- строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в городе Северодвинске протяженностью 1,22859 км;

- строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную, протяженностью 1,126 км;

- строительство автодороги по пр. Труда от пр. Победы до ул. Набережная р. Кудьма, автодороги по ул. Героев Североморцев от ул. Набережная р. Кудьма до пр. Труда общей протяженностью 1,793 км с одновременным строительством объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске;

- строительство автодороги по ул. Набережная р. Кудьмы протяженностью 1,633 км для обеспечения транспортной доступности существующей и перспективной жилой застройки в градостроительных кварталах 167, 175 с одновременным строительством берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма;

- строительство автодорожного моста через р. Нёнокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Нёнокса, протяженностью 0,04275 км;

- реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске;

- реконструкция участка проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морского города Северодвинска (II этап) протяженностью 0,65137 км;

- реконструкция дороги по ул. Окружной в городе Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) протяженностью 1,4328 км;

- реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера протяженностью 1,72434 км в рамках строительства ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в городе Северодвинске;

- реконструкция ул. Южной от пр. Ленина до ул. Георгия Седова протяженностью 0,38698 км в рамках строительства сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной в городе Северодвинске Архангельской области.

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает приведение параметров (ширины проезжей части, ширины пешеходной части тротуаров) существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения муниципального образования к нормативным требованиям. Реконструкция предусматривается в населенных пунктах, имеющих на расчетный срок постоянно проживающее население. В населенных пунктах, где отсутствуют жители, мероприятия по развитию улично-дорожной сети не предусмотрены.

Настоящим проектом планируется новое строительство и реконструкция существующих объектов улично-дорожной сети в городе и сельских населенных пунктах. В г. Северодквинске планируется дополнительно  км улиц и дорог местного значения, в том числе магистральных улиц районного значения – 6,733 км, местного значения – 18,72 км. В с. Ненокса планируется строительство 998 м новых улиц.

Реконструкции подлежат в общей сложности 38,275 км улиц и дорог в населенных пунктах городског округа, в том числе в Северодвинске – 13 км улиц (из них 7,87 км магистральных улиц районного значения, 5,14 км улиц местного значения), в с. Ненокса – 12,6 км, в п. Зеленый Бор – 0,4 км, в д. Лахта – 0,6 км, п. Палозеро – 0,455 км, д. Солза – 2,2 км, д. Сюзьма – 1,6 км.

В соответствии с решениями генерального плана суммарная протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального образования на расчетный срок составит 159,8 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит 167,5 км, в том числе:

- магистральные улицы общегородского значения – 31,6 км;

- магистральные улицы районного значения – 32,4 км;

- улицы и дороги местного значения – 103,5 км.

Для обеспечения безопасного переезда и повышения пропускной способности генеральным планом предусмотрено строительство двух мостовых сооружений (путепроводов) на пересечении улично-дорожной сети с железнодорожной линией общего пользования.

Генеральным планом предусмотрено развитие велодорожек в г. Северодвинске, связывающих все районы города вдоль магистральных улиц с зонами рекреационного назначения. Общая протяженность проектируемых велодорожек составляет 41,9 км. Для развития пешеходных и велосипедных связей генеральным планом предлагается строительство двух пешеходных мостов взамен существующих которые находятся в аварийном состоянии.

Для обеспечения нормативной пешеходной доступности городского пассажирского общественного транспорта необходимо строительство дополнительных остановочных пунктов в количестве 18 единиц.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск» уровень обеспеченности легковыми автомобилями принят в размере 350 единиц на 1000 жителей. Исходя из прогнозной численности населения (193 тыс. человек), расчетное количество автомобилей составит 69,3 тыс. единиц.

Согласно п. 11.26 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» АЗС следует проектировать из расчёта одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Для обслуживания перспективного количества транспорта необходимо не менее 58 топливораздаточных колонки.

Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» СТО следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Исходя из количества транспортных средств на расчетный срок потребность в местах ремонта и обслуживания автомобилей составит не менее 347 постов.

Согласно предоставленным расчетам потребность в объектах дорожного сервиса на территории муниципального образования удовлетворена и размещение дополнительных объектов не требуется, однако при необходимости размещение объектов дорожного сервиса допускается в соответствующих функциональных зонах.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск» места хранения легковых автомобилей жителей многоквартирного дома необходимо предусматривать в границах земельного участка, предоставленного для размещения данного многоквартирного дома. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами зоны жилой застройки. Вместимость существующих гаражей, с учетом расчетного количества легковых автомобилей обеспечивает местами хранения не менее 37 %, поэтому размещения дополнительных гаражей индивидуального транспорта не требуется.

Территории, на которых допускается использование облегченных типов дорожных одежд (согласно пункту 12.3 СП 396.1325800.2018): внутриквартальные проезды градостроительных кварталов 107, 164, 175, 186.

### 3.6 Инженерная подготовка территории

На территории города Северодвинска отмечен ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление нагонными паводками, подтопление грунтовыми водами и заболачивание, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, морская абразия.

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории.

Экзогенные геологические процессы наносят значительный ущерб жизнедеятельности, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям.

Перечисленные выше отрицательные природные явления и проведенный анализ состояния благоустройства территорий показал, что для ликвидации названных неблагоприятных природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и благоустройству в составе:

- защита от затопления;

- защита от подтопления;

- организация и очистка поверхностного стока;

- благоустройство водоёмов;

- благоустройство мест массового отдыха.

Кроме того, к вопросам благоустройства территории относится размещение (строительство, реконструкция) общественных туалетов.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

### 3.6.2 Организация и очистка поверхностного стока

Настоящим проектом решаются лишь принципиальные вопросы функционирования  системы водоотвода.

В настоящее время в городе построена система коллекторов ливневой канализации, входящих дождевые и талые воды с территории существующей застройки. Выпуск воды из них в основном осуществляется во внутригородские рефулерные озера и реки Кудьму и Камбалицу, а также в Двинской залив Белого моря (планировочный район Центральный Ягры) без предварительной очистки.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы ливневой канализации предусматривается устройство сети водостоков на территории многоквартирной многоэтажной и блокированной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

В случае расположения очистного сооружения на берегу Двинского залива, выпуск поверхностных сточных вод после очистки необходимо производить через глубоководный выпуск за пределы охраняемого района морского водопользования.

Охраняемые районы морского водопользования устанавливаются, согласно СанПиН 2.1.5.2582-10 (охрана прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения), в целях охраны районов водопользования от загрязнения.

Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически условно чистыми сбрасываются в водоприёмник, а наиболее загрязнённые воды поступают на очистные сооружения.

Развитие Восточного планировочного района города сдерживает отсутствие возможности отвода и очистки поверхностного стока в соответствии с требованиями норм ливнестоков с данной территории. В настоящее время одна из основных магистралей города - ул. Железнодорожная не имеет организованного водостока, что вызывает необходимость постоянного ремонта дорожного полотна.

Планируется строительство ливневого коллектора вдоль ул.Железнодорожной от ул.Торцева до рефулерного озера №1 протяженностью 1,65 км с локальными очистными сооружениями (1-я  очередь).

В настоящее время существующая сеть ливневой канализации вдоль Приморского бульвара в планировочном районе Центральная Ягры предусматривает спуск неочищенных вод в районе городских мест массового отдыха. Сброс ливневых стоков осуществляется в акваторию Двинского залива Белого моря без предварительной очистки.

Планируется строительство нового коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара со сбросом очищенных и обеззараженных вод самотеком в р. Камбалицу (1-я очередь).

Планируется строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова.

Планируется проектирование и строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации в районе ул. Логинова (Ягры).

Необходимо строительство очистных сооружений ливневой канализации для выпуска ливневых стоков в акваторию Двинского залива и в р. Кудьму с территории Западного (бул. Строителей) и Южного (пр. Победы) планировочных районов.

Необходима реконструкция очистных сооружений ливневой канализации на пересечении улиц Звездной и Героев Североморцев  с выпуском в р. Кудьму.

### 3.6.3 Берегоукрепление

Для защиты территорий, подверженных волновому воздействию со стороны Двинского залива Белого моря, вдоль береговой полосы р. Кудьмы и по берегам озер на городской территории необходимо проведение работ по берегоукреплению, созданию прогулочных набережных и благоустройству прибрежных территорий.

Берегоукрепительные работы в зоне жилой застройки в настоящее время проведены частично вдоль Приморского бульвара на о. Ягры (квартал № 223) и в Приморском парке (квартал № 93) в прибрежной полосе Двинского залива Белого моря. Берегоукрепление набережной представляет собой стенку на высоком свайном ростверке и облицовку плитами. Между урезом воды и стенкой располагается место массового отдыха у воды шириной около 100,0 м. В квартале № 209 произведено благоустройство прибрежной полосы оз. Чаячье; в квартале № 100 - частичное берегоукрепление и благоустройство прибрежной полосы рефулерного озера № 3.

Мероприятия по берегоукреплению включают в себя проведение на расчетный срок реализации генплана следующих работ:

Дальнейшее берегоукрепление и благоустройство Двинского залива Белого моря и береговой полосы устьевого участка р. Кудьмы при строительстве Приморского парка (городской квартал № 93) с созданием прогулочной набережной вдоль бульвара Строителей общей протяженностью около 1,7 км.

Берегоукрепление и благоустройство береговой полосы рефулерного озера №3 (квартал № 100) протяженностью около 1,2 км и части береговой полосы рефулерного озера № 2 (квартал № 124, в месте выхода к озеру пр. Ленина) протяженностью около 0,6 км.

Берегоукрепление на отдельных участках р. Кудьмы, примыкающих непосредственно к территориям капитальный застройки (кварталы №№ 150, 164-165, 166-167, 175) общей протяженностью около 3,2 км.

Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной им. А. Зрячева на Приморском бульваре на о. Ягры общей протяженностью 1,7 км (усиление конструкций существующей набережной - 0,5 км; берегоукрепление новых участков - 1,2 км).

### 3.6.4 Благоустройство водоёмов

Благоустройство водоемов

Водоемы, расположенные на территории города, находятся в большинстве случаев в неудовлетворительном состоянии. Водоемы заилены, сами водоемы и прибрежные территории часто замусорены.

Необходимо поддержание санитарного состояния водоемов, выполнение работ по благоустройству прибрежных территорий.

Первоочередные мероприятия по благоустройству водоемов необходимо обеспечить на селитебных территориях в границах жилых градостроительных планировочных районов:

Западный планировочный район, рефулерное озеро №3 (городской квартал № 100, площадь озера - 47,27 га);

Планировочный район Центрального промузла, рефулерное озеро №2 (квартал № 124); озеро находится в рекреационной зоне открытых природных ландшафтов вокруг озера и р. Забориха южнее Восточного и Центрального планировочных районов (городской квартал № 124, площадь озера - 60,35 га);

Планировочный район Центральные Ягры, озеро Чаячье (городской квартал № 209, площадь озера - 3,22 га).

Благоустройство мест массового отдыха у воды

Проектом намечается проведение работ по благоустройству существующих и созданию новых благоустроенных мест массового отдыха у воды на побережье Двинского залива Белого моря, на базе естественных прибрежных полос, образованного из песчаного грунта.

К существующим местам массового отдыха у воды относится почти 4-х километровая береговая полоса острова Ягры, начинающаяся в южной части планировочного района Центральные Ягры вдоль Приморского бульвара и протянувшаяся на северо-восток вдоль ООПТ Зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры» в западной части планировочного района Северные Ягры (городские кварталы №№ 223, 230). Места массового отдыха у воды на о. Ягры являются частью сложившейся рекреационной зоны города с сохранившимся дюнным ландшафтом, красивыми пейзажами и чистым воздухом.

К перспективным участкам мест массового отдыха у воды относятся: строящийся Приморский парк (городской квартал № 93) в береговой полосе Двинского залива Белого моря при впадении в него р. Кудьмы и планируемая рекреационная зона на побережье Двинского залива в Западном планировочном районе города (городской квартал № 92).

Целесообразно также создание и благоустройство городских мест массового отдыха  у воды на берегах рефулерного озера№3 (квартал № 100) и рефулерного озеро №2 (квартал № 124) в рекреационной зоне открытых природных ландшафтов вокруг озер, после проведения комплексных мероприятий по благоустройству этих водоемов и их прибрежных территорий.

В состав мероприятий по благоустройству мест массового отдыха у воды входит планировка берега с уклонами 0,05-0,12 до глубины воды 1,5 м, отсыпка там, где это необходимо, песчаной подушки толщиной 0,3-0,5 м. Подсыпка предусматривается и в воду в пределах прибрежной полосы на ширину около 3 м.

Рельеф дна в местах купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов. Дно должно быть расчищено от коряг, острых камней, тины, зарослей, водных растений.

3.6.5 Защита от затопления и подтопления

В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Защита от затопления

Естественные отметки земли территории, на которой расположен г. Северодвинск, составляют +1,5+1,0 до +1,5+2,0 м БСК. Вся существующая застройка расположена на намывных территориях с отметками поверхностного гидронамыва от +2,65 до +4,0 м.

Затопление низких мест незарегулированных территории города, предназначенных под капитальное строительство, происходит в процессе нагонных явлений со стороны Двинского залива Белого моря и распространяющимся по рекам Кудьме, Ширшеме, Камбалице и их притокам (отметка уровня нагонов +2,0 м) и во время прохождения паводков по р. Северной Двине.

Отметка паводка 1 % обеспеченности составляет +2,67+/-3 см БСК; 10 % обеспеченности+2,03+/-3 см БСК.

Согласно СП 42.13330.2011 отметка поверхности рефулируемой территории, намечаемой под капитальную застройку, должна быть выше уровня паводка 1 % обеспеченности на 0,5 м, а для территорий, предназначенных под зеленые насаждения - на 0,5 м выше паводках 10 % обеспеченности.

Исходя из вышеизложенного, отметка гидронамыва должна приниматься не ниже +3,2 м. С учетом возможности проведения мероприятий по вертикальной планировке и организации поверхностного стока, средняя отметка рефулирования территории капитальной застройки в городе принята равной +4,0 м.

При дальнейшем освоении новых затапливаемых территорий необходимо осуществить намыв грунта. Откос намытого грунта должен быть закреплён от эрозионного воздействия речных и морских вод. Кроме того, на намытой территории необходимо выполнить мероприятия по понижению уровня грунтовых вод; организации поверхностного стока; строительству очистных сооружений ливневой канализации.

Необходимо отметить, что в условиях высокого уровня грунтовых вод, осложняется прокладка и эксплуатация инженерных систем. Строительство инженерных сетей необходимо осуществлять с сопутствующими дренажами.

В качестве инженерной защиты от затопления на весь расчетный срок реализации генплана при капитальном строительстве должна проводиться подсыпка грунта, засыпка понижений рельефа, вертикальная планировка территории.

Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами и заболачиванию подвергаются значительные территории Муниципального образования, в том числе городские территории. Особенно это характерно для территории города.

Подтопление связано как с природными, так и техногенными факторами, ведущую роль среди которых представляет неорганизованный сток поверхностных вод, способствующий инфильтрации поверхностных вод в грунт, утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений.

Инженерные мероприятия по защите от подтопления не проводились.

Для защиты от подтопления необходимо выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений локальными дренажами;

подсыпку территории под вновь строящиеся отдельно стоящие здания или группу зданий;

ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов;

систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

В соответствии с СП 104.13330.2016 «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2,0 м. На территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1,0 м.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие территорий

Планируемое размещение объектов местного значения социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, предлагаемых генеральным планом, формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня обеспеченности населения на конец расчетного срока реализации проекта, полученного свода объектов, запланированных к размещению (реконструкции) на уровне программ и действующих документов стратегического, социально-экономического развития с учетом выявленных благоприятных условий и направлений для развития территории и ограничений ее использования и проектных решений в части закрытия, ликвидации или реконструкции объектов, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные послания Президента РФ и Губернатора Архангельской области, определяющие основные направления развития, значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической платформы возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального планирования, и преемственность нарушится.

Развитие социальной инфраструктуры планируется, опираясь на результаты демографического прогнозирования, с учетом предложений по выводу из эксплуатации ветхих и аварийных зданий и по вводу в эксплуатацию уже запланированных к строительству социальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, позволяющей увеличить зону обслуживания данного объекта. Перечень запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического социально-экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и газоснабжения и т.д.

В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического планирования определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение.

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории. При планировании транспортных коридоров учитываются проектная система расселения, места сосредоточения ресурсной базы, производственные характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов промышленности, сельского хозяйства, позволяющие выполнить расчет загрузки автомобильных дорог с учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения устанавливаются параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, скорости и экономичности сообщения.

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории базируется на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов:

- безопасность среды жизнедеятельности;

- благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- охрана и рациональное использование природных ресурсов.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, составляется общий перечень всех планируемых объектов местного значения в разных видах деятельности с указанием обоснованного места размещения по каждому объектов.

- Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации и Архангельской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения  объектов федерального и регионального значения

На основании требований части 6 статьи 9 и части 7 статьи 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральный план муниципального образования МО г. Северодвинск выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации.

В таблице ниже приведен перечень документов территориального планирования Российской Федерации, которые были учтены при подготовке генерального плана, с реквизитами указанных документов.

Таблица№ 5.1 – Перечень документов территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке генерального плана муниципального образования город Северодвинск

| № п/п | Наименование документов территориального планирования | Реквизиты утверждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2607-р от 28.12.2012 (в действующей редакции) |
| 2 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 247-р от 26.02.2013 (в действующей редакции) |
| 3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013 (в действующей редакции) |
| 4 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) | Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р (в действующей редакции) |
| 5 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства | Указ Президента Российской Федерации № 615сс от 10.12.2015 |
| 6 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 N 1634-р (в действующей редакции) |

Документами территориального планирования Российской Федерации не предусматривается размещение объектов федерального значения на территории рассматриваемого муниципального образования.

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Архангельской области в границах муниципального образования городского округа Архангельской области «Северодвинск» планируется строительство/ размещение/ реконструкция/ ремонт следующих объектов регионального значения:

Таблица 5.2 – Перечень объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»

| № п/п по СТП | Наименование | Характеристика объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога Архангельск - Северодвинск - Онега - граница республики Карелия (далее - Надвоицы, Оулу) | Категория дороги: IV | Приморский, Онежский муниципальные районы Архангельской области | I очередь | Придорожная полоса 50 м |
| 4 | Мост через Никольское устье Северной Двины | Реконструкция капитальных мостов. Протяженность 2,916 км, моста - 185,8 м | Городской округ Архангельской области «Северодвинск» | расчетный срок | Не устанавливаются |
|  | Двухцепная кабельно-воздушная линия 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 - Северодвинская ТЭЦ-2 цепь (Станционная-3) | ВЛ 110 кВ | Городской округ Архангельской области «Северодвинск» | I очередь | 20 метров |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | Городской округ Архангельской области «Северодвинск», с. Нёнокса | I очередь | Не устанавливаются |
| 5 | Здание фондохранилища МБУК «Северодвинский музей» | 4306,5 кв. м | Городской округ Архангельской области «Северодвинск» | расчетный срок | Не устанавливаются |
| 24 | Многофункциональный культурный центр | 150 мест | Городской округ Архангельской области «Северодвинск», с. Нёнокса | I очередь | не требуются |
| 1 | Спортивный комплекс на стадионе «Север» | Пропускная способность залов - 165 чел./смену | Городской округ Архангельской области «Северодвинск», пр. Труда, в южной части стадиона «Север», в квартале 101 | I очередь | Не устанавливаются |
| 14 | Пожарное депо | На 2 автомобиля | Городской округ Архангельской области «Северодвинск», г. Северодвинск | расчетный срок | Не устанавливаются |
| 13 | Полигон твердых бытовых отходов г Северодвинск, 29-00025-З-00164-27022015 – Прекращение приёма ТКО | Использование объекта для приема прочих видов отходов, в качестве резервного варианта при возникновении форс-мажорных обстоятельств на других объектах размещения или рекультивация | Городской округ Архангельской области «Северодвинск» 64.56639 39.89073 | 2025 г. | 500 м |
|  | МПС г Северодвинск Ввод в эксплуатацию | Мощность: 75 тыс.тонн/ год | 64.56639 39.89073* | 2025 | Ориентировочно 100 м |

В настоящий момент разрабатывается проект внесения изменений в СТП Архангельской области, ниже представлен перечень объектом, предлагаемых к размещению, согласно проекту:

Таблица 5.3 – Перечень объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» проектом внесения изменений в СТП Архангельской области

| № п/п по СТП | Наименование | Характеристика объекта | Местоположение | Сроки реализации | Статус объекта: П – планируемый к размещению, Р – планируемый к реконструкции, Л – планируемый к ликвидации | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога Архангельск (от деревни Рикасиха) – Онега – Надвоицы (до границы Архангельской области) | Протяженность 242,8 км | Архангельская область, Приморский муниципальный округ, Онежский муниципальный округ, муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск» | Расчет срок (2048 год) | Р | Придорожная полоса 50 м |
| 2 | Мост через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Протяженность 2,916 км и моста - 185,8 м | Архангельская область, муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск» | Первая очередь (2033 год) | Р | Не устанавливаются |
| 3 | Пожарное депо | На 2-4 автомобиля | Архангельская область, муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск», г. Северодвинск, район ул. Звездной | Первая очередь (2033 год) | П | Не устанавливаются |
| 4 | Пожарное депо | На 2-4 автомобиля | Архангельская область, муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск», г. Северодвинск, пересечение ул. Октябрьская и Ричарда Ченслера | Первая очередь (2033 год) | П | Не устанавливаются |
| 5 | Фельдшерско-акушерской пункт в с. Ненокса (для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница №1») | 20 посещений в смену | Архангельская область, муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск», с. Ненокса | Первая очередь (2025 год) | П | Не устанавливаются |
| 6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | Площадь – 5 720 кв. м. | Архангельская область, муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск», г. Северодвинск | Первая очередь (2026-2027 год) | П | Не устанавливаются |
| 7 | Двухцепная кабельно-воздушная линия 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 III цепь (Станционная-3) | ВЛ 110 кВ | Архангельская область, муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск» | Первая очередь (2033 год) | П | Охранная зона – 20 м |
| 8 | Цех по производству сборных железобетонных изделий методом непрерывного безопалубочного формования (обрабатывающее производство) | 35 рабочих мест | Архангельская область, муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск», Архангельское шоссе, 31 | Первая очередь (2033 год) | П | Санитарно-защитная зона – 300 м |
| 9 | Полигон твердых бытовых отходов | – | Архангельская область, муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск», г. Северодвинск Координаты: 64.56639 39.89073 | Первая очередь (2027) | Л | Не устанавливается |
| 10 | Перегрузочная станция | Мощность: 75,34 тыс. тонн/год | Архангельская область, муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск», г. Северодвинск Координаты: 64.56639 39.89073* | Первая очередь (2027) | П | Санитарно-защитная зона – 100 м |

Согласно данным «Областной адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – программа), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 7 октября 2022 г. № 794-пп определен перечень мероприятий в г. Северодвинске:

- Реконструкция фундаментов здания МОУ "Средняя образовательная школа № 12", расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Гагарина, 24;

- Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе Северодвинске;

- Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске;

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области;

- Физкультурно-оздоровительный комплекс "Дельфин" в г. Северодвинск, Архангельской области. Реконструкция.

Согласно данным «Областной адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – программа), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 6 октября 2023 г. № 954-пп определен перечень мероприятий в городском округе  Архангельской области «Северодвинск»:

- Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадными инженерными сетями – 1 этап. Мощностью – 165 пос./смену.;

- Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территори стадиона «Север» в г. Северодвинске. Размер хоккейного корта 26 на 60 м.

## 6 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

На территории г. Северодвинска расположены радиационно-опасные, химически и взрывопожароопасные объекты, а также по территории города проходят маршруты транспортировки опасных грузов. В качестве наиболее вероятных ЧС в мирное время рассматриваются ЧС, вызываемые опасными природными и техногенными процессами.

    - 6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Источниками ЧС природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявления которых возможно на территории города, и которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории г. Северодвинска относятся:

- сильный ветер (штормы, ураганы, смерчи);

- продолжительный дождь;

- снежные заносы, обледенения, гололед, сильный мороз;

- опасные гидрологические явления (подтопление, половодье);

- природные пожары.

Сильный ветер

Сильный ветер характеризуется скоростью ветра при порывах 25 м/с и более. Наибольшие скорости ветра ожидаются в осенне-зимний период. Сильные ветры приводят к падению (разрушению) различных конструкций, деревьев, разрушению крыш домов, линий электропередачи и воздушных линий связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей, может быть прекращено электроснабжение населенных пунктов, производственных объектов и проводная связь с ними, функционирование водонасосных станций, котельных и других объектов. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планирование резервов финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Продолжительный дождь

При выпадении 50 мм. осадков в виде дождя или суммарного количества осадков 120 мм. за 2 суток на территории города могут возникнуть следующие опасные явления:

- повышение уровня воды в реках до критических отметок с последующим затоплением и повреждением мостов, дорог, пастбищ и сенокосов;

- превышение в питьевой воде содержания опасных веществ (от 1,5 и более ПДК);

- размыв автомобильных дорог;

- затруднения транспортного движения;

- повреждение ЛЭП и других воздушных линий;

- затопление подземных коммуникаций, подвалов.

Сильный снегопад

При выпадении в течение 12 часов 20 мм и более осадков в виде снега на территории города возможны следующие последствия:

- затруднено движение автомобильного транспорта;

- обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания.

Обильные снегопады на территории города выпадают практически ежегодно.

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» нормативное значение веса снегового покрова на территории Северодвинска составляет 2,0 кПа.

Сильная метель (ежечасные заносы)

При обильном выпадении снега в течение суток и скорости ветра 15 м/с обстановка для города будет аналогичной сильному снегопаду, только с более тяжелыми последствиями и экономическим ущербом.

Сильный гололед

На территории города существует риск появления гололёдных явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к следующим последствиям:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» нормативная толщина стенки гололеда составляет 5 мм для территории Северодвинска.

Сильный мороз

Для Архангельской области установлена максимальная критическая температура -40 оС. При такой температуре воздуха возможны следующие последствия:

- массовое обморожение людей;

- прекращение деятельности дошкольных, школьных учреждений и ряда других объектов;

- разморожение отопительных сетей, сетей водопровода и канализации;

- повышение расхода топлива в котельных и автотранспорте;

- повышение частоты возникновения пожаров и поломок: металлоконструкций (в т.ч. техники);

- при выходе из строя теплосетей - эвакуация населения из домов с их последующим размещением.

Периодичность явления 1 раз в 5 лет.

Природные пожары

На территории г. Северодвинска расположено около 3,6 тыс. га лесов.

Природные пожары – это неконтролируемые горения растительности, стихийно распространяющиеся по территории.

Анализ чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами и имевших место на территории Муниципального образования, показывает, что лесопожарная обстановка остается напряженной из года в год и существенно не меняется. Одной из причин явились малоснежные зимы с низким процентом содержания воды в снеге, что не обеспечивает запас грунтовых вод и приводит к быстрому высыханию надпочвенного покрова, как следствие – создает предпосылки к возникновению очагов пожаров.

Наивысшая горимость лесов наблюдается в июле-августе месяцах, когда созревают ягоды и грибы, так как анализ данных свидетельствует, что 94 – 98 % лесных пожаров возникает по вине населения.

Леса на территории г. Северодвинска распределены по классам пожарной опасности. Средний класс пожарной опасности составляет 4,5 (по 5-ти бальной шкале, где наивысшая степень пожарной опасности у лесов отнесенных к 1 классу), что говорит о низкой степени пожарной опасности лесов.

Опасные гидрологические явления

Основная опасность затопления и подтопления территории исходит от высоких уровней р. Северная Двина. При половодьях, паводках на р. Северная Двина в границах города в зону затопления попадают прирусловые территории (восточная часть города), не используемые в хозяйственной деятельности человека. Территория жилой застройки в зону затопления не попадает.

##### 6.2 Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия по защите от ветрового воздействия – элементы зданий и сооружений рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при максимальных скоростях ветра. Согласно ветровому районированию СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», конструкции и элементы зданий и сооружений должны быть рассчитаны на нормативные воздействие ветрового давления не менее 0,30 кПа.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций, отвечающая строительным нормам.

Мероприятия по защите от снежных заносов и гололедных явлений – расчистка территорий от снега и обработка автомобильных дорог противогололедными средствами. Элементы зданий и сооружений должны быть рассчитаны на нормативное воздействие снеговой нагрузки – 200 кг/м2 (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»). При прогнозировании неблагоприятных метеорологических условий все коммунальные и обслуживающие службы должны находиться в повышенной готовности.

Мероприятия по защите от подтопления

Подтопления зданий и сооружений на планируемой территории может возникнуть в результате выпадения большого количества осадков или активного снеготаяния в весенний период. Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть или ливневую канализацию. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

От лесных пожаров

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Тушение пожаров в лесах, расположенных в границах города, возлагается на МКУ «Аварийно-спасательная служба г. Северодвинска» при поддержке 1-го отряда ФПС по Архангельской области.

## 6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Основными техногенными источниками поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению населения на территории г. Северодвинск являются:

- потенциально опасные объекты, использующие в своем обращении радиоактивные вещества, аварийно-химические опасные вещества (АХОВ), а также взрывопожароопасные вещества в виде нефтепродуктов и горючих газов;

- возможные последствия аварий при транспортировке опасных грузов на транспорте и транспортных коммуникациях;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Потенциально опасные объекты

Химически опасные объекты.

На территории г. Северодвинска имеются промышленные предприятия, использующие в своей деятельности опасные химические вещества (таблица 6.2.1).

Таблица 6.2.1  Перечень химически опасных объектов, расположенных на территории г. Архангельска.

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Наименование вещества/ количество, т | Форма хранения | Объем максимальной ёмкости т | Организа-ция поставки вещества на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кустовой склад хлора цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» | г. Северодвинск, Узловой проезд, 11 | Хлор/ до 100 т | Контей-неры | 1 т | ж/д транспортом |
| 2 | Водоочистное сооружение № 1 цеха 19 АО «ПО «Севмаш» (ВОС №1) | г. Северодвинск, Ломоносова, 43 а | Хлор/ 8 т | Контей-неры | 1 т | автомо-бильным транспортом |
| 3 | Водоочистное сооружение № 2 цеха 19 (ВОС №2) АО «ПО «Севмаш» | г. Северодвинск, Солзенское шоссе, 10 | Хлор/ 8 т | Контей-неры | 1 т | автомо-бильным транспортом |
| 4 | Площадка хлораторной станции аэрации цеха № 19 (КОС) АО «ПО «Севмаш» | г. Северодвинск, Коммунальная, 20 | Хлор/ 8 т | Контей-неры | 1 т | автомо-бильным транспортом |
| 5 | Канализационно-очистные сооружения № 2 АО «ЦС «Звёздочка» | г. Северодвинск, пр. Машиностро-ителей, 12 | Хлор/ 4 т | Контей-неры | 1 т | автомо-бильным транспортом |

Хлор – токсичный удушливый газ, при попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной ткани, удушье. Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при концентрации в воздухе около 0,006 мг/л (т.е. в два раза выше порога восприятия запаха хлора).

Предельно допустимые концентрации хлора в атмосферном воздухе, следующие: среднесуточная – 0,03 мг/м³, максимально разовая – 0,1 мг/м³, в рабочих помещениях промышленного предприятия – 1 мг/м³.

Статистика крупных аварий с выбросом химически опасных веществ в атмосферу показывает, что возможна массовая гибель людей в результате отравления.

Таблица 6.2.2 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах

| № п/п | Наименование объекта | Глубина зоны санитарных потерь (м) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число постра-давших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кустовой склад хлора цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» | 3300 | 1,06E-06 | 1 | 54 | 45,9 |
|  | Водоочистное сооружение № 1 цеха 19 АО «ПО «Севмаш» (ВОС №1) | 1650 | 5,31E-06 | - | 10 | 8,788 |
|  | Водоочистное сооружение № 2 цеха 19 (ВОС №2) АО «ПО «Севмаш» | 1650 | 5,31E-06 | - | 17 (с учётом выполнения мероприятий по защите населения) | 14,196 |
|  | Площадка хлораторной станции аэрации цеха № 19 (КОС) АО «ПО «Севмаш» | 1650 | 5,31E-06 | - | 3 | 3,38 |
|  | Канализационно-очистные сооружения № 2 АО «ЦС «Звёздочка» | 660 | 2,66E-06 | - | - | 0,27 |

Радиационно-опасные объекты.

На территории г. Северодвинска имеются промышленные предприятия, использующие в своей деятельности радиоактивные вещества. Перечень радиационно-опасных объектов, расположенных на территории г. Северодвинска приведен ниже в таблице.

Таблица 6.2.3 Перечень радиационно-опасных объектов, расположенных на территории г. Северодвинска

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта (адрес) | Наименование вещества | Форма хранения | Объем максимальной ёмкости, т | Организация поставки вещества на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стенд комплектации АЗ ядерных реакторов Объект 438, цех 42 АО «ПО «Севмаш» | г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58 | Уран-235 | Транс-портно-упаковоч-ный контейнер | 1 т | ж/д транспортом |
| 2 | Эллинг 2 стапельно-сдаточного производства «ПО «Севмаш» | г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58 | Содержи-мое активных зон объектов с ЯЭУ | - |  |  |
| 3 | Инфраструктура выгрузки ОЯТ и реакторов утилизируемых АПЛ и НК АО «ЦС «Звездочка», Выгрузка ОЯТ | г. Северодвинск, пр. Машино-строителей, 12 | Твердые, жидкие радиоактивные отходы ОЯТ | Контей-неры, спец-ёмкости | 3,2 м3 | ж/д транспортом |
| Примечание: ЯЭУ – ядерная энергетическая установка; ОЯТ – отработанное ядерное топливо |  |  |  |  |  |  |

Территории предприятий АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», являются зоной повышенного радиационного риска. Здесь осуществляются строительство, ремонт, утилизация судов с ядерными энергетическими установками; перезарядка атомных реакторов, транспортировка отработанного ядерного топлива; работы по изотопной и рентгеновской дефектоскопии; работы с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) в открытом виде различного радионуклидного состава. Суда с ядерными энергетическими установками, выведенные из эксплуатации, и которые стоят с не выгруженным отработанным ядерным топливом, а также временные хранилища твердых и жидких радиоактивных отходов (ТРО и ЖРО) могут быть причиной крупных аварий, катастроф с последующим заражением окружающей среды и поражением значительного числа людей.

На судостроительных и ремонтных заводах АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звездочка» строятся, проходят ремонт, модернизацию, испытания, а также базируются в порту подводные лодки с атомными энергетическими установками. При проведении загрузки и перегрузки активных зон реакторов грубые нарушения технологического процесса и мер безопасности могут привести к аварии, связанной с выбросом в атмосферу компонентов ядерного топлива, продуктов его сгорания, элементов конструкции активной зоны реактора с образованием облака радиоактивных аэрозолей с последующим выпадением радиоактивных осадков на местность.

Таблица 6.2.4 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах

| № п/п | Наименование предприятия | Глубина зоны санитарных потерь (м) | Вероят-ность ЧС, год-1 | Возможное число погиших чел.) | Возможное число пострадав-ших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стенд комплектации АЗ ядерных реакторов Объект 438, цех 42 АО «ПО «Севмаш» | В пределах границ объекта | 1,50-07 | - | - | - |
|  | Эллинг 2 стапельно-сдаточного производства «ПО «Севмаш» | В пределах границ объекта | 1,50-07 | - | - | - |
|  | Инфраструктура выгрузки ОЯТ и реакторов утилизируемых АПЛ и НК АО «ЦС «Звездочка», Выгрузка ОЯТ | 2770 | 1,00-04 | 1 | 10 | 4 |

Пожаровзрывоопасные объекты

Перечень пожаровзрывоопасных объектов, расположенных на территории г. Северодвинска приведен в таблице.

Таблица 6.2.5 Перечень пожаровзрывоопасных объектов, расположенных на территории г. Северодвинска

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта (адрес) | Наименование вещества и его количества | Форма хранения | Организация поставки вещества на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Топливное хозяйство Северодвинской ТЭЦ-1 | г. Северодвинск, Ягринское шоссе, 1/32 | Взрывопожароопасный, химически опасный, мазут – 5000 т, масла – 272 т, уголь – 158000 т соляная кислота | Метал-лические емкости | ж/д транспортом |
| 2 | Топливное хозяйство Северодвинской ТЭЦ-2 | 164500, г. Северодвинск, ул. Окружная, 21 | Взрывопожароопасный, химически опасный, мазут – 60000 т, масла – 903,4 т, природный газ – 0,2 т, соляная кислота | Метал-лические емкости | ж/д транспортом |

При техногенных авариях можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своем прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая определенные условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

К объектам повышенной пожарной опасности также относятся АЗС и АГЗС. На АЗС хранится и реализуется бензин и дизельное топливо, на АГЗС горючие газы – пропан.

Наиболее опасные аварии на АЗС связаны с возгоранием нефтепродуктов и их паров. Разлив нефтепродуктов на АЗС возможен при сливе нефтепродуктов из автоцистерн в случае разрыва сливного рукава или выхода из строя запорной арматуры автоцистерны резервуара. Разлив незначительных количеств нефтепродуктов возможен при выпадении пистолета из бака, заправляемого транспортного средства или несрабатывания отсекателя при переполнении бензобака. ЧС на АЗС характеризуется как локальная. Воздействию поражающих факторов могут подвергнуться весь персонал АЗС, люди и техника, находящиеся в момент аварии на территории АЗС. Возможное количество пострадавших 1 – 2 человека.

Таблица 6.2.6 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах

| № п/п | Наименование объекта | Глубина зоны санитарных потерь (м) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливное хозяйство Северодвинской ТЭЦ-1 | 95,4 | 4,03E-07 | - | 8 | 0,96 |
| 2 | Топливное хозяйство Северодвинской ТЭЦ-2 | 74,3 | 4,05E-08 | - | 5 | 0,66 |

Аварии на транспорте при транспортировке опасных грузов

По территории муниципального образования проходят маршруты транспортировки опасных грузов, как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Из транспортируемых опасных грузов основной объем составляют легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефтепродукты) и сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан). Помимо пожароопасных веществ, также перевозятся аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), главным образом –хлор.

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут заключаться в следующем:

- при перевозке опасных грузов возможны ситуации, связанные с опрокидыванием, сходом с путей объектов транспорта, с последующим взрывом или пожаром, заражением (загрязнением) территории, токсическим или химическим поражением населения в любой точке транспортной магистрали;

- использование объектов транспорта для создания инициирующих событий (террористический акт), способствующих возникновению техногенных чрезвычайных ситуация на опасных объектах.

- Основными причинами, приводящими к разгерметизации емкостей транспортировки, могут стать:

- нарушение прочности;

- внешнее механическое повреждение;

- ошибка персонала;

- воздействие природно-климатических факторов.

Таблица 6.2.7 Сведения о транспортных перевозках опасных средств

| № п/п | Вид транспорта | Наименование опасного вещества | Разовая перевозка |  | Частота перевозки, год-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем, т | Объем максимальной емкости, т |  |
| 1 | Железнодорожный | Хлор | 100 | 50 | 12 |
|  |  | Нефтепродукты | 600 | 60 | 115 |
|  |  | СУГ | 50 | 50 | 360 |
|  |  | Аммиак | 30 | 30 | 1 |
| 2 | Автомобильный | Нефтепродукты | 20 | 20 | 2250 |
|  |  | Хлор | 3 | 1 | 672 |
|  |  | СУГ | 6 | 6 | 225 |

В местах аварии возможно:

- поражение и гибель людей;

- повреждение транспортных средств;

- разрушение железнодорожного полотна;

- повреждение причалов, речных судов;

- повреждение шоссейных дорог и мостов;

- повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам и причалам;

- разрушение опор линий электропередачи;

- загрязнение территорий от розлившихся нефтепродуктов.

Возгорания, утечки, просыпания опасного вещества при повреждении тары или подвижного состава с опасным грузом, а также повреждения путей могут привести к крушению, взрыву, пожару подвижного состава.

Источником газоснабжения г. Северодвинска является ГРС «Северодвинск», расположенная в районе д. Рикасиха. От ГРС проложен межпоселковый газопровод высокого давления диаметром 1000-530 мм и давлением Р ≤ 1,2 МПа. Межпоселковый газопровод проложен вдоль Архангельского шоссе и далее по Окружной улице до ввода на ТЭЦ-2 и на ГРП №5 и давлением Р ≤ 0,6 МПа подается на АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звёздочка». Газоснабжение жителей г. Северодвинска осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ).

Таблица 6.2.8 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте и транспортных коммуникациях

| № п/п | Вид транспорта | Вид опасного вещества | Глубина зоны санитарных потерь (м) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железнодо-рожный | Хлор | 1650 | 1,06E-06 | - | 17 | 14,19 |
|  |  | Аммиак | 660 | 5,31E-07 | - | 1 | 0,48 |
|  |  | СУГ | 230 | 4,28E-08 | - | 4 | 4,07 |
|  |  | Нефте-продукты | 165 | 3,86E-07 | 1 | 19 | 17,91 |
| 2 | Автомобиль-ный | хлор | 460 | 3,47E-06 | - | 1 | 0,64 |
|  |  | СУГ | 330 | 2,68E-07 | - | 5 | 5,30 |
|  |  | Нефте-продукты | 230 | 3,14E-06 | - | 4 | 4,07 |
| 3 | Труборовод-ный | Природный газ | 82,5 | 2,00E-04 | 1 | 5 | 4,88 |

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие в большинстве случаев начинается с отказа оборудования, с ошибки персонала, а также в следствии опасных природных явлений (приводящих к физическому разрушению объектов и сетей). Наибольшее количество аварийных ситуаций на коммунальных системах теплового и энергетического жизнеобеспечения ожидается в зимние месяцы. На электроэнергетических системах – в ноябре-апреле, на системах функционирования жилищно-коммунального комплекса – с октября по май.

При авариях на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и канализации будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях. При авариях на коллекторах канализационных сетей фекальные воды могут попасть в водопровод и водоемы, что приведет к инфекционным и другим заболеваниям. При обрывах электрических проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь могут привести к пожарам. При отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий и организаций. При авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях часть населения, предприятия и организации могут остаться без тепла.

##### 6.4 Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям

К основным организационно-техническим мероприятиям по защите населения, объектов и территории, предупреждению ЧС на территории города отнесены следующие:

- разработка и реализация нормативных правовых документов по обеспечению защиты населения, объектов и территории от ЧС;

- заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности; контроль за выполнением законодательных, нормативных, правовых документов и запланированных мероприятий;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- непрерывный сбор, анализ данных об обстановке и принятие соответствующих решений, обмен и выдача информации в области защиты от ЧС;

- обеспечение пожарной безопасности;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения ЧС;

- систем связи и оповещения предупреждения и ликвидации ЧС;

- разработка планов локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по предотвращению аварий на системах жизнеобеспечения населения (инженерно-коммунальных объектах) носят предупредительный характер. Для повышения надежности и устойчивой работы инженерных систем необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонтные работы оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установка дополнительной запорной арматуры;

- наличие резервного источника электроснабжения и водоснабжения;

- создание аварийного запаса материалов.

В качестве мероприятий по защите населения от негативных факторов воздействия ЧС при угрозе жизни и здоровью людей реализуются мероприятия по эвакуации населения из опасных зон и их размещению в пунктах временного размещения.

##### 6.5 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источник биолого-социальной ЧС: особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В качестве источников чрезвычайных ситуаций рассматриваются: эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, гибель людей на водах.

Эпидемия– массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное (ГОСТ Р 22.0.04-2020).

Город Северодвинск занимает 1-е место среди административных территорий Архангельской области, в которых доля проб не соответствующих гигиеническим нормативам по:

- содержанию неорганических веществ в воде – железа и остаточного алюминия, – (превышает показатель по области в 2,1 раза);

- санитарно-химическим показателям в почве – мышьяку (более 1 ПДК), меди (более 3 ПДК), никелю (более 2 ПДК), цинку, свинцу – (в 3,4 раза превышает областной показатель).

Город Северодвинск превышает среднеобластные показатели по:

- доле проб по санитарно-бактериологическим показателям;

- по доле обследованных рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по микроклимату (в 2,3 раза в дошкольных и в 4,3 раза в общеобразовательных учреждениях);

- первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения (среди детей и подростков 5-9 и 15-17 лет – 1-е место, 10-14 лет – 2-е место).

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов (ГОСТ Р 22.0.04-2020).

Причинами возникновения заразных заболеваний животных (листериоза, злокачественного отека и колибактериоза крупного рогатого скота) являются нарушение правил содержания и кормления, а также несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений (ГОСТ Р 22.0.04-2020).

Климатические условия на территории области исключают случаи возникновения вспышек массового размножения вредителей сельскохозяйственных растений и леса (лугового мотылька, клопа вредной черепашки, саранчовых).

Болезни и вредители леса с 1996 года не регистрируются. Санитарное состояние лесов остается удовлетворительным.

Последние годы выявлены случаи поражения картофеля фитофторой. Проявление заболевания в основном зависит от благоприятных погодных условий.

###### 6.6 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность городского округа Архангельской области «Северодвинск» в настоящее время обеспечивается силами и средствами противопожарных формирований различного вида.

На территории города Северодвинска расположено одно подразделение Главного управления МЧС России по Архангельской области, обеспечивающее тушение пожаров и проведению аварийно-спасательных работ:

7 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Архангельской области дислоцирована по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, ул. Лесная, д. 48-а.

Таблица 6.6.1 Сведения об укомплектованности подразделения личным составом и техникой

| Наименование подразделения | Сведения об укомплектованности подразделения л/с (чел.) |  |  | Сведения об укомплектованности подразделения техникой (ед.) |  |  | Сведения о численности дежурной смены |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по штату | по списку | % | по штату | по списку | % | л/с (чел.) | Техника (ед.) |
| 7 ПСЧ | 62 | 62 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 14 | 3 |

| Наименование подразделения | Марка автомобиля |
| --- | --- |
| 7 ПСЧ | АЦ 3,2-40/2 (433114) |
|  | АЦ 3,0-40 (43206) |
|  | АЦ 3,2-40/4 (43265) |
|  | АЦ 6,0-40 (5557) |
|  | АЛ 30 (131) Л21 |
|  | АЛ 30 (43502) ПМ506Э |

Вместе с тем, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» дислоцируются объектовые подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и ведомственной пожарной охраны, основной задачей которых является обеспечение пожарной безопасности объекта. В данных подразделениях в большинстве случаев боевое дежурство осуществляется одним отделением, в соответствии с нормативно-правовыми актами и привлечение за территорию объекта данных подразделений невозможно.

Предлагаем, рассмотреть размещение двух пожарно-спасательных частей на шесть машиновыездов с учѐтом размещения требуемой пожарно-спасательной техники в проекте генерального плана городского округа Архангельской области «Северодвинск»:

1) на пересечении проспекта Победы и ул. Звездная;

2) на пересечении ул. Октябрьская и ул. Ричарда Ченслера.

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» (виды водоисточников, их объѐм, количество, исправность).

Таблица 6.6.2 Перечень пожарных водоемов

| № п/п | Адрес источника наружного противопожарного водоснабжения | Принадлежность | Емкость, куб. м. | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Архангельское шоссе, д. 29 | собственник не установлен | не установлено | Вода в колодце, ПВ для работы с Г-600 (10 л/с) |
|  | Грузовой проезд, д. 8 (ГНС) | ГНС | V-250 | исправен |
|  | СНТ "Уйма", 12 улица, 28 участок | СНТ «Уйма» | естественный ПВ | исправен |
|  | СНТ "Уйма", 6 улица, 26 участок | СНТ «Уйма» | естественный ПВ | исправен |
|  | СНТ "Уйма", 8 линия, в начале | СНТ «Уйма» | естественный ПВ | исправен |
|  | СНТ "Уйма", 3 ряд, 63 участок | СНТ «Уйма» | естественный ПВ | исправен |
|  | СНТ "Уйма", 4 ряд, 43 участок | СНТ «Уйма» | естественный ПВ | исправен |
|  | СНТ "Уйма", 14 ряд, 6 участок | СНТ «Уйма» | естественный ПВ | исправен |
|  | СНТ "Уйма", 1 линия, 2 участок | СНТ «Уйма» | естественный ПВ | исправен |
|  | СНТ "Уйма", магазин "Чайка" | СНТ «Уйма» | естественный ПВ | исправен |
|  | Грузовой проезд, полигон ТБО | СМУП «Спецавтохозяйство» | V-100 | исправен |
|  | Грузовой проезд, полигон ТБО | СМУП «Спецавтохозяйство» | V-100 | исправен |
|  | Ягринское ш., 14, нефтебаза | ООО «РН-Северо-запад» Северодвинская нефтебаза | V-800 | исправен |
|  | СНТ "Автомобилист", 2 улица | СНТ "Автомобилист" | V-50 | исправен |
|  | СНТ "Автомобилист", 1 улица | СНТ "Автомобилист" | V-50 | исправен |
|  | СНТ "Автомобилист", 1 улица | СНТ "Автомобилист" | V-50 | исправен |
|  | СНТ "Автомобилист", 4 улица | СНТ "Автомобилист" | V-50 | исправен |
|  | СНТ "Автомобилист", 1 улица | СНТ "Автомобилист" | V-50 | исправен |
|  | СНТ "Автомобилист", 1 улица | СНТ "Автомобилист" | V-50 | исправен |
|  | Заозѐрный проезд, д. 13 | ООО "Диагональ" | V-50 | исправен |
|  | СНТ Двина, 7 линия, д. 41 | СНТ Двина | V-50 | исправен |
|  | Железнодорожная улица, д. 23в (территория складов) | собственник не установлен | V-50 | исправен |
|  | СНТ "Север" | СНТ "Север" | V-10 | исправен |
|  | Окружная улица, д. 27 | собственник не установлен | V-100 | исправен |
|  | Окружная улица, д. 27 | собственник не установлен | V-100 | исправен |
|  | СНТ "Отрада", 1 линия | СНТ "Отрада" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Отрада", 4 линия | СНТ "Отрада" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Отрада", 4 линия | СНТ "Отрада" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Отрада", 2 линия | СНТ "Отрада" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Отрада", 4 линия | СНТ "Отрада" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-1" | СНТ "Дружба-1" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-1" | СНТ "Дружба-1" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-1" | СНТ "Дружба-1" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-1" | СНТ "Дружба-1" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-1" | СНТ "Дружба-1" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-1" | СНТ "Дружба-1" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-1" | СНТ "Дружба-1" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-1" | СНТ "Дружба-1" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-2" | СНТ "Дружба-2" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-2" | СНТ "Дружба-2" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-2" | СНТ "Дружба-2" | V-10 | исправен |
|  | СНТ "Дружба-2" | СНТ "Дружба-2" | V-10 | исправен |
|  | СНТ «Теремок-1», ул. Карьерная, 11 линия | СНТ «Теремок-1» | V-50 | исправен |
|  | СНТ «Теремок-1», ул. Карьерная, 1 линия | СНТ «Теремок-1» | V-50 | исправен |
|  | СНТ "Пеньки", ПВ №12 | СНТ "Пеньки" | естественный ПВ | исправен (низкий уровень воды) |
|  | СНТ "Родник" | СНТ "Родник" | естественный ПВ | исправен (затруднен забор из резервуара или водоема) |
|  | СНТ "Тайга-2", ПВ №4 | СНТ "Тайга-2" | естественный ПВ | исправен (низкий уровень воды) |
|  | пос. Белое озеро | Северодвинск | V-100 | исправен |
|  | с. Ненокса, ул. Заречная | Северодвинск | V-50 | исправен |
|  | с. Ненокса, ул. Первомайская | Северодвинск | V-50 | исправен |
|  | с. Ненокса, Ненокский храмовый комплекс | Северодвинск | V-50 | исправен |
|  | с. Ненокса, ул. Веры Фигнер | Северодвинск | V-50 | исправен |
|  | с. Ненокса, ул. Октябрьская | Северодвинск | V-50 | исправен |
|  | с. Ненокса, р. Верховка | Северодвинск | естественный ПВ | исправен |

Таблица 6.6.3 Сведения о принадлежности и количестве источников наружного противопожарного водоснабжения

| Принадлежность |  | ПГ | ПВ | ПП | ВБ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Архангельской области» «Северодвинск», поселок Белое озеро |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Городской округ Архангельской области» «Северодвинск», поселок Нѐнокса |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Итого |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|  | ц.19 АО «ПО «Севмаш» | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 |
|  | ц.14 АО «ПО «Севмаш» | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  | СМУП ЖКХ «Горвик» | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 |
|  | РЭЦ АО «ЦС «Звездочка» | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
|  | ТГК-2 (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2) | 40 | 0 | 1 | 0 | 41 |
|  | Управление образования | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
|  | АО «Северный рейд» | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|  | Нефтебаза ООО «РН-Северо-запад» | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
|  | АО «Северодвинск-Молоко» | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | Другие собственники | 30 | 43 | 0 | 0 | 73 |
| Итого |  | 1091 | 44 | 4 | 0 | 1139 |
| Не определён собственник |  | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| Общий итог |  | 1118 | 55 | 4 | 0 | 1177 |

Таблица 6.6.4 Сведения об итогах проверки наружных источниках ППВ

| Муниципальные образования | ПГ | ПВ | ПП | ВБ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исправно | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| неисправно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| не проверено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Иные собственники | ПГ | ПВ | ПП | ВБ | Всего |
| исправно | 1059 | 44 | 4 | 0 | 1107 |
| неисправно | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| не проверено |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1091 | 44 | 4 | 0 | 1139 |
| Собственник не определен | ПГ | ПВ | ПП | ВБ | Всего |
| исправно | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| неисправно | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| не проверено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| Общий итог: | 1118 | 55 | 4 | 0 | 1177 |
| исправно | 1073 | 55 | 4 | 0 | 1132 |
| неисправно | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| не проверено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.6.5 Перечень безводных участков

| № п/п | Наименование участка (объекта, населенного пункта) |
| --- | --- |
|  | улица Водогон |
|  | Деревни Таборы, Волость, Лахта, Солза |
|  | Посѐлок Зелѐный Бор |
|  | Село Нѐнокса |
|  | Рыбацкий поселок (остров Ягры) |
|  | Квартал № 158 (Заозѐрный, Диагональный, Створный проезды) |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Строитель» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Звезда» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Машиностроитель – 1» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Машиностроитель – 2» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Дорожный» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Моряна» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Горизонт» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Контакт» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Коммунальник» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Энергетик» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Беломорец» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Моряк» |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Ромашка» |
|  | Гаражно-строительный кооператив – 14 |
|  | СНТ «Альбатрос» |
|  | СНТ «Высота» |
|  | СНТ «Гавань» |
|  | СНТ «Зелѐный бор» |
|  | СНТ «Колос» |
|  | СНТ «Космос – 1» |
|  | СНТ «Космос – 2» |
|  | СНТ «Озеро Кривое» |
|  | СНТ «Лесная поляна» |
|  | СНТ «Надежда» |
|  | СНТ «Пележма» |
|  | СНТ «Пихталы» |
|  | СНТ «Полярные зори» |
|  | СНТ «Малиновка» |
|  | СНТ «Приозерный» |
|  | СНТ «Радуга» |
|  | СНТ «Родник» |
|  | СНТ «Рябинушка» |
|  | СНТ «Спектр» |
|  | СНТ «Тайга» |
|  | СНТ «Теремок» |
|  | СНТ «Ягринское» |

Перечень сокращений:

ПГ – пожарный гидрант;

ПВ – пожарный водоем;

ПП – пожарный пирс;

ВБ – водонапорная башня;

ИППВ – источник противопожарного водоснабжения.»

## 7 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

Действующие границы городского округа Архангельской области «Северодвинск» установлены в соответствии с Законом Архангельской области от 28 марта 2022 года N 542-33-ОЗ «Об описании границ территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"».

В соответствии с проведенными землеустроительными работами по корректировке (уточнению) описаний границ муниципального образования по МО «Северодвинск» перспективная площадь земель населенных пунктов в границах городского округа составит 9786,59 га.

Таблица 7.1 – Площадь территории населенных пунктов МО «Северодвинск»

| Наименование | Площадь в существующих границах, га | Площадь в предлагаемых границах, га | Увеличение/уменьшение площади на перспективу, га |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Северодвинск | 9056,36 | 9055,24 | -1,12 |
| Ненокса | 253,32 | 487,99 | +234,67 |
| Сопка | 36,28 | 36,28 | 0 |
| Солза | 47,65 | 47,7 | +0,05 |
| Волость | 11,63 | 9,17 | -2,46 |
| Лахта | 11,18 | 11,18 | 0 |
| Сюзьма | 14,22 | 14,3 | +0,08 |
| Таботы | 8,05 | 8,04 | -0,01 |
| Жд Рихасика | 2,42 | 2,45 | +0,03 |
| Белое Озеро | 84,71 | 84,72 | +0,01 |
| Зеленый Бор | 2,1 | 2,1 | 0 |
| Палозеро | 24,94 | 24,94 | 0 |

Целью разработки генерального плана городского округа Архангельской области «Северодвинск» является устранение пересечения границ городского округа и границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, а также приведение границ в соответствии с кадастровым делением.

Вблизи населенного пункта с. Ненокса располагается земельный участок с кадастровым номером 29:28:000000:4666, согласно протоколу заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области от 08.09.2023 г. №30; и протоколу заседания межведомственной рабочей группы по урегулированию земельных отношений в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения №64 от 26.07.2023 г., который предлагается в перспективе определить под жилую застройку.

В настоящее время в границы населенного пункта п. Сопка частично входит участок, принадлежащий министерству обороны РФ. Участок режет границу населенного пункта, для решения данного вопроса необходимо провести работы по землеустроительному делу по разделу земельного участка (ЕЗ 29:28:207014:13) и передачи части участка в собственность муниципального образования. В ином случае постановка на учет границы населенного пункта не будет возможна.

Характеристика земельных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов приводится в таблице7.2.

Таблица 7.2 – Характеристика земельных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов

| Номер земельного участка (квартала) | Категория земель |  | Адрес | Разрешенное использование земельных участков, стоящих на кадастровом учете (по данным публичной кадастровой карты) | 1. Цели использования 2.Функциональная зона по генеральному плану | Площадь, м2 | Цель включения участков в планируемые границы населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДО | ПОСЛЕ |  |  |  |  |  |
| Включаемые земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29:28:203001:53 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | установлено относительно ориентира жилое здание, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, д. Сюзьма, ул. Ксении Гемп, д. 48, примерно в 10 м по направлению на юг от ориентира | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 1450 |  |
| 29:28:604006:143 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе ж/д ст. Рикасиха | Для ведения личного подсобного хозяйства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 762 |  |
| 29:28:207009:192 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: в северо-западной части МО Северодвинск, на землях бывшего совхоза №148 | Для сельскохозяйственной деятельности |  | 148000 (74803 к включению в границы населенного пункта) | Вкл. Частично (50%) |
| 29:28:000000:4666 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | обл. Архангельская, Северодвинск, с. Ненокса | Для сельскохозяйственной деятельности | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2261005 | Жилая застройка |
| 29:28:503007:18 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Архангельская область, Северодвинск, район Б.Кудьма, д. Волость | Для садоводства и огородничества | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2040 |  |
| 29:28:503007:125 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Волость | Для садоводства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2160 |  |
| 29:28:503007:107 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Волость | Для садоводства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6350 |  |
| 29:28:503007:111 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Волость | Для садоводства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5380 |  |
| 29:28:503007:122 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Волость | Для садоводства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3570 |  |
| 29:28:503007:108 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Волость | Для садоводства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2540 |  |
| 29:28:503007:109 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Волость | Для садоводства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2850 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 2 362 910 |  |  |

Обоснование изменения категории земель

Генеральным планом устанавливаются границы населенных пунктов. Общая площадь земель населенных пунктов составила 9768,06 га. Часть земель лесного фонда переведены в земли населенных пунктов, для устранения несоответствия категории земель и фактического использования участков, согласно Федеральному закону №280-ФЗ от 29.07.2017 о лесной амнистии.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую", если в соответствии со сведениями,
содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской
Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в
соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости,
правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки
этот земельный участок отнесен к землям населенных пунктов, принадлежность земельного
участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями,
содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со
сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах
на земельные участки, при отсутствии таких сведений в Едином государственном реестре
недвижимости, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на
земельный участок возникли до 1 января 2016 года. В соответствии с приказом Минприроды России от 25.12.2018 № 684 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель лесного фонда в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов», а также Положением о составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 12.03.2020 № 265. Перевод земель осуществляется для размещения жилой застройки в границах населенных пунктов. Данные участки представлены в таблице7.3.

В проекте предложено:

3416,5 м2 земель, которые по данным Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) земли населенных пунктов, по данным Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области земли
лесного фонда, предлагается отнести в земли населенных пунктов, в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую" права правообладателей на которые возникли до 1 января 2016
года.

Согласно материалам согласительного совещания (по объекту: проект генерального плана городского округа Архангельской области «Северодвинск») принято решение земельные участки включить в границу населенных пунктов и определить функциональную зону – зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Таблица 7.3 – Характеристика земельных участков, исключаемых из земель лесного фонда

| Номер земельного участка (квартала) | Категория земель | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования | Адрес | Дата присвоения кадастровог о номера | Форма собственнос ти | Наименование участкового лесничества | Номер квартало в | Целевое назначение лесов | Площадь лесного фонда в границах ЗУ, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29:28:207009:38 | Земли населенных пунктов | 1500 | Для ведения личного подсобного хозяйства | обл. Архангельская, Северодвинск, с. Ненокса, ул. Лесная | 11.11.1996 | частная | Лайское участковое лесничество | 83 | прочие земли | 1076,2 |
| 29:28:207009:26 | Земли населенных пунктов | 894 | Для ведения личного подсобного хозяйства | обл. Архангельская, Северодвинск, с. Ненокса, ул. Лесная | 15.04.1998 | - | Лайское участковое лесничество | 83 | прочие земли | 592,7 |
| 29:28:207009:39 | Земли населенных пунктов | 1649 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, с. Ненокса, ул. Лесная. | 29.08.1997 | частная | Лайское участковое лесничество | 83 | прочие земли | 1236,9 |
| 29:28:303003:95 | Земли населенных пунктов | 1772 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Южная, в районе д.12. | 08.11.1994 | - | Лайское участковое лесничество | 101 | прочие земли | Участок без координат границ, 510,7 |

## 8 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

В границах городского округа Архангельской области «Северодвинск» отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.

## 9 Основные технико-экономические показатели генерального плана

Муниципальное образование городской округ Архангельской области Северодвинск

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2034г. | 2044г. |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория городского округа Архангельской области Северодвинск, в т. ч.: | га | 122889,4 | 122889,4 | 122889,4 |
| 1.1.1 | Земли населенных пунктов | га | 9552,87 | 9786,59 | 9786,59 |
| 1.1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9835,89 | 8839,07 | 8839,07 |
| 1.1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 3904,96 | 4655,94 | 4655,94 |
| 1.1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 8,5 | 20,62 | 20,62 |
| 1.1.5 | Земли лесного фонда | га | 99056,2 | 99056,2 | 99056,2 |
| 1.1.6 | Земли водного фонда |  | 530,98 | 530,98 | 530,98 |
| 1.2 | Территория функциональных зон в границах населенных пунктов | га |  |  |  |
| 1.2.1 | Северодвинск | га |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 272,71 | 130,76 | 130,76 |
| 1.2.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 143,09 | 164,26 | 164,26 |
| 1.2.1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 428,96 | 429,06 | 429,06 |
| 1.2.1.4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | 197,55 | 197,55 | 197,55 |
| 1.2.1.5 | Зона специализированной общественной застройки | га | 311,13 | 311,13 | 311,13 |
| 1.2.1.6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 72,16 | 72,16 | 72,16 |
| 1.2.1.7 | Производственная зона | га | 1114,57 | 1121,07 | 1121,07 |
| 1.2.1.8 | Коммунально-складская зона | га | 24,40 | 27,16 | 27,16 |
| 1.2.1.9 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 116,53 | 117,03 | 117,03 |
| 1.2.1.10 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 884,27 | 888,45 | 888,45 |
| 1.2.1.11 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 115,11 | 115,11 | 115,11 |
| 1.2.1.12 | Зоны рекреационного назначения | га | 46,35 | 34,0 | 34,0 |
| 1.2.1.13 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 3101,63 | 3101,11 | 3101,11 |
| 1.2.1.14 | Зона отдыха | га | 58,67 | 60,37 | 60,37 |
| 1.2.1.15 | Зоны специального назначения | га | 257,72 | 257,72 | 257,72 |
| 1.2.1.16 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 241,04 | 234,54 | 234,54 |
| 1.2.1.17 | Иные зоны | га | 447,50 | 574,81 | 574,81 |
| 1.2.1.18 | Зона лесов | га | 19,08 | 19,09 | 19,09 |
| 1.2.1.19 | Зона акваторий | га | 98,94 | 98,94 | 98,94 |
| 1.2.1.20 | Вода (территории водных объектов) | га | 1104,96 | 1100,92 | 1100,92 |
| 1.2.2 | Ненокса |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 125,03 | 358,92 | 358,92 |
| 1.2.2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 1.2.2.3 | Зона специализированной общественной застройки | га | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 1.2.2.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 1.2.2.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 1.2.2.6 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 36,31 | 36,41 | 36,41 |
| 1.2.2.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 9,09 | 9,23 | 9,23 |
| 1.2.2.8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 10,99 | 10,99 | 10,99 |
| 1.2.2.9 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
| 1.2.2.10 | Зона отдыха | га | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| 1.2.2.11 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 2,39 | 2,3 | 2,3 |
| 1.2.2.12 | Иные зоны | га | 40,5 | 40,77 | 40,77 |
| 1.2.2.12 | Зона кладбищ | га | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 1.2.2.13 | Вода (территории водных объектов) | га | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 1.2.3 | Белое Озеро |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 48,88 | 48,89 | 48,89 |
| 1.2.3.2 | Зона специализированной общественной застройки | га | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 1.2.3.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1.2.3.4 | Производственная зона | га | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 1.2.3.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 12,27 | 12,27 | 12,27 |
| 1.2.3.6 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 18,92 | 18,94 | 18,94 |
| 1.2.37 | Иные зоны | га | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 1.2.4 | Таборы |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
| 1.2.4.2 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,38 | 0,34 | 0,34 |
| 1.2.4.3 | Зона садоводства, огородничества | га | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 1.2.5 | Сюзьма |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 12,98 | 13,11 | 13,11 |
| 1.2.5.2 | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 1.2.5.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 1.2.5.4 | Иные зоны | га | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| 1.2.6 | Сопка |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | Зона специализированной общественной застройки | га | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 1.2.6.2 | Зона режимных территорий | га | 35,11 | 35,11 | 35,11 |
| 1.2.7 | Солза |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 22,31 | 22,37 | 22,37 |
| 1.2.7.2 | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1.2.7.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 1.2.7.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 8,91 | 8,95 | 8,95 |
| 1.2.7.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 8,69 | 8,69 | 8,69 |
| 1.2.7.6 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 1.2.7.7 | Иные зоны | га | 3,87 | 4,03 | 4,03 |
| 1.2.7.8 | Зона кладбищ | га | 0 | 0,55 | 0,55 |
| 1.2.7.9 | Зона садоводства, огородничества | га | 0,08 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Рикасиха |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 1.2.9 | Палозеро |  |  |  |  |
| 1.2.9.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 11,07 | 11,07 | 11,07 |
| 1.2.9.2 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 1.2.9.3 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 12,14 | 12,14 | 12,14 |
| 1.2.10 | Волость |  |  |  |  |
| 1.2.10.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 9,88 | 9,91 | 9,91 |
| 1.2.10.2 | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 1.2.10.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.2.10.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 1.2.10.4 | Зона садоводства, огородничества | га | 0,02 | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Лахта |  |  |  |  |
| 1.2.11.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| 1.2.11.2 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 1.2.12 | Зеленый Бор |  |  |  |  |
| 1.2.12.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 1.2.12.2 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 1.3 | Территория функциональных зон за границами населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная зона | га |  | 968,2 | 968,2 |
| 1.3.2 | Коммунально-складская зона | га |  | 11,92 | 11,92 |
| 1.3.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га |  | 118,53 | 118,53 |
| 1.3.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га |  | 290,3 | 290,3 |
| 1.3.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га |  | 351,67 | 351,67 |
| 1.3.6 | Зона садоводства, огородничества | га |  | 3581,19 | 3581,19 |
| 1.3.7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га |  | 62,7 | 62,7 |
| 1.3.8 | Зона отдыха | га |  | 23,59 | 23,59 |
| 1.3.9 | Зона лесов | га |  | 99056,2 | 99056,2 |
| 1.3.10 | Зоны специального назначения | га |  | 0,2 | 0,2 |
| 1.3.11 | Зона складирования и захоронения отходов | га |  | 380,5 | 380,5 |
| 1.3.12 | Зона озелененных территорий специального назначения | га |  | 444,83 | 444,83 |
| 1.3.14 | Зона режимных территорий | га |  | 1978,44 | 1978,44 |
| 1.3.15 | Иные зоны | га |  | 4997,31 | 4997,31 |
| 1.3.16 | Зона кладбищ | га |  | 247,05 | 247,05 |
| 1.3.17 | Вода (территория водных объектов) | га |  | 1261,59 | 1261,59 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность городского округа Архангельской области «Северодвинск» | чел. | 158,756 | 160,500 | 165,900 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 23,3 | 27 | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс.м2 | 3698,9 | 4333,5 | 4977,0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | - | 685,6 | 696,2 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | - | 3647,9 | 4280,8 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | объекты образования |  |  |  |  |
| 4.1.1 | объекты дошкольного образования | мест | 12643 | 13043 | 17374 |
| 4.1.2 | объекты школьного образования | мест | 23207 | 24207 | 27840 |
| 4.2 | объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | больницы, стационары | коек | 978 | 978 | 978 |
| 4.2.2 | аптеки | объект | 29 | 29 | 29 |
| 4.2.3 | ФАП | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.2.4 | Станция скорой помощи | вызов | 61068 | 61068 | 61068 |
| 4.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| 4.3.1 | физкультурно-спортивные залы | м2 площ.пола | 29171,34 | 30895,34 | 36067,34 |
| 4.3.2 | плоскостные сооружения | га | 13,92 | 13,92 | 18,13 |
| 4.3.3 | бассейны | м2 зерк. воды | 1648,1 | 2116,85 | 3523,1 |
| 4.4 | объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | учреждения культуры клубного типа | мест | 2977 | 3977 | 5477 |
| 4.4.2 | библиотеки | объект | 2 | 3 | 3 |
| 4.5 | торговые объекты | м2торг.пл | 191400 | 191400 | 191400 |
| 4.6 | объекты общественного питания | мест | 18600 | 18750 | 18750 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность железных дорог | км | 87 | 87 | 87 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог: |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Протяженность автодорог регионального значения | км | 8,235 | 8,235 | 8,235 |
| 5.2.2 | Протяженность автодорог межмуниципального значения | км | 44,180 | 44,180 | 44,180 |
| 5.2.3 | Протяженность автодорог местного значения | км | 59,621 | 68 | 93,340 |
| 5.3 | Протяженность улиц по городскому округу: |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 22,982 | 24,303 | 24,303 |
| 5.3.2 | Магистральные улицы районного значения | км | 24,650 | 25,1 | 32,383 |
| 5.3.3 | Улицы и дороги местного значения | км | 48,220 | 54,4 | 67,929 |
| 5.3.4 | Дорожки велосипедные | км | - | 8,0 | 41,851 |
| 5.4 | Строительство и реконструкция | км |  |  |  |
| 5.4.1 | Строительство дорог местного значения | км |  | 8,0 | 33,7 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение общее в т.ч: | м3/сут | 72 282,5 | 70 400,0 | 73 100,0 |
| 6.2 | водоотведение | м3/сут | 54 430,0 | 54 400,0 | 62 200,0 |
| 6.3 | электроснабжение | МВт | - | 258,44 | 260,67 |
| 6.4 | теплоснабжение | Гкал/час | 831,43 | 596,388 | 596,388 |
| 6.5 | газоснабжение | тыс. м3/год | - | 648041,8 | 648041,8 |
| 6.6 | связь | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 10/205,22 | 11/241,72 | 11/241,72 |

Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах (с изменениями на 15 июля 2019 года)

Госдоклад ООС 2020